Утвержден

постановлением Администрации

Ребрихинского района Алтайского каря

От 10.05.2018 №  226

(приложение 3)

Перечень мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг.   в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

| № п\п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Ответственные исполнители мероприятий | Источник финанси- рования | Эксплуатация оборудования после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов), демонтаж водоразборных кранов из системы отопления и установка кранов мавского. | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | балансировочные вентили, запорные вентили, воздуховыпускные клапаны. | управляющая, обслуживающая, энергосервисная организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1.2 | Диагностика состояния, промывка трубопроводов, стояков и радиаторов системы отопления. | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | термографическая или ультразвуковая диагностика, промывочные машины и реагенты, | управляющая, обслуживающая, энергосервисная организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | снижение потерь тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | современные теплоизоляционные материалы в виде скорлупы и цилиндров | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 1,4 | Установка общедомовых узлов учёта потребляемых воды и тепловой энергии | рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Согласно проекта. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | Согласно инструкций по эксплуатации. |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением | экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | люминесцентные лампы, светодиодные лампы, автоматическое выключение освещения | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр источников освещения |
| 1.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей | рациональное использование тепловой энергии | двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | управляющая, обслуживающая организации собственники помещений (при непосредственном управлении МКД), | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт дверных блоков |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений | рациональное использование тепловой энергии | двери, заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержа-ние и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт дверей, заслонок |
| 1.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | снижение инфильтрации через оконные блоки; снижение потерь тепловой энергии | прокладки, полиуретановая пена и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт оконных блоков |
| 1.9 | Утепление чердачных перекрытий | уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия; снижение потерь тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт строительных конструкций чердачных перекрытий |
| 2. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха. | автоматическое регулирование параметров системы отопления; рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; обеспечение надлежащего качества воды в системе отопления; продление срока службы оборудования и трубопроводов системы отопления; улучшение гидравлических характери- стик отопительной системы; улучшение условий эксплуатации отопительной системы и уменьшения количества аварий | пластинчатый теплообменник отопления и (или) оборудование для автоматического регулирования расхода и температуры теплоносителя в системе отопления, в том числе насосы, контроллеры, регу- лирующие клапаны с приводом, датчики температуры воды и температуры наружного воздуха и др. | энергосервисная организация, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, планово-предупредительный ремонт |
| 2.2 | Установка термостатических вентилей на радиаторах | повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | термостатические радиаторные вентили | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения | увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения | современные материалы для трубопроводов, арматура | управляющая, обслуживающая организации собственники помещений (при непосредственном управлении МКД), | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии | датчики освещенности, датчики движения | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодическая регулировка оборудования, планово-пре- дупредительный ремонт |
| 2.6 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах | снижение потерь тепловой энергии | теплоотражающая пленка | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт окон |
| 2.7 | Остекление подъездных окон низкоэмиссионными стеклами | рациональное использование тепловой энергии | низкоэмиссионные стекла | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт окон |
| 2.8 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами | снижение потерь тепловой энергии через оконные блоки; увеличение срока службы окон | современные пластиковые стеклопакеты | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт оконных блоков |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений | увеличение срока службы строительных конструкций; снижение потерь тепловой энергии | тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и др. | управляющая, обслуживающая организации, собственники помещений (при непосредственном управлении МКД) | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт утеплителя подвальных, чердачных помещений |
| 2.10 | Герметизация межпанельных и компенсационных швов | увеличение срока службы стеновых конструкций; снижение потерь тепловой энергии | технология "Теплый шов"; герметик, теплоизоляционные прокладки, мастика и др. | энергосерви- сная организация | плата за содержа-ние и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий |
| 2.11 | Гидрофобизация наружных поверхностей стеновых панелей | увеличение срока службы стеновых конструкций; рациональное использование тепловой энергии | гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт стеновых панелей зданий |
| 2.12 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами | увеличение срока службы стеновых конструкций; рациональное использование тепловой энергии | технология "Вентилируемый фасад"; реечные направляющие, изоляционные материалы, защитный слой, обшивка и др. (указанные материалы применять после проведения соответствующих измерений сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций) | энергосервисная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий |