ООО «Компания Земпроект»

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2022

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том II

Материалы по обоснованию

Заказчик: Администрация Ребрихинского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 416 от 20 июля 2022 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садакова Г.А.

2022

Авторский коллектив

| Директор | Садакова Г.А. |
| --- | --- |
| Главный инженер проектов | Денисова И.В. |
| Главный архитектор | Подусенко М.В. |
| Ведущий специалист по территориальному планированию | Холодкова С.Ю. |
| Эколог-природопользователь | Скороходова У.В. |
| Кадастровый инженер | Опара В.В. |
| Системный администратор | Рощик А.А. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании МО Ребрихинский район Алтайского края (пояснительная записка) | 7 страниц |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района | Масштаб 1:50000 |
|  | Карта границ населенных пунктов в границах сельских поселений, на которые представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана | Масштаб 1:50000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию МО Ребрихинский район Алтайского края (пояснительная записка) | 131 страница |
|  | Карта границ поселений, границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования. Карта границ лесничеств | Масштаб 1:50000 |
|  | Карта объектов капитального строительства, иных объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения: – Карта объектов социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, предприятий и объектов сельского хозяйства. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения, территорий объектов культурного наследия – Карта объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Карта зон с особыми условиями использования территории | Масштаб 1:50000 Масштаб 1:50000 Масштаб 1:50000 |

содержание

введение	6

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	7

2.	обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования	11

2.1 общие сведения	11

2.2	природные условия. ресурсы развития территории	12

2.2.1	Геологическое строение и инженерно-геологические условия	12

2.2.2	Рельеф и почвы	13

2.2.3	Климатические условия	14

2.2.4	Гидрография и гидрология	14

2.2.5	Минерально-сырьевые ресурсы	16

2.2.6	Почвенные и земельные ресурсы	28

2.2.7	Растительный и животный мир	28

2.2.8	Культурно-исторические ресурсы	31

2.2.9	Туристические и рекреационные ресурсы	32

2.2.10	Особо охраняемые природные территории	33

2.3	планировочная структура и система расселения территории	34

2.4	население и трудовые ресурсы	36

2.5	жилищный фонд	45

2.6	социальная сфера	47

2.5.1 Учреждения образования	47

2.5.2 Учреждения здравоохранения	54

2.5.3 Учреждения культуры и просвещения	55

2.5.4 Объекты спорта и физической культуры	58

2.5.6 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания	59

2.5.7 Учреждения административного управления и религиозные организации	62

2.6 отраслевая специализация	62

2.7 транспортная инфраструктура	65

2.8 инженерная инфраструктура	67

2.8.1 Электроснабжение	67

2.8.2 Теплоснабжение	68

2.8.3 Газоснабжение	70

2.8.4 Водоснабжение и водоотведение	70

2.8.5 Связь и информатизация	75

2.9 объекты специального назначения и санитарная очистка территории	76

2.10 состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации	77

2.10.1 Состояние окружающей среды	77

2.10.2 Мероприятия по охране окружающей среды	78

2.11 зоны с особыми условиями использования территории	79

2.11.1 Санитарно-защитные зоны	79

2.11.2 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры	80

2.11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	82

2.11.4 Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия	83

2.11.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы	87

2.11.7 Придорожные полосы автомобильных дорог	88

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории МО Ребрихинский район	88

3.1. планируемые для размещения объекты местного значения социальной сферы	89

3.2 планируемые для размещения объекты местного значения отраслевой специализации, транспортной и инженерной инфраструктуры	91

3.3. иные планируемые для размещения объекты местного значения	91

4.	сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории мо ребрихинский район объектов федерального значения, объектов регионального значения	93

5.	перечень земельных участков в границах сельских поселений, на которые представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	98

6.	перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	114

6.1 чрезвычайные ситуации природного характера	114

6.2 чрезвычайные ситуации техногенного характера	116

6.3 биолого-социальные чрезвычайные ситуации	116

6.4 мероприятия по защите территории от опасных чрезвычайных ситуаций	117

- введение

Проект внесения изменений в Схему территориального планирования муниципального образования (далее – Схема территориального планирования МО, СТП МО) Ребрихинский район Алтайского края (далее – Проект внесения изменений), утвержденную Решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 21.12.2010 г. № 90, разработан ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Ребрихинского района Алтайского края в соответствии с Муниципальным контрактом № 416 от 20.07.2022 г.

Целью разработки проекта является приведение Схемы территориального планирования МО Ребрихинский район Алтайского края в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в части установленных требований к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования, нормативно-правовыми документами и с учетом:

– предложений Администрации Ребрихинского района Алтайского края;

– предложений Администрации сельских советов Ребрихинского района Алтайского края;

– предложений юридических и физических лиц.

Система координат местная (МСК-22).

Графические материалы изменений в генеральный план выполнены с использованием программного обеспечения Mapinfo, версия 12.0.

- Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Стратегии социально-экономического развития, государственные программы, инвестиционные программы естественных монополий, схемы развития и размещения на территории отдельных видов деятельности и другие программные документы представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий.

Комплекс мероприятий обеспечивает эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития.

В перечисленных документах стратегического планирования формулируются цели и приоритеты развития Ребрихинского района, приоритеты развития сельских поселений, входящих в его состав, которые являются основополагающими при обосновании выбранного варианта размещения объектов местного значения.

Система документов стратегического планирования федерального и регионального уровня является основой для разработки муниципальных программ Ребрихинского района и настоящего проекта внесения изменений в СТП Ребрихинского района.

Проект внесения изменений в СТП Ребрихинского района выполнен с учетом перспективной экономической специализации Алтайского края, приведенной в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

Проект внесения изменений в СТП Ребрихинского района выполнен с учетом предложений по созданию объектов регионального значения на территории района, содержащихся в действующей Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года, утвержденной законом Алтайского края от 06.09.2021 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года».

В настоящее время на территории Ребрихинского района действует следующая система планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования:

– Стратегия социально-экономического развития МО Ребрихинский район Алтайского края на период до 2035 года (утвержденная Решением Ребрихинского районного Совета народных депутатов от 25.12.2020 № 66);

– Инвестиционная программа ООО «АПС-Исток» по реконструкции, модернизации тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского края на 2021-2024 годы» (утвержденная Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 13.05.2021 №197).

– муниципальные программы МО Ребрихинский район Алтайского края (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Перечень муниципальных программ, действующих на территории

МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждающий документ | Основные направления реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адресная социальная помощь нетрудоспособным и малообеспеченным категориям населения, отдельным категориям граждан Ребрихинского района на 2020 – 2025 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.11.2019 № 625 | Создание в Ребрихинском районе условий для стабилизации положения малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социализация нетрудоспособных и малообеспеченных категорий населения в обществе и повышение уровня их культурного развития |
|  | Доступная среда | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 546 | Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
|  | Капитальный ремонт общеобразовательных организаций Ребрихинского района на 2017-2025 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 21.12.2016 № 751 | Создание комплекса мер для приведения материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам |
|  | Комплексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 09.12.2019 № 689 | Создание благоприятных условий для сохранения численности населения Ребрихинского района Алтайского края, повышения доходов местного населения и создания комфортных условий для жизни |
|  | Молодежная политика в Ребрихинском районе | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 07.08.2020 № 366 | Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ребрихинского района, развитие её потенциала в интересах общества и государства |
|  | Обеспечение жильем молодых семей в Ребрихинском районе | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 15.06.2020 № 763 | Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, проживающих в Ребрихинском районе, признанных, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
|  | Обеспечение прав и безопасности граждан в Ребрихинском районе | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 24.11.2021 № 696 | Создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории Ребрихинского района |
|  | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 18.10.2021 № 628 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, как одному из ведущих элементов, обеспечивающих рост экономики Ребрихинского района Алтайского края |
|  | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Ребрихинского района Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 20.07.2021 № 439 | Снижение социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
|  | Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Ребрихинском районе Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 24.11.2021 № 697 | Организация эффективной системы мер для предупреждения угроз экстремистских проявлений на территории Ребрихинского района, в том числе распространения идеологии терроризма |
|  | Развитие культуры Ребрихинского района | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 26.11.2020 № 538 | Сохранение культурного и исторического наследия и обеспечение к нему доступа широких слоев населения; сохранение и устойчивое развитие сферы культуры Ребрихинского района, создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств и поддержки народного творчества, библиотечного и музейного дела; совершенствование системы патриотического воспитания граждан в учреждениях культуры Ребрихинского района |
|  | Развитие образования в Ребрихинском районе на 2020-2024 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 05.08.2020 № 363 | Повышение доступности качественного образования, соответствующего потребностям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина |
|  | Развитие общественного здоровья в Ребрихинском районе на 2021-2025 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 31.03.2021 № 172 | Снижение уровня заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванной поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными и инфекционными заболеваниями путем обеспечения межсекторального сотрудничества и системной работы на муниципальном уровне, которая позволит населению достичь наивысшего уровня здоровья и производительности в каждой возрастной и социальной группах |
|  | Развитие сельскохозяйственного производства Ребрихинского района на 2018-2023 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 01.09.2017 № 600 | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции и финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий |
|  | Развитие физической культуры и спорта в Ребрихинском районе на 2017-2023 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 16.16.2021 № 372 | Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ребрихинском районе Алтайского края |
|  | Содействие занятости населения в Ребрихинском районе» на 2020-2025 годы | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 25.10.2019 № 617 | Создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Ребрихинского района |
|  | Улучшение демографической ситуации в Ребрихинском районе | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.11.2020 № 547 | Создание условий для стабилизации численности населения Ребрихинского района |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ребрихинского района Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 10.11.2020 № 504 | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов на территории Ребрихинского района Алтайского края |
|  | Информатизация органов местного самоуправления муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 30.09.2022 № 481 | Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Ребрихинского района Алтайского края, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий |
|  | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ребрихинском районе | Постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского края от 11.11.2022 № 594 | Сокращение связанных с ней преступлений и равонарушений, негативных последствий для жизни и здоровья граждан |

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ все планируемые объекты местного значения (районного уровня), предусмотренные к созданию вышеуказанными муниципальными программами МО Ребрихинскй район учтены настоящим проектом изменений схемы территориального планирования МО Ребрихинский район.

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения МО Ребрихинский район осуществлялось на основе анализа использования территорий муниципального образования, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, а также на основании материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах.

- 2.1 общие сведения

Муниципальное образование Ребрихинский район расположен в центральной части Алтайского края. Граничит на юго-западе с Мамонтовским районом, на севере с Тюменцевским и Шелаболихинским районами, на северо-востоке – с Павловским, на юго-востоке – Топчихинским и Алейским районами (Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. - Местоположение муниципального образования

Ребрихинский район включает в себя 13 административно-территориальных образований со статусом сельских поселений (Таблица 2.1).

Таблица 2.1

Административно-территориальное устройство МО Ребрихинский район

| № п/п | Название сельского поселения | Административный центр | Название населенных пунктов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беловский сельсовет | с. Белово | с. Белово с. Георгиевка | 528,54 265,807 |
|  | Боровлянский сельсовет | с. Боровлянка | с. Боровлянка с. Касмалинка | 359,541 64,2 |
|  | Воронихинский сельсовет | с. Ворониха | с. Ворониха | 345,308 |
|  | Зееленорощинский сельсовет | с. Зеленая Роща | с. Зеленая Роща рзд. Дальний п. Ключевка п. Орел | 124,605 24,614 53,121 71,688 |
|  | Зиминский сельсовет | с. Зимино | с. Зимино п. Майский | 326,031 57,592 |
|  | Клочковский сельсовет | с. Клочки | с. Клочки | 354,023 |
|  | Пановский сельсовет | с. Паново | с. Паново п. Лесной п. Молодежный рзд. Паново | 356,368 20,017 55,036 6,153 |
|  | Плоскосеминский сельсовет | п. Плоскосеминский | п. Плоскосеминский | 185,597 |
|  | Подстепновский сельсовет | с. Подстепное | с. Подстепное | 371,055 |
|  | Ребрихинский сельсовет | с. Ребриха | с. Ребриха с. Куликово п. Тулай с. Шумилиха п. Верх-Боровлянка с. Ясная Поляна | 1065,856 169,329 47,438 142,697 91,195 101,646 |
|  | Рожне-Логовской сельсовет | с. Рожнев Лог | с. Рожнев Лог п. Пеньки | 295,048 53,116 |
|  | Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | ст. Ребриха | 315,739 |
|  | Усть-Мосихинский сельсовет | с. Усть-Мосиха | с. Усть-Мосиха | 503,267 |

Площадь района составляет 268096,08 га, Административный центр – с. Ребриха – находится в 113 км от г. Барнаула.

Численность населения района по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай на начало 2022 г. составляла 21663 человека.

Связь муниципального образования с краевым центром, другими городами и районами осуществляется посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, до ближайшей железнодорожной станции Ребриха 12 км.

  - природные условия. ресурсы развития территории

    - Геологическое строение и инженерно-геологические условия

Геологическое строение

Территория Ребрихинского района располагается на Приобском плато и ложбине древнего стока.

В геологическом строении района принимает участие сложный комплекс рыхлых мезокайнозойских отложений, подстилаемых фундаментом кристаллических пород палеозоя.

В состав кайнозойских отложений входят четвертичные осадки: свиты покровных отложений, краснодубровская свита, кочковская и барнаульская свиты, третичные осадки бурлинской серии неогена, некрасовской серии палеогена, чеганской свиты. Мезозойские отложения представлены Ключевской и Леньковской свитами мелового возраста.

Свита покровных отложений представлена желто-бурыми песками, супесями, суглинками. Свита на территории района имеет частичное распространение.

В составе Краснодубровской свиты – желто-серые лессовидные суглинки с подчиненными горизонтами песков, супесей и глин. Свита имеет повсеместное распространение, залегает на поверхности, мощность ее от 20 до 180 м.

В составе отложений Кочковской свиты участвуют известковистые глины, тяжелые суглинки грязно-бурой, зеленовато-бурой и серой окраски, к низу сменяются разнозернистыми песками. Залегает свита на размытой поверхности третичных отложений, мощность до 35 м.

Барнаульская свита представляет собой пески разнозернистые с прослоями глин, суглинков, галечников в основании.

Третичные отложения вскрываются скважинами повсеместно. Верхний отдел третичных осадков (неоген) прослеживается на глубинах от 100 до 130 м. Это комплекс глин темно-бурого и зелено-серого цвета, комковатые с подчиненными горизонтами песков.

Отложения палеогена – это хорошо выраженный серого цвета континентальный комплекс, с преобладанием в составе кварцевых и мелкозернистых песков, глин, с прослоями и маломощными горизонтами лигнита и, реже, бурого угля. Мощность палеогена – 180-200 м.

Чеганская свита, вскрыта на глубине 370-400 м. Представлена зелеными с прослойками кварцево-глауконитовых песков. Меловые отложения вскрыты на глубине 500 метров. Залегают непосредственно на фундаменте кристаллических пород.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия Ребрихинского района благоприятны для строительства. Грунтовые воды близко к поверхности не подходят, по имеющимся данным они не агрессивны.

Ориентировочное расчетное сопротивление грунтов на всей площади от 1,0 до 2,5 кг/см2.

    - Рельеф и почвы

Рельеф муниципального образования равнинный со многочисленными логами, значительная часть территории распахана.

Лесостепная часть района представляет собой слабо волнистую равнину, местами прорезанную более или менее глубокими балками – долинами небольших, пересыхающих в летний период речек.

Рельеф лесных массивов Касмалинского ленточного бора представлен повышениями поверхности, имеющими дюнно-холмистый характер. Дюнные всхолмления вытянуты с юго-запада на северо-восток. Стороны дюн, обращенные на север, имеют более крутой склон. Между дюнами – понижения, иногда глубокие впадины.

Своеобразием рельефа являются три параллельных ложбины древнего стока, протянувшиеся с юго-запада на северо-восток.

На территории Ребрихинского района встречаются разные почвы. В лесостепной части района черноземные почвы чередуются с дерново-подзолистыми.

В Касмалинском бору почвы в основном песчаные. Под болотами почвы в основном торфяно-глеевые. Встречаются солонцы.

    - Климатические условия

Климат в Ребрихинском районе резкоконтинентальный. Это обусловлено величиной амплитуды колебания температур. Амплитуда колебания температур зимы и лета по средним данным 370 С. Суточная амплитуда – 20-250 С.

Поздние весенние заморозки наблюдаются в конце мая – первой декаде июня.

Ранние осенние заморозки бывают в конце августа, чаще в первой половине сентября.

Количество дней безморозного периода составляет в среднем – 92 дня.

Накопление снегового покрова начинается в конце октября – начале ноября. Наибольшая высота снежного покрова обычно достигается в конце февраля. Разрушение устойчивого снежного покрова начинается с середины марта. Со 2 декады марта начинается снеготаяние. Средняя дата схода снежного покрова – 18 апреля. Вскрытие рек наблюдается во второй декаде апреля. Озера вскрываются на 15-20 дней позднее. Половодье начинается во второй декаде апреля и продолжается 15-20, а иногда и более дней.

Первые ледовые образования – забереги – появляются в конце октября. Ледостав устанавливается 15-20 ноября.

Преобладающее направление ветра – юго-западное, в зимний период оно дополняется южным и западным, а в летнее время северо-восточным.

    - Гидрография и гидрология

Гидрография

Гидрографическая сеть Ребрихинского района состоит из небольших рек, которые, за исключением реки Касмалы, Барнаулки, Кулунды и Отноги, начинаются и заканчиваются на территории района (Таблица 2.2).

Таблица 2.2

Краткая характеристика рек МО Ребрихинский район

| Название реки | Куда впадает | Длина в районе (км) |
| --- | --- | --- |
| река Касмала река Калманка река Ребриха река Солоновка 1 река Барсучиха река Солоновка 2 река Большая Боровлянка река Малая Боровлянка река Трубачиха река Журчалка река Верхняя речка река Плещиха река Степачиха река Шумилиха река Мосиха река Ямочная речка река Куличиха река Фунтовка река Каменка река Ворониха река Рожня река Солоновка 3 река р. Барнаулка река Кулунда река Отнога | в р. Обь в р. Касмалу вр. Касмалу в р. Ребриху в р. Касмалу в р. Барсучиху в р. Касмалу в р. Б. Боровлянка в р. Касмалу в р. Трубачиху в р. Касмалу в р. Касмалу в р. Кулунду в р. Кулунду в р. Кулунду в р. Кулунду в р. Барнаулку в р. Барнаулку в р. Обь в оз. Кулундинское | 60 15 21 9 20 8 28 10 28 14 16 16 20 13 17 12 3 5 8 15 17 8 1,8 7,1 1,4 |

Общая протяженность всех рек в районе составляет – 373 километра. Все реки в районе, за исключением р. Касмалы, в летний период пересыхают, а в зимний период перемерзают.

Реки зарегулированы плотинами. Пруды на них строились для водопоя крупного рогатого скота, либо для орошения полей.

Поймы рек относительно неширокие, и представляют собой суходольные луга, местами заливные луга. Местами, по берегам рек и в прибрежной части поймы, встречаются значительные ивовые заросли.

В поймах рек осуществляется выпас крупного рогатого скота и сенокошение.

Кроме небольших рек на территории района имеются и озера. Значительные из них – Степное, Подстепновское, Боровое, Долгое, Мельничное, Большие Ракиты (Таблица 2.3).

Таблица 2.3

Характеристика озер МО Ребрихинский район

| Наименование озера | Площадь в га | Глубина в м | Процент зарастания |
| --- | --- | --- | --- |
| Степное Дягтерка Близкое Круглое Подстепновское Рыбальное Боровое Долгое Мельничное Черненькое Каменное Широкое Беловское Лопушистое Заводчик Ремок Лебяжье Камышное 1 Озерки Большие Ракиты Чистые Камышное 2 | 123 12 6 7 105 28 57 86 167 4 2 3 10 2 1 47 8 4 13 247 40 18 | 1-2,5 0,5-0,9 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-2,0 0,7-1,0 0,5-1,2 0,5-1,5 0,5-2,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,3 0,5-1,0 0,5-0,8 0,5-1,5 0,5-1,3 0,5-1,0 0,5-1,5 0,5-1,8 0,5-1,5 0,5-1,0 | 7 6 10 12 10 20 10 8 10 10 11 12 13 12 10 30 60 70 50 15 5 70 |

Общая площадь всех озер в районе 990 га. Все озера пресноводные. Ихтиофауна озер представлена карасем серым, карасем золотистым, гольяном.

Незначительную часть территории района занимают болота (Таблица 2.4).

Таблица 2.4

Сведения об имеющихся болотах на территории МО Ребрихинский район

| Общая площадь (га) | 4311 |
| --- | --- |
| Количество (шт.) | 33 |
| Происхождение | естественное |
| Тип болот | низовые |
| Охраняемые болотные территории | нет |
| Ресурсные возможности болот | неэффективные, не используются |
| Водобалансовая роль на территории района | нет |
| Гидромелиоративные мероприятия на имеющихся болотах | не проводятся |
| Антропогенные воздействия | в засушливые годы осуществляется выпас скота |
| Оценка влияния болот на экосистему | вследствие малой территории района, занятой болотами, существенного влияния на экосистему района не оказывается |

Гидрология

Мощная толща мезокайнозойских отложений, слагающая территорию района, залегает на палеозойском фундаменте и имеет в своем составе водопроницаемые толщи, представленные галечниками, песками и супесями. Это создает благоприятные условия для аккумуляции подземных и грунтовых вод и обеспечивает возможность непрерывного их пополнения за счет атмосферных осадков.

В пополнении запасов грунтовых и подземных вод преобладающую роль играют осадки, которые при таянии весной инфильтруются.

Основным источником водоснабжения района являются грунтовые и подземные воды, приуроченные к отложениям кочковской свиты неогена и некрасовской серии палеогена. Воды напорные. Водозабор осуществляется с помощью трубчатых колодцев от 16 до 120 м, чаще шахтных колодцев от 4 до 20 м. Возможный дебит водопунктов до 3,0 л/сек. Воды пресные с повышенной минерализацией от 1 до 3 г/л. Для сельскохозяйственного водоснабжения имеются отдельные скважины глубиной 100-200 м.

    - Минерально-сырьевые ресурсы

На территории МО Ребрихинский район Алтайского края согласно государственным балансам по состоянию на 01.01.2022 г. и кадастрам месторождений и проявлений твердых полезных ископаемых, установлено:

– 7 месторождений кирпичного сырья, из них государственным балансом учтены 3 месторождения: одно месторождение разрабатывается, два числятся на государственном балансе запасов в нераспределенном фонде;

– 3 участка строительного песка, государственным балансом не учтены;

– 1 месторождение торфа учтено государственным балансом запасов в нераспределенном фонде;

– 6 месторождений (участков) питьевых подземных вод, из них четыре месторождения (участка) учтены государственным балансом запасов в распределенном фонде.

В Ребрихинском районе по состоянию на 20.10.2022 г. имеются 25 действующих лицензий на право пользование недрами: одна из них на отработку общераспространенных полезных ископаемых и 24 на пользование питьевыми подземными водами (месторождения и участки водозаборов питьевых подземных вод).

В таблицах 2.5 и 2.6 приводится краткая характеристика месторождений и участков полезных ископаемых.

Таблица 2.5

Краткая характеристика месторождений и участков общераспространенных полезных ископаемых, расположенных на территории МО Ребрихинский район

| № п/п | Название месторождения (участка) | Привязка | Краткая характеристика | Запасы в тыс. м3 на 01.01.2022 | Учет балансом (ГБЗ), кадастром (ГКМ) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирпичное сырье |  |  |  |  |  |  |
|  | Клочковское | Расположено на северо-западной окраине с. Клочки, в 22 км на северо-запад от р. ц. села Ребриха | Пластообразная залежь пылеватых, умеренно и среднепластичных суглинков средней мощностью 7,4 м, средняя мощность вскрыши 0,4 м. Полезная толща не обводнена. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марок «75» и «100» | Запасы по категории В – 148 утверждены ТКЗ (протокол от 21.02.1968г. № 354), площадь подсчета запасов - 100*200 м – - 2 га | Учтены ГБЗ в нераспределенном фонде В -148 тыс. м3 | Эксплуатировалось кирзаводом к/х им. Энгельса. По ревизионным работам 1984 г. отработанные запасы составляют 4,7 тыс. м 3, корректировка в баланс не внесена. В настоящее время сведений об эксплуатации нет |
|  | Пановское | Расположено в 150 м на восток от ж. д. раз. Паново В 18 км на юго-запад от р. ц. села Ребриха | Пластообразная залежь суглинков мощностью до 10 м, средняя по блокам 3-3,1 м, средняя мощность вскрыши 0,25 м, грунтовые воды на гл. 3,2 – 3,5 м. Суглинки умереннопластичные, среднее число пластичности – 12. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марок «75» - «100» | Запасы В+С1 – 2366 тыс. м3 утверждены ТКЗ (протокол от 14.10.1960 г. № 273), на площади 92 га (1720 * 535 м) до уровня грунтовых вод | Учтены ГБЗ в нераспределеном фонде В + С1 – 2366 тыс. м3. | Месторождение эксплуатировалось с 1975 г. Пановским ЖБИ. По ревизионным работам 1984 г. установлено, что кирпичный завод работал на неразведанном сырье. В настоящее время сведений об эксплуатации нет |
|  | Ребрихинское | На северо-западной окраине р. ц. с. Ребриха, в междуречье рек Барсучихи и Ребрихи. | Пластообразная залежь лессовидных суглинков ср. мощностью 6,2 м, ср. мощность вскрыши 0,4 м. Полезная толща не обводнена. Число пластичности от 4 до 11. Суглинки пригодны для производства кирпича марки «125» и кирпича с 32-мя пустотами марки «100» при условии введения 10 % древесного опила. | Запасы В+С1- 770 тыс. м3 утверждены ТКЗ (протокол от 12.10.1971 г. № 394) Площадь месторождения – 21 га (600*350 м). | Учтены ГБЗ в распределенном фонде: В - 55тыс. м3, в нераспределен. фонде: В + С1-715тыс. м3 | Юго-западная часть месторождения - 1 га эксплуатируется «ТД «Ребрихинский кирпичный завод», лиц. БАР 80655 ТЭ. В 2022 г. добыто 1 тыс. м3 из запасов категории В. Срок действия лицензии до 18.12.2035 г. |
|  |  |  |  | Координаты угловых точек контура горного отвода №; С. Ш.; В. Д.. 1; 53°5'4.4206"; 82°19'11.9544". 2; 53°5'4.9006"; 82°19'12.5844". 3; 53°4'58.9905"; 82°19'16.9647". 4; 53°5'0.6405"; 82°19'17.9047". 5; 53°5'0.8705"; 82°19'21.6348". 6; 53°5'0.2405"; 82°19'22.1649". 7; 53°4'58.7505"; 82°19'18.9648". 8; 53°4'57.3204"; 82°19'16.4747. лицензии БАР 80655 ТЭ (ГСК - 2011) |
|  | Подстепновское | На юго-западной окраине с. Подстепное, в 5 км к северо-востоку находится ж. д. ст. Паново. | Полезная толща представлена умереннопластичными суглинками, разведанная мощность 3,5 м, средняя мощность вскрыши 0,5 м. Суглинки не обводнены, полная мощность их не вскрыта. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марки «75». | Запасы А+В - 184 тыс. м3 приняты к сведению НТС Сибирской КГЭ (протокол от 18.03.1970г. № 33). Площадь месторождения - 7,4 га. | Учтены ГКМ | разведано по договору с с/х «Подстепновский» для проектируемого сезонного кирпичного завода в с. Подстепное. В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
|  | Боровлянское | На северо - западной окраине с. Большая Боровлянка, в 12 км на северо-восток от р. ц. с. Ребриха. | Пластообразная залежь умереннопластичных суглинков, разведанная мощность 5 - 6 м, средняя мощность вскрыши 0,5 м. Грунтовые воды не встречены. Суглинки пригодны для производства кирпича марки «75». | Запасы А+В - 131 тыс. м3 приняты к сведению НТС Сибирской КГЭ (протокол от 30.03.1970г. № 30). Площадь месторождения - 2,5 га. | Учтены ГКМ | В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
|  | Беловское | Окраина деревни Белово, 200 м. от брошенного кирпичного завода, в 7 км юго-восточнее ж.д. ст. Ребриха | Покровные суглинки средней мощностью 3,95 м, пластичные, среднее число пластичности 7,7; средняя мощность вскрыши 1,1 м. Полезное ископаемое не обводнено. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марки «75» методом пластического формования. | Запасы С2 - 2022 тыс. м3 приняты к сведению НТС треста СИБГЕОЛНЕРУД | Учтены ГКМ | В 1964 г. сняты с баланса в связи с недостаточной изученностью месторождения. |
|  | Зиминское | На северо-западной окраине с. Семино, в 15 км на северо-запад от с. Зимино. | Покровные умереннопластичные суглинки средней мощностью 3,3 м, средняя мощность вскрыши 0,5 м. Уровень грунтовых вод 4,5 – 8 м. Суглинки в естественном состоянии пригодны для производства кирпича марок «125» - «150» | Запасы категории С1 – 705,5 тыс. м3 приняты к сведению НТС Сибирской КГЭ, (протокол от 10.03.1986 г. № 8). Площадь месторождения - 24 га. | Не учтены. (Учтены Г- II для внутреннего пользования) | Нижняя граница подсчета запасов принята на 1 м выше уровня грунтовых вод. В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
| Строительный песок |  |  |  |  |  |  |
|  | Ребрихинское | Участок II в 200 м к западу от с. Ребриха, в развилке дорог Ребриха – Шарчино на севере и Ребриха – Паново – Подстепное на юге. | Субаэральные покровные отложения представленны тонкозернистыми песками, средней мощностью 5,8 м, средняя мощность вскрыши 1,6 м, пески не обводнены. | По категориям: В – 602; площадь участка - 13,2 га. | Не учтены. (Учтены массив Г- II для внутреннего пользования) | В настоящее время сведений об эксплуатации нет. |
|  | Ребрихинское | Участок III на северо-восточной окраине с. Ребриха, в 410 м по азимуту 3460 от водосточного шлюза на р. Касмала, занимая обособленный холм. | Эоловые тонкозернистые глинистые пески средней мощностью 7,3 м, средняя мощность вскрыши 0,3 м. Уровень грунтовых вод на глубине от 3 до 12 м. | В – 491, запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод, площадь участка - 20 га. |  |  |
|  | Ребрихинское | Участок IV расположен в 8 км к югу от с. Ребриха, к северу, северо-востоку от бывшего с. Алтай и отделен от последнего прудом на реке Журчалке. | Субаэральные покровные отложения тонкозернистые песками, средней мощностью 4,9 м, средняя мощность вскрыши 0,9 м, пески не обводнены. Пески всех участков с повышенным содержанием глинистого материала, по зерновому составу не удовлетворяют требованиям государственных стандартов. Качество песков низкое, но по лабораторно-технологическим и полузаводским испытаниям они пригодны для производства силикатного кирпича марок «200» - «250» на известковом, известково-кремнистом вяжущем. | В+С1 – 1086, площадь участка – 120 га. Общие запасы песков по участкам I, II и III по категориям В+С1- 2179 приняты к сведению НТС ЗСГУ (протокол от 30.12.1974г.) |  |  |
| Торф |  |  |  |  |  |  |
|  | Дурышкино | В 6 км на юго-восток от р. ц. Ребриха. | Залежь низинного типа, мощностью – 1,34 м. Площадь в нулевой границе – 35 га, в границе промышленной глубины – 27 га. Степень разложения – R – 37 %, зольность – А – 12,5 %, пнистость – ПН – без пней, торф пригоден на удобрение. | Запасы торфа по категории С2 – 62 тыс. т. не утверждались. | С2 – 62 тыс. т. числятся в государственном резерве | Залежь перспективная для разведки. |

Таблица 2.6

Месторождения и участков водозаборов питьевых подземных вод, расположенных на территории МО Ребрихинский район

| № п/п | Название месторождения, участков | Географическая привязка | Индекс водоносного горизонта | Степень освоения |  | Сведения о гос. экспертизе запасов |  |  | Запасы подземных вод, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лицензия (срок действия лицензии) | Название предприятия | № Протокола | Орган, утвердивший запасы | Дата утверждения |  |
|  | Ребрихинское месторождение 53о03'45"с. ш. 82о17'15"в. д. | Западная окраина с. Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | не эксплуатируется |  |  | НТС ПГО "Запсибгеология" | 23.12.1993 г. | А-3,6 |
|  | Зеленорощинское месторождение | с. Зеленая Роща | pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | не эксплуатируется |  | 40 | ТКЗ по Алтайскому краю | 23.09.2009 г. | В – 0,5 |
|  | Участок 'Георгиевский-1 | ЮВ окраина с. Георгиевка, ЮЗ окраина с. Георгиевка | aQE Эоплейстоценовый аллювиальный | БАР80807ВЭ (25.09.2046) | Беловское МУПКХ |  |  |  |  |
|  | Участок 'Боровлянский | с. Боровлянка | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР01503ВЭ (01.12.2030) | МУП "Боровлянское КХ" |  |  |  |  |
|  | Участок Касмалинский | к З от пос. Касмалинский | QI-II Средне-верхненеоплейстоценовый полигенетический |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок 'Станционноребрихинский-1 | ж.д. станц. Ребриха | QI-II Нижне-средненеоплейстоценовый | БАР01393ВЭ (01.12.2030) | ЗАО Ребрихинский райтопсбыт |  |  |  |  |
|  | Участок Зеленорощинский-1 | ЮЗ окраина с.Зеленая Роща | pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР01999ВЭ (10.03.2036) | МУП "Зеленорощинское МУПКХ" |  |  |  |  |
|  | Участок Зиминский | центр села Зимино, ЮЗ окраина с. Зимино | pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР01958ВЭ (10.12.2035) | МУП "Зиминское МУПКХ" |  |  |  |  |
|  | Участок Верхнеборовлянский | центр с.Верх-Боровлянка | pgQI-IIНижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР80373ВЭ (10.09.2043) | ИП Генинг Г.В. |  |  |  |  |
|  | Участок Яснополянский | В окраина с.Ясная Поляна | pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический |  |  |  |  |  |  |
|  | водозабор МУЗ Ребрихинская ЦРБ | сел. Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР01433ВЭ (31.12.2030) | МУЗ Ребрихинская ЦРБ |  |  |  |  |
|  | Водозабор МУП Беловского МУПКХ | центр с. Белово, южная окраина с. Белово, ЮЗ окраина с. Белово | pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР01970ВЭ (30.12.2035) | Беловское МУПКХ |  |  |  |  |
|  | Участок Дальнеокраинный | ЮВ окраина разъезда Дальний | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР80513ВЭ (25.10.2044) | МУП "Зеленорощинское МУПКХ" |  |  |  |  |
|  | Участок Орловский | Ю окраина с. Орел | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР01999ВЭ (10.03.2036) | МУП «Зеленорощинское МУПКХ» |  |  |  |  |
|  | Участок Плоскосёминский | к В от с.Плоскосёминское | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР02176ВЭ (30.11.2036) | МУП "Плоскосёминское МУПКХ" |  |  |  |  |
|  | водозабор МУП Ребрихинское АТП в с.Ребриха | с. Ребриха | a'QII-III Средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный | БАР01441ВЭ (31.12.2030) | МУП Ребрихинское АТП |  |  |  |  |
|  | Участок Пеньковский | центр села Пеньки | aQE Эоплейстоценовый аллювиальный | БАР01848ВЭ (01.12.2034) | МУП Рожне-Логовское МУПКХ |  |  |  |  |
|  | участок Рожне-Логовской | З часть с. Рожнев Лог, ЮЗ окраина с. Рожнев Лог, ЮВ окраина села Рожнев Лог, | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Западноребрихинский 53° 3' 30" с.ш. 82° 20' 50" в.д. | СЗ окраина села Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовыйнижнеплиоценовый | БАР01598ВЭ (31.12.2032) | ОАО "Горизонт" | 14 | ТКЗ Сибнедра по АК | 27.06.2014 | В - 0.031 |
|  | Участок Станционноребрихинский-2 | центр села ст. Ребриха | pgQI-II Нижне-среднеплейстоценовый полигенетический | БАР01918ВЭ (01.08.2035) | ОАО "ПАВА" |  |  |  |  |
|  | Участок Зиминский-1 | СВ часть с. Зимино | aQII-III Средне-верхненеоплейстоценовый аллювиальный | БАР80129ВЭ (20.12.2040) | ООО "Агрофирма "Черемновская" |  |  |  |  |
|  | Участок Боровлянский | в 2,3 км к Ю от с.Боровлянка | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР02337ВЭ (10.09.2037) | ООО "Альтаир-Агро" |  |  |  |  |
|  | Участок Ребрихинский | окраины села Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР01732ВЭ (31.12.2029) | ООО "АПС-Исток" |  |  |  |  |
|  | Уч. Клочковский-1 53° 11' 22.09" с.ш. 82° 35' 58.06" в.д. | к СВ от с. Клочки | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР02777ВЭ (14.01.2045) | ООО "Барнаульский пищевик" | 128 | ТКЗ Сибнедра по АК | 05.10.2021 | В - 0.58 |
|  | Уч. Клочковский-2 53° 11' 1.018" с.ш. 82° 36' 15.5" в.д. | с.Клочки | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый |  |  |  |  |  | В - 0.01 |
|  | Участок Юго-Западноребрихинский 53° 2' 47.01" с.ш. 82° 16' 0.33" в.д. | в 3,2 км к ЮЗ от с.Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР02779ВЭ (07.02.2045) | ООО "Барнаульский пищевик" | 127 | ТКЗ Сибнедра по АК | 19.08.2021 | В - 0.505 |
|  | Участок Устьмосихинский | сел. Усть-Мосиха | aQE эоплейстоценовый аллювиальный | БАР80461ВЭ (31.05.2044) | ООО "Водолей" |  |  |  |  |
|  | Участок Устьмосихинский-1 | сел. Усть-Мосиха | aQE Эоплейстоценовый аллювиальный |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Устьмосихинский-2 | сел. Усть-Мосиха | aQE эоплейстоценовый аллювиальный |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Станционноребрихинский | ж.д. станц. Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый | БАР80346ВЭ (10.05.2043) | ООО "Наш дом" |  |  |  |  |
|  | Участок Станционноребрихинский-1 | ст. Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Станционноребрихинский-2 | ст. Ребриха | N13-N21 Верхнемиоценовый-нижнеплиоценовый |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Молодежный | В окраина пос. Молодежный | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР01793ВЭ (31.12.2033) | ООО "Пановское" |  |  |  |  |
|  | Участок Пановский | С окраина села Паново | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Пановский-1 | разъезд Паново | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический |  |  |  |  |  |  |
|  | Участок Ребрихинсколесхозовс-кий | Ю окраина с.Ребриха | laQE Эоплейстоценовый озерно-аллювиальный | БАР02148ВЭ (17.10.2036) | ООО "Ребрихинский лесхоз" | 13 | ТКЗ Сибнедра по АК | 27.06.2014 | В - 0.22 |
|  |  |  | N12-3 Средне-верхнемиоценовый |  |  |  |  |  |  |
|  | водозабор СПК колхоза имени Мамонтова Ребрихинского района в с. Ворониха | сел. Ворониха | 'pgQI-II Нижне-средненеоплейстоценовый полигенетический | БАР01414ВЭ (31.12.2030) | СПК колхоз имени Мамонтова Ребрихинского района |  |  |  |  |

    - Почвенные и земельные ресурсы

Почвенный покров территории Ребрихинского района составляют преимущественно черноземы, чередующиеся с дерново-подзолистыми песчаными почвами, под болотами почвы, в основном торфяно-глиевые, часто кочковатые. Встречаются солонцы.

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, земельные ресурсы муниципального образования представлены землями следующих категорий: сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, населенных пунктов. Отсутствуют земли водного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения

В земельном фонде Ребрихинского района подавляющий процент территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. К ним отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям, а также земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.

Земли лесного фонда

К категории земель лесного фонда относятся земли Ребрихинского и Павловского лесничеств. Это защитные и ценные леса.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

К землям данной категории относятся земли под автомобильными дорогами, объектами электроснабжения, связи, земли, предоставленные под ритуальную деятельность и под объекты иной специальной деятельности.

Земли населенных пунктов

К землям населенных пунктов относятся территории в границах населенных пунктов.

    - Растительный и животный мир

Растительность

Ландшафт большей части территории района – лесостепной. Когда-то открытые степные пространства, заросшие березово-осиновыми колками, представляли собой ковыльно-типчаковую степь. В настоящее время целинные участки сохранились только на неудобных землях, на крутых склонах, редко на небольших пространствах между колками.

Главенствующими видами травянистой растительности на целинных участках являются злаковые растения: ковыль, типчак, пырей. Распространены различные виды полыни, встречаются астрагал перистоцветковый, чабрец, козлобородник, клубника. На засоленных почвах растут волоснец, полынь, острец, резун, солянки, солодка уральская, хатьма тюрингенская, тысячелистник и другие растения.

На лугах травянистая растительность отличается большим видовым разнообразием. Здесь произрастают клевер, люцерна степная, пырей, кровохлебка лекарственная, марь полевая, донник, щавель конский, лисохвост луговой, мятник, полевица белая, одуванчик лекарственный, девясил высокий, спаржа, цикорий.

На болотах и заболоченных участках пойм произрастают виды растений, обычных для болотистой местности: разные виды осок, сабельник, лабазник (таволга) вязолистный, тростник и другие.

По берегам речек, озер произрастают осоки, тростник, хвощ луговой, хвощ полевой; редко – ятрышник пятнистый, дягиль, череда трехраздельная.

Основные структурообразующие растения водоемов района – это кубышка желтая, разные виды осок, рогоз узколистный, рогоз широколистный, тростник, камыш озерный и другие.

Основной лесообразующей породой является береза, редко – осина. Во втором ярусе леса произрастают акация желтая, ива русская, смородина, шиповник, боярышник, черемуха, а также, местами, калина. Надпочвенный покров – лесное разнотравье. Под пологом леса произрастает костяника и ежевика сизая. По опушкам колков, произрастает клубника, пижма, кипрей узколистный, козлобородник, чабрец, кровохлебка лекарственная, горицвет весенний, душица обыкновенная, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный, медуница, одуванчик, клевер.

Посевные площади сельскохозяйственных предприятий района разделены лесными полосами, посаженными в основном в 80-е годы. Лесополосы состоят из березы обыкновенной, тополя, яблони, клена, вяза, лоха, акации желтой, бузины. Уплотняющими культурами в лесополосах являются смородина черная, смородина красная, рябина сибирская. В лесополосах произрастают цикорий лекарственный и кипрей узколистный.

Через территорию Ребрихинского района проходят сразу три из уникальных ленточных боров Сибири: северная граница района проходит по Кучук-Кулундинскому бору, вдоль южной протянулся Барнаульский ленточный бор, а Касмалинский бор с северо-востока на юго-запад делит территорию района на примерно равные части.

Господствующей древесной породой в борах является сосна обыкновенная. Древесной растительностью второго яруса леса являются береза, осина. Сомкнутость насаждений составляет – 0,6 ед. Подрост из сосны, березы и осины 5-15 тысяч на один гектар (3-15 летнего возраста), размещается куртинами. В подлеске – акация желтая, ива сибирская, шиповник.

В бору растут и обильно плодоносят брусника, черника, костяника и клубника.

Видовой состав надпочвенного покрова разнообразный, от степных видов растений (овсяница жестколистная, ковыль, типчак), до лесного разнотравья (злаковые, бобовые, осоковые, лишайниковые, мховые, хвощи лесной и зимующий, любка двулистная и другие).

Бор имеет изреженную структуру. В рединах встречаются насаждения с преобладанием березы, осины всех классов и возрастных групп. В таких местах Касмалинский бор относится к типу травянистых лесов.

Из ягодника в этом типе леса произрастают земляника, клубника, костяника, смородина черная, калина, шиповник, черемуха.

В бору также выделен тип леса – согра сырая и согра мокрая. Это насаждения, произрастающие в глубоких междюнных понижениях (западинах). Состав этих западин – береза, реже осина, местами встречаются примесь сосны. Подлесок – ива, калина, смородина черная.

В бору также немало болот; причем они встречаются двух типов -осоковые и тальниковые. Последние, в значительной степени, покрыты древесно-кустарниковой растительностью, в основном, ивняками.

Остальная, большая часть района, земли сельскохозяйственного назначения. Заняты они по большей части пшеницей, другими зерновыми и техническими культурами.

Животный мир

Характер фауны в общих чертах отражает видовой состав животных ленточных боров. К ее отличительным чертам можно отнести разнообразие фаунистических комплексов малых рек. Это определяется относительно развитой речной сетью.

Из копытных здесь, имеется лось и сибирская косуля. Практически всюду обитает обыкновенная белка (телеутка), имеющая в последнее время тенденцию к снижению численности и заяц-беляк. Кустарниковых понижений и мелколиственных лесов придерживается азиатский бурундук, особенно характерен он для прибрежных кустарников. По опушкам в небольшом количестве проникает на территорию заказника заяц-русак. Избегая чистых сосновых насаждений, широко распространены куньи: барсук, колонок, горностай; более спорадично - ласка и степной хорек; по берегам достаточно обычна американская норка.

Заросшие заводи реки заселяет ондатра, которая здесь немногочисленна. По рекам часто встречается обыкновенный бобр, численность которого довольно стабильна и, вероятно, достигла оптимальных показателей. В общем, обычна лисица, согласно зимним маршрутным учетам, отмечаются заходы волка, нерегулярно - рыси, как редкое явление - корсака. Фауна мелких млекопитающих - грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, все виды которых внесены в Красную книгу Алтайского края, не изучена.

Характерно обилие птиц. Прежде всего, это воробьинообразные: буроголовая гаичка, большая синица, обыкновенный поползень, лесной конек, зяблик. Сухие сосновые леса, лишенные подлеска, довольно бедны птицами. Характерные птицы этих биотопов - черный стриж, обыкновенный скворец и обыкновенный козодой. Первые два связаны с высокоствольными старовозрастными лесами, в которых имеются дуплистые деревья.

Наиболее разнообразна фауна травяных сосновых (одни из самых распространенных в заказнике типов) и смешанных лесов с развитым подлеском. Обычны или многочисленны: славка-завирушка, зеленая пеночка, белошапочная овсянка, серая мухоловка, обыкновенная горихвостка, длиннохвостая синица, большая горлица, рябинник, белобровик, зеленая пересмешка, пестрый дятел, желна, обыкновенная и глухая кукушки, вертишейка. Повсеместно встречаются, а местами многочисленны: серая ворона и сорока; обычны ворон, сойка, обыкновенный снегирь, московка. Преимущественно в лиственных лесах обитают обыкновенная иволга, черноголовый щегол, обыкновенная овсянка и белоспинный дятел; встречаются обыкновенный дубонос, вертишейка и малый дятел, спорадично - клинтух. В березняках, с полянами, нередок тетерев.

На территорию заказника водиться садовая камышевка, серая славка, обыкновенная чечевица, дубровник, обыкновенный жулан, обыкновенный соловей, белая лазоревка, длиннохвостая чечевица (урагус), соловей-красношейка.

Берега реки и ее притоков представляют собой различные варианты околоводных биотопов. Численность водоплавающих, в общем невысока, однако здесь встречаются многие виды уток: кряква, чирки (свистунок и трескунок), широконоска, шилохвость, серая утка, красноголовый нырок, хохлатая чернеть и обыкновенный гоголь. Небольших заводей держатся черношейная поганка и лысуха; непосредственно с рекой связано нахождение обыкновенного зимородка. Встречаются белокрылая и речная крачки. Заросшие травянистой растительностью берега - характерный биотоп ряда околоводных птиц: желтой и желтоголовой трясогузок, варакушки, полевого воробья, обыкновенного сверчка, тростниковой овсянки. На более открытых берегах держатся белая трясогузка, перевозчик, черныш.

Практически всюду обитают черный коршун и обыкновенный канюк, перепелятник и тетеревятник; обыкновенный осоед и чеглок больше тяготеют к полянам и открытым берегам, здесь же встречаются болотный лунь и болотная сова, а в лесных биотопах - длиннохвостая неясыть; по лиственным лесам и опушкам - сплюшка.

Фауну птиц составляют 90-110 видов, из которых около половины - представители отряда воробьинообразных. Подавляющее большинство птиц перелетные, часть - кочующие. К оседлым птицам, постоянно обитающим в заказнике, можно отнести 12-15 видов.

Герпетофауна представлена немногими видами. В прибрежных лугах многочисленна остромордая лягушка, по сухим, но все же увлажненным биотопам встречается серая жаба. Такие же условия способствуют распространению живородящей ящерицы, обыкновенного ужа и обыкновенной гадюки. Как правило, более сухих мест держится прыткая ящерица - обычный обитатель ленточных боров. Ихтиофауна заказника включает сибирскую плотву, окуня, золотого и серебряного карасей, линя, щуку.

Значение заказника в сохранении разнообразия животных ленточных боров обусловлено распространением здесь характерных комплексов животных, как собственно лесных, так и свойственных малым рекам. С другой стороны, здесь обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды - большой подорлик и орлан - белохвост. Высока вероятность гнездования могильника, филина и черного аиста.

    - Культурно-исторические ресурсы

На территории МО Ребрихинский район находятся 26 объектов культурного наследия (далее- ОКН) регионального значения, 5 объектов археологического наследия федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и 3 объекта археологического наследия, включенных в перечень выявленных ОКН, расположенных на территории Алтайского края (таблица 2.7, таблица 2.8).

Таблица 2.7

Объекты культурного наследия (памятники истории) МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование ОКН | Местонахождение ОКН | Реквизиты НПА по границам территории |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | п. Плоскосеминский, ул. Школьная, 13 | Приказ Алтайохранкультуры от 25.10.2022 № 1329 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Белово, ул. Быкова, 5/1 | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1141 |
|  | Братская могила погибших партизан | с. Белово, ул. Набережная, 7/1 |  |
|  | Братская могила партизан | с. Боровлянка |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Боровлянка, ул. Школьная, 32а | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1142 |
|  | Мемориальный сквер погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Ворониха, ул. Советская, 3б | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1143 |
|  | Братская могила партизан | с. Ворониха, ул. Советская, 3в |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Зимино, ул. Победы, 31 | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1144 |
|  | Братская могила партизан | с. Зимино, ул. Центральная, 59/2 |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Клочки, ул. Павловская, 4а | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1145 |
|  | Братская могила партизан | с. Клочки, ул. Павловская, 4а |  |
|  | Братская могила партизан | с. Куликово, ул. Партизанская, 30б |  |
|  | Братская могила партизан | с. Паново, ул. Г.Панова, 41 |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Паново, ул. Г.Панова, 43 | Приказ Алтайохранкультуры от 02.09.2022 № 1002 |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | с. Подстепное, ул. Партизанская, 1а |  |
|  | Мемориальный комплекс, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Подстепное, ул. Цветочная, 2а | Приказ Алтайохранкультуры от 03.08.2022 № 674 |
|  | Братская могила погибших партизан | с. Ребриха, пр. Победы, 51а | Приказ Алтайохранкультуры от 24.11.2021 № 1157 |
|  | Мемориальный парк памяти односельчан, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Ребриха, пр. Победы, 58а | Приказ Алтайохранкультуры от 24.11.2021 № 1158 |
|  | Памятник воинам, павшим в борьбе с фашизмом в 1941-1945 гг. | с. Ребриха, пр. Победы, 60в | Приказ Алтайохранкультуры от 24.11.2021 № 1159 |
|  | Памятник погибшим учителям и учащимся средней школы в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Ребриха, ул. Д.Бедного, 7а | Приказ Алтайохранкультуры от 03.12.2021 № 1287 |
|  | Мемориальный комплекс, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), парк памяти | с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 36а | Приказ Алтайохранкультуры от 11.08.2022 № 776 |
|  | Братская могила погибших партизан | с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 38а |  |
|  | Братская могила партизан, погибших за власть Советов | с. Усть-Мосиха, ул. Ленинская, 1а |  |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Усть-Мосиха, ул. Советская, 10б | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1146 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Шумилиха, ул. Ленина, 88а | Приказ Алтайохранкультуры от 10.10.2022 № 1147 |
|  | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 4а | Приказ Алтайохранкультуры от 11.08.2022 № 777 |

Таблица 2.8

Объекты археологического наследия МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование объекта | Регистрационный номер объекта в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Белово-1, курганная группа | 221440994500006 | федерального значения |
|  | Белово-2, курганная группа | 221440994510006 | федерального значения |
|  | Белово-3, курганная группа | 221440994520006 | федерального значения |
|  | Белово-4, курганная группа | 221440994530006 | федерального значения |
|  | Ребриха, грунтовый могильник | 221440994540006 | федерального значения |
|  | Белово 6, одиночный курган |  | выявленный ОКН |
|  | Шумилиха 1, курганный могильник |  | выявленный ОКН |
|  | Шумилиха 5, курганный могильник |  | выявленный ОКН |

Кроме того, в с. Боровлянка имеется утраченный объект культурного наследия «Братская могила партизан».

    - Туристические и рекреационные ресурсы

Анализ природных условий и наличие историко-культурного наследия показывает, что Ребрихинский район располагает необходимым потенциалом для развития познавательного туризма и рекреации. На территории района расположены памятники архитектуры и археологии, уникальные природные объекты.

Перспективными направлениями развития туристско-рекреационной деятельности в районе могут считаться культурно-познавательный туризм в виду того, что на территории муниципального района имеются памятники, относящиеся к эпохам, бронзы, железного века, 19-15 вв. до н.э., 20-15 вв. до н.э., 1 тыс. до н.э. Вторым направлением может стать эколого-познавательный и природный туризм.

На территории Ребрихинского района расположены Касмалинский ленточный бор, Балочная система.

Кратковременный отдых (рыболовство, сбор дикоросов, пикниковый и пляжный отдых) развит по преимуществу на облесенных территориях, а также реках и озерах, приближенным к населенным пунктам в радиусе получасовой пешеходной доступности.

Ребрихинский район является родиной заслуженного артиста Российской Федерации А.З. Ванина. Материалы о жизни и творчестве А.З. Ванина – друга, соратника и киноактера В.М. Шукшина – находятся в МУК «Ребрихинский районный краеведческий музей».

В память поэта Геннадия Панова, в селах Паново и Ребриха ежегодно проводится краевой литературный праздник «Пановские встречи».

В МО Подстепновский сельсовет расположен детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок».

Все это создает перспективы для сочетания культурно-познавательного, эколого-познавательного и природного туризма.

К наиболее благоприятным территориям для длительного отдыха отнесены окрестности с. Клочки.

Рекреационные зоны населенных пунктов состоят из озеленения ограниченного пользования, представленного на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

В жилой застройке населенных пунктов хаотично и бессистемно размещены «островки» зеленых насаждений. Из благоустроенных территорий имеется в с. Ребриха небольшой парк, оборудованный малыми архитектурными формами и детским игровым оборудованием.

    - Особо охраняемые природные территории

На территории МО Ребрихинский район расположены особо охраняемые природные территории:

– Государственный комплексный заказник краевого значения «Касмалинский» в Ребрихинском и Павловском районах;

– Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Кулундинский» в Тюменцевском, Шелаболихинском и Ребрихинском районах;

– памятник природы краевого значения «Балочная система»;

– памятник природы краевого значения «Сторовозрастные сосны у села Кадниково».

Государственный комплексный заказник краевого значения «Касмалинский» в Ребрихинском и Павловском районах

Заказник создан Решением крайисполкома от 9.10.1964 № 686. Решением № 164 от 4.05.1975 площадь заказника была увеличена с 1000 до 18000 га и он был преобразован в комплексный. В настоящее время действующее Положение о Заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 № 278 «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Расположен заказник на территориях Ребрихинского и Павловского районов Алтайского края. Сведения о границах заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Реестровый номер территории заказника, расположенной на территории Ребрихинского района – 22:36-6.132.

Создан с целью:

– сохранения природных комплексов интразонального ленточного бора в климатических условиях южной лесостепи;

– сохранениея и воспроизводства животных и растений борового и водно-болотного комплексов, пополнения смежных охотугодий района промысловыми видами животных (естественное расселение);

– сохранения редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Алтайского края, а также мест их естественного обитания;

– поддержания экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека.

Государственный природный комплексный заказник краевого значения «Кулундинский» в Тюменцевском, Шелаболихинском и Ребрихинском районах

Заказник создан Решением Алтайского краевого исполнительного комитета от 18.11.1966 № 616. В настоящее время действующее Положение о Заказнике утверждено Постановлением Администрации Алтайского края от 26.06.2007 № 278 «Об утверждении положений о государственных природных комплексных заказниках краевого значения».

Расположен заказник на территориях Тюменцевского, Шелаболихинского и Ребрихинского района Алтайского края в 65 км на север от с. Шарчино. Сведения о границах заказника внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Реестровый номер территории заказника, расположенной на территории Ребрихинского района – 22:36-6.110.

Создан с целью:

– сохранения природных экосистем Кулундинского ленточного бора и долины реки Кулунды в ее верховьях;

– сохранения мест естественного обитания бобра, белки, барсука, колонка, ондатры и других зверей и птиц;

– поддержания экологического баланса региона и благоприятной окружающей среды для человека;

– сохранения и воспроизводства животных и растений ленточного бора и водно-болотных угодий.

На территории заказника предусмотрен режим особой охраны.

Памятник природы краевого значения «Балочная система»

Памятник природы создан Постановлением Администрации Алтайского края от 21.07.2000 № 568 «О памятниках природы краевого значения». В настоящее время действующие границы и режим охраны утверждены Постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 «О памятниках природы краевого значения».

Расположен в 4 км к северу от с. Ясная Поляна. Сведения о границах памятника природы внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Реестровый номер – 22:36-9.1.

Создан с целью охраны ценофонда (включает типичные или уникальные эталонные биогеоценозы в естественном состоянии и естественного происхождения, а также устойчивые сообщества, сформировавшиеся под влиянием антропогенных факторов (долговременно производные), а также с рекреационной целью и водоохранной (регулятор уровня грунтовых вод, гидрологического режима территории) целью.

На территории заказника предусмотрен режим особой охраны.

Памятник природы краевого значения «Сторовозрастные сосны у села Кадниково»

Памятник природы создан Постановлением Правительства Алтайского края от 28.07.2023 № 285 «О внесении изменений в Постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220». В настоящее время действующие границы и режим охраны утверждены Постановлением Администрации Алтайского края от 06.05.2014 № 220 «О памятниках природы краевого значения».

Расположен на территории Ребрихинского района Алтайского края к востоку от с. Кадниково Мамонтовского района.

Создан с целью сохранения ландшафтного и биологического разнообразия ленточных боров, в частности естественных старовозрастных насаждений сосны обыкновенной с отдельными деревьями-патриархами, а также мест произрастания гнездоцветки клобучковой – вида растений, занесенного в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края

  - планировочная структура и система расселения территории

Основой современной организации территории МО Ребрихинский район является исторически сложившийся планировочный каркас, отличающийся несбалансированностью своих элементов, недостаточным развитием планировочных осей и основных планировочных центров.

Важную роль в формировании планировочного каркаса сыграло наличие значимых коммуникационных коридоров, особенно федерального и регионального значений.

К основным элементам планировочной структуры муниципального образования можно отнести транспортно-планировочные оси, планировочные центры, природно-ландшафтные коридоры и охраняемые территории, основные элементы транспортной и инженерной инфраструктуры, крупные хозяйственные объекты. Каждый из этих элементов имеет свою зону воздействия, т.е. влияния на условия проживания и хозяйственной деятельности людей, состояние окружающей среды.

Структурообразующую роль в формировании планировочных осей и центров играет, в основном, транспортно-расселенческая инфраструктура.

Важным элементом планировочной структуры района является сеть населенных пунктов, расположенных относительно равномерно по его территории.

Сложившаяся территориальная организация представляет собой радиальную структуру с однозначно выраженным ядром – районным центром с. Ребриха, расположенный практически в центре района. Главный планировочный центр района является базисом концентрации трудовых и прочих ресурсов, обладает в пределах района определенным экономическим и социально-культурным потенциалом.

На территории района складывается система местных центров, представленных центрами сельских поселений.

Система расселения МО Ребрихинский район является составной частью системы расселения Алтайского края и находится в тесной взаимосвязи с расселением других муниципальных районов региона. Вместе с тем, она является самостоятельной и включает в себя локальные системы расселения.

Спецификой системы расселения является сельская форма расселения с влиянием на нее административного центра – с. Ребриха.

Система расселения района включает 28 населенных пунктов, объединенных в 13 муниципальных образований.

Районная система расселения формируется в границах административного района и характеризуется совокупностью сельских поселений, взаимодействующих между собой в пределах ежедневного цикла жизнедеятельности населения.

В муниципальном образовании размещаются предприятия, организации, учреждения различного назначения, но несмотря на это система расселения района в целом имеет ограниченный набор учреждений межселенного обслуживания и с учетом особенностей расположения населенных пунктов характеризуется слаборазвитыми межселенными связями и относительно низким уровнем обеспеченности учреждениями социально-культурного обслуживания.

Для системы расселения МО Ребрихинский район характерны:

– тяготение населенных пунктов к автомобильным дорогам;

– доминирование административного центра – с. Ребриха;

– средняя плотность населения составляет 0,01 чел./га;

– средняя людность сельских населенных пунктов района составляет 809 чел. (2022 г.);

– относительно невысокий количественный и качественный уровень развития производственной и непроизводственной сферы центра муниципального образования;

– наличие слабой связи между населенными пунктами территориально-производственных связей, общей инженерной инфраструктуры;

– довольно слабая степень развития межселенной транспортной инфраструктуры;

– недостаточная роль в социально-экономическом и градостроительном развитии местных центров;

– равномерное размещение населенных пунктов по всей территории района;

– удаленность ряда населенных пунктов от районного центра, в связи с чем возникают сложности в системе социально-культурного обслуживания населения.

  - население и трудовые ресурсы

Население

Оценка текущей демографической ситуации МО Ребрихинский район и перспективы её изменения производились на основе данных численности населения за период 2012-2022 гг., предоставленных специалистами Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Таблица 2.9).

Таблица 2.9

Динамика основных демографических показателей МО Ребрихинский район

| Показатели на начало года /Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел., в том числе: | 23924 | 23447 | 23281 | 23064 | 23010 | 22835 | 22664 | 22380 | 22075 | 21663 | 18967 |
| моложе трудоспособного возраста | 4539 | 4568 | 4624 | 4643 | 4609 | 4549 | 4440 | 4295 | 4188 | 4132 | … |
| в трудоспособном возрасте | 12776 | 12159 | 11784 | 11362 | 11211 | 10960 | 10737 | 10874 | 10694 | 10731 | … |
| старше трудоспособного возраста | 6609 | 6720 | 6873 | 7059 | 7190 | 7326 | 7487 | 7211 | 7193 | 6800 | … |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 313 | 307 | 279 | 244 | 211 | 215 | 200 | 198 | 180 | 167 | … |
| Число умерших, чел. | 402 | 410 | 406 | 409 | 376 | 331 | 351 | 402 | 461 | 353 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -89 | -103 | -127 | -165 | -165 | -116 | -151 | -204 | -281 | -186 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,2 | 13,1 | 12,0 | 10,6 | 9,2 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 8,7 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 17,0 | 17,5 | 17,5 | 17,8 | 16,4 | 14,6 | 15,6 | 18,1 | 21,1 | 18,5 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -3,8 | -4,4 | -5,5 | -7,2 | -7,2 | -5,1 | -6,7 | -9,2 | -12,9 | -9,8 | … |
| Число прибывших, чел. | 608 | 849 | 787 | 918 | 826 | 793 | 760 | 551 | 548 | 680 | … |
| Число выбывших, чел. | 996 | 912 | 877 | 807 | 836 | 848 | 893 | 652 | 679 | 788 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -388 | -63 | -90 | 111 | -10 | -55 | -133 | -101 | -131 | -108 | … |
| Беловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1525 | 1471 | 1994 | 1948 | 1901 | 1861 | 1843 | 1806 | 1763 | 1728 | 1565 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 20 | 30 | 22 | 11 | 17 | 18 | 17 | 19 | 14 | 11 | … |
| Число умерших, чел. | 31 | 23 | 35 | 34 | 26 | 24 | 29 | 29 | 32 | 31 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -11 | 7 | -13 | -23 | -9 | -6 | -12 | -10 | -18 | -20 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,4 | 20,4 | 11,2 | 5,7 | 9,0 | 9,7 | 9,3 | 10,6 | 8,0 | 6,9 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 20,7 | 15,6 | 17,8 | 17,7 | 13,8 | 13,0 | 15,9 | 16,2 | 18,3 | 19,6 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -7,3 | 4,8 | -6,6 | -12,0 | -4,8 | -3,3 | -6,6 | -5,6 | -10,3 | -12,7 | … |
| Число прибывших, чел. | 23 | 52 | 41 | 67 | 61 | 49 | 51 | 26 | 45 | 50 | … |
| Число выбывших, чел. | 66 | 56 | 74 | 91 | 92 | 61 | 76 | 59 | 62 | 68 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -43 | -4 | -33 | -24 | -31 | -12 | -25 | -33 | -17 | -18 | … |
| Боровлянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 704 | 689 | 695 | 670 | 663 | 655 | 636 | 629 | 596 | 596 | 522 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | … |
| Число умерших, чел. | 13 | 19 | 20 | 17 | 11 | 10 | 14 | 15 | 14 | 10 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -6 | -10 | -17 | -13 | -9 | -5 | -7 | -13 | -11 | -7 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 10,1 | 13,0 | 4,4 | 6,0 | 3,0 | 7,8 | 11,1 | 3,3 | 5,0 | 5,4 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 18,7 | 27,5 | 29,3 | 25,5 | 16,7 | 15,5 | 22,2 | 24,5 | 23,5 | 18 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -8,6 | -14,5 | -24,9 | -19,5 | -13,7 | -7,7 | -11,1 | -21,2 | -18,5 | -12,6 | … |
| Число прибывших, чел. | 16 | 39 | 15 | 37 | 28 | 17 | 33 | 21 | 24 | 9 | … |
| Число выбывших, чел. | 25 | 23 | 23 | 31 | 27 | 31 | 33 | 41 | 13 | 12 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -9 | 16 | -8 | 6 | 1 | -14 | 0 | -20 | 11 | -3 | … |
| Воронихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 932 | 924 | 900 | 874 | 878 | 855 | 826 | 827 | 798 | 762 | 668 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 12 | 13 | 8 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 4 | … |
| Число умерших, чел. | 14 | 17 | 13 | 12 | 21 | 15 | 7 | 19 | 26 | 12 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -2 | -4 | -5 | 0 | -13 | -6 | -4 | -14 | -22 | -8 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 12,9 | 14,3 | 9,0 | 13,7 | 9,2 | 10,7 | 3,6 | 6,2 | 5,1 | 5,9 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 15,1 | 18,6 | 14,7 | 13,7 | 24,2 | 17,9 | 8,5 | 23,4 | 33,3 | 17,8 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -2,2 | -4,3 | -5,7 | 0 | -15,0 | -7,2 | -4,9 | -17,2 | -28,2 | -11,9 | … |
| Число прибывших, чел. | 28 | 11 | 10 | 30 | 26 | 36 | 37 | 13 | 20 | 22 | … |
| Число выбывших, чел. | 34 | 31 | 31 | 26 | 36 | 59 | 32 | 28 | 34 | 29 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -6 | -20 | -21 | 4 | -10 | -23 | 5 | -15 | -14 | -7 | … |
| Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 909 | 862 | 849 | 830 | 828 | 799 | 763 | 736 | 730 | 715 | 576 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 12 | 10 | 16 | 9 | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | … |
| Число умерших, чел. | 16 | 14 | 16 | 20 | 11 | 18 | 15 | 9 | 17 | 13 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -4 | -4 | 0 | -11 | 0 | -7 | -13 | -6 | -14 | -11 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 13,5 | 11,7 | 19,0 | 10,9 | 13,5 | 14,1 | 2,7 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 18,1 | 16,4 | 19,0 | 24,1 | 13,5 | 23,0 | 20,0 | 12,3 | 23,5 | 22 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -4,6 | -4,7 | 0 | -13,2 | 0,0 | -8,9 | -17,3 | -8,2 | -19,4 | -18,6 | … |
| Число прибывших, чел. | 12 | 35 | 20 | 31 | 17 | 22 | 28 | 27 | 18 | 25 | … |
| Число выбывших, чел. | 55 | 44 | 39 | 22 | 46 | 51 | 42 | 27 | 19 | 45 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -43 | -9 | -19 | 9 | -29 | -29 | -14 | 0 | -1 | -20 | … |
| Зиминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1027 | 1001 | 978 | 980 | 955 | 943 | 939 | 908 | 890 | 869 | 596 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 7 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 14 | 4 | 5 | 4 | … |
| Число умерших, чел. | 18 | 17 | 19 | 14 | 24 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -11 | -3 | -8 | -6 | -21 | -8 | 1 | -12 | -11 | -10 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 6,9 | 14,1 | 11,2 | 8,3 | 3,2 | 5,3 | 15,2 | 4,4 | 5,7 | 6,5 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 17,8 | 17,2 | 19,4 | 14,5 | 25,3 | 13,8 | 14,1 | 17,8 | 18,2 | 22,9 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -10,9 | -3,1 | -8,2 | -6,2 | -22,1 | -8,5 | 1,1 | -13,4 | -12,5 | -16,4 | … |
| Число прибывших, чел. | 30 | 18 | 34 | 24 | 36 | 32 | 6 | 14 | 28 | 22 | … |
| Число выбывших, чел. | 45 | 38 | 24 | 43 | 27 | 28 | 38 | 20 | 38 | 44 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -15 | -20 | 10 | -19 | 9 | 4 | -32 | -6 | -10 | -22 | … |
| Клочковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1124 | 1099 | 1101 | 1094 | 1113 | 1139 | 1103 | 1102 | 1107 | 1086 | 983 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 13 | 15 | 10 | 12 | 12 | 5 | 10 | 8 | 8 | 9 | … |
| Число умерших, чел. | 27 | 23 | 21 | 23 | 15 | 22 | 23 | 10 | 26 | 27 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -14 | -8 | -11 | -11 | -3 | -17 | -13 | -2 | -18 | -18 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,7 | 13,6 | 9,1 | 10,9 | 10,7 | 4,5 | 9,1 | 7,2 | 7,3 | 9,1 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 24,3 | 20,9 | 19,1 | 20,8 | 13,3 | 19,6 | 20,9 | 9,1 | 23,7 | 27,2 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -12,6 | -7,3 | -10 | -9,9 | -2,6 | -15,1 | -11,8 | -1,9 | -16,4 | -18,1 | … |
| Число прибывших, чел. | 11 | 41 | 37 | 56 | 58 | 23 | 51 | 40 | 29 | 29 | … |
| Число выбывших, чел. | 22 | 31 | 33 | 26 | 29 | 42 | 39 | 33 | 32 | 27 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -11 | 10 | 4 | 30 | 29 | -19 | 12 | 7 | -3 | 2 | … |
| Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1304 | 1272 | 1252 | 1228 | 1214 | 1208 | 1206 | 1149 | 1139 | 1105 | 915 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 22 | 16 | 17 | 14 | 7 | 12 | 6 | 12 | 6 | 15 | … |
| Число умерших, чел. | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -1 | -6 | -4 | -10 | -14 | -7 | -14 | -8 | -15 | -5 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 17,1 | 12,7 | 13,7 | 11,5 | 5,8 | 9,9 | 5,1 | 10,5 | 5,3 | 15,9 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 17,9 | 17,4 | 16,9 | 19,7 | 17,3 | 15,7 | 17 | 17,5 | 18,7 | 21,3 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -0,8 | -4,7 | -3,2 | -8,2 | -11,5 | -5,8 | -11,9 | -7 | -13,4 | -5,4 | … |
| Число прибывших, чел. | 28 | 44 | 29 | 50 | 49 | 48 | 30 | 29 | 15 | 34 | … |
| Число выбывших, чел. | 59 | 58 | 49 | 54 | 41 | 43 | 73 | 31 | 34 | 81 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -31 | -14 | -20 | -4 | 8 | 5 | -43 | -2 | -19 | -47 | … |
| Плоскосеминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 359 | 349 | 332 | 325 | 316 | 310 | 295 | 288 | 283 | 278 | 335 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 13 | 8 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | … |
| Число умерших, чел. | 13 | 5 | 11 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 0 | 3 | -11 | -1 | -3 | -2 | -4 | -2 | -4 | -5 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 36,7 | 23,5 | - | 9,4 | 6,4 | 3,3 | 3,4 | 17,5 | 14,2 | 0 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 36,7 | 14,7 | 33,4 | 12,5 | 16,0 | 9,9 | 17,1 | 24,5 | 28,5 | 14,7 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | 0 | 8,8 | -33,4 | -3,1 | -9,6 | -6,6 | -13,7 | -7,0 | -14,3 | -14,7 | … |
| Число прибывших, чел. | 5 | 13 | 32 | 17 | 19 | 15 | 16 | 12 | 17 | 8 | … |
| Число выбывших, чел. | 15 | 33 | 28 | 25 | 22 | 28 | 19 | 15 | 18 | 14 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -10 | -20 | 4 | -8 | -3 | -13 | -3 | -3 | -1 | -6 | … |
| Подстепновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 919 | 905 | 887 | 871 | 852 | 821 | 819 | 815 | 784 | 772 | 677 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 11 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | … |
| Число умерших, чел. | 13 | 20 | 21 | 13 | 22 | 12 | 17 | 24 | 22 | 11 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -2 | -11 | -10 | -6 | -15 | -6 | -11 | -19 | -12 | -6 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 12,1 | 10,0 | 12,5 | 8,1 | 8,4 | 7,3 | 7,3 | 6,3 | 12,9 | 7,5 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 14,3 | 22,3 | 23,9 | 15,1 | 26,3 | 14,6 | 20,8 | 30,0 | 28,3 | 16,4 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -2,2 | -12,3 | -11,4 | -7,0 | -17,9 | -7,3 | -13,5 | -23,7 | -15,4 | -8,9 | … |
| Число прибывших, чел. | 30 | 32 | 36 | 28 | 20 | 38 | 33 | 12 | 38 | 49 | … |
| Число выбывших, чел. | 42 | 39 | 42 | 41 | 36 | 34 | 26 | 24 | 38 | 27 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -12 | -7 | -6 | -13 | -16 | 4 | 7 | -12 | 0 | 22 | … |
| Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 8339 | 8207 | 8182 | 9107 | 9174 | 9199 | 9178 | 9574 | 9490 | 9334 | 8544 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 98 | 96 | 114 | 106 | 93 | 102 | 97 | 97 | 96 | 81 | … |
| Число умерших, чел. | 120 | 130 | 118 | 136 | 129 | 129 | 146 | 182 | 191 | 147 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -22 | -34 | -4 | -30 | -36 | -27 | -49 | -85 | -95 | -66 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,8 | 11,7 | 13,9 | 11,6 | 10,1 | 11,1 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | 9,4 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 14,5 | 15,9 | 14,4 | 14,9 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | 19,1 | 20,3 | 17,1 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -2,7 | -4,2 | -0,5 | -3,3 | -3,9 | -2,9 | -5,4 | -8,9 | -10,1 | -7,7 | … |
| Число прибывших, чел. | 235 | 362 | 337 | 394 | 378 | 357 | 326 | 260 | 221 | 305 | … |
| Число выбывших, чел. | 345 | 353 | 323 | 297 | 317 | 351 | 348 | 259 | 282 | 309 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -110 | 9 | 14 | 97 | 61 | 6 | -22 | 1 | -61 | -4 | … |
| Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1011 | 988 | 979 | 948 | 936 | 902 | 898 | 877 | 860 | 828 | 618 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 24 | 15 | 9 | 13 | 10 | 2 | 9 | 8 | 4 | 6 | … |
| Число умерших, чел. | 12 | 23 | 20 | 18 | 23 | 17 | 16 | 11 | 23 | 14 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 12 | -8 | -11 | -5 | -13 | -15 | -7 | -3 | -19 | -8 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 24,0 | 15,3 | 9,3 | 13,8 | 10,9 | 2,2 | 10,1 | 9,2 | 4,7 | 9,6 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 12,0 | 23,4 | 20,8 | 19,1 | 25 | 18,9 | 18 | 12,7 | 27,3 | 22,4 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | 12,0 | -8,1 | -11,5 | -5,3 | -14,1 | -16,7 | -7,9 | -3,5 | -22,6 | -12,8 | … |
| Число прибывших, чел. | 17 | 23 | 14 | 24 | 11 | 34 | 24 | 22 | 17 | 22 | … |
| Число выбывших, чел. | 52 | 24 | 34 | 31 | 32 | 23 | 38 | 36 | 30 | 27 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -35 | -1 | -20 | -7 | -21 | 11 | -14 | -14 | -13 | -5 | … |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 2505 | 2567 | 2586 | 2594 | 2584 | 2567 | 2588 | 2590 | 2602 | 2578 | 1980 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 32 | 31 | 22 | 20 | 23 | 16 | 9 | 18 | 14 | 18 | … |
| Число умерших, чел. | 30 | 33 | 36 | 58 | 29 | 25 | 16 | 33 | 37 | 30 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | 2 | -2 | -14 | -38 | -6 | -9 | -7 | -15 | -23 | -12 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 12,6 | 12 | 8,5 | 7,7 | 8,9 | 6,2 | 3,5 | 6,9 | 5,4 | 9,1 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 11,8 | 12,8 | 13,9 | 22,4 | 11,3 | 9,7 | 6,2 | 12,7 | 14,3 | 15,2 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | 0,8 | -0,8 | -5,4 | -14,7 | -2,4 | -3,5 | -2,7 | -5,8 | -8,9 | -6,1 | … |
| Число прибывших, чел. | 96 | 72 | 80 | 86 | 48 | 65 | 72 | 64 | 46 | 80 | … |
| Число выбывших, чел. | 36 | 51 | 58 | 58 | 59 | 35 | 63 | 37 | 47 | 54 | … |
| Миграционный прирост, чел. | 60 | 21 | 22 | 28 | -11 | 30 | 9 | 27 | -1 | 26 | … |
| Усть-Мосихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, чел. | 1188 | 1114 | 1089 | 1075 | 1087 | 1084 | 1090 | 1079 | 1033 | 1012 | 958 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных), чел. | 13 | 18 | 18 | 16 | 12 | 19 | 14 | 12 | 9 | 9 | … |
| Число умерших, чел. | 33 | 26 | 34 | 23 | 26 | 19 | 19 | 27 | 28 | 19 | … |
| Естественный прирост (убыль), чел. | -20 | -8 | -16 | -7 | -14 | 0 | -5 | -15 | -19 | -10 | … |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 11,3 | 16,3 | 16,6 | 14,8 | 11 | 17,5 | 12,9 | 11,4 | 8,8 | 9,2 | … |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 28,7 | 23,6 | 31,4 | 21,3 | 23,9 | 17,5 | 17,5 | 25,6 | 27,4 | 19,5 | … |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -17,4 | -7,3 | -14,8 | -6,5 | -12,9 | 0 | -4,6 | -14,2 | -18,6 | -10,3 | … |
| Число прибывших, чел. | 16 | 36 | 50 | 51 | 57 | 37 | 26 | 11 | 30 | 25 | … |
| Число выбывших, чел. | 70 | 53 | 48 | 32 | 46 | 31 | 32 | 42 | 32 | 51 | … |
| Миграционный прирост, чел. | -54 | -17 | 2 | 19 | 11 | 6 | -6 | -31 | -2 | -26 | … |

На начало 2023 г. численность населения Ребрихинского района была 18967 чел. За период с 2013 по 2023 гг. демографическая ситуация в районе  характеризовалась сокращением численности населения, за 10 лет население сократилось на 20%. Сокращение происходит преимущественно вследствие естественной убыли и миграционного оттока (Рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 – Динамика численности населения МО Ребрихинский район

В разрезе муниципальных образований динамика численности населения представлена на рисунке 3.2, где видно, что в период с 2013 по 2023 гг. численность населения сокращалась. Это объясняется естественной убылью населения, увеличением общего коэффициента смертности, сокращением числа прибывших и рядом других причин (Таблица 2.3).

Рисунок 2.3 – Динамика численности населения МО Ребрихинский район в разрезе сельских советов

Таким образом, не происходит не только расширенного, но даже простого воспроизводства численности населения, идет интенсивный процесс старения, уменьшается численность детей и трудоспособного населения.

Трудовые ресурсы

Основную долю в структуре трудовых ресурсов составляют лица, занятые в экономике, число которых в 2022 г. насчитывало 9765 человек, что меньше на 1555 человек уровня 2008 года.

9,3 % от численности населения, занятого в экономике – работники здравоохранения, 6,2 % – трудящихся заняты в сельском хозяйстве, на третьем месте занятые в области здравоохранения и социальных услуг – 3,7% (Таблица 2.10).

Таблица 2.10

Рынок труда

| Показатели | 2008 г. | 2021 г. | 9 мес. 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность, занятых в экономике, | 11320 | 9770 | 9765 |
| в том числе по отраслям по крупным и средним организациям |  |  |  |
| – сельское хозяйство, лесное, охота, рыболовство и рыбоводство, человек | - | 647 | 607 |
| – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | - | 85 | 87 |
| – водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | - | 12 | 25 |
| – торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | - | 79 | 76 |
| – транспортировка и хранение | - | 174 | 169 |
| – деятельность гостинец и предприятий общественного питания | - | 25 | 27 |
| – деятельность финансовая и страховая | - | 31 | 28 |
| – деятельность профессиональная, научная и техническая | - | 52 | 51 |
| – государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | - | 319 | 318 |
| – образование | - | 930 | 910 |
| – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | - | 371 | 364 |
| Численность безработных - всего | 2700 | 402 | 216 |
| из них: |  |  |  |
| – молодежь в возрасте до 30 лет | 459 | 38 | 20 |
| – женщины | 1180 | 98 | 85 |
| Уровень безработицы в % к трудоспособному населению на начало года | 12,7 | 3,7 | 2,0 |

Уровень официальной безработицы с 2008 г.  снизился с 12,7 % до 2,0 % от численности трудоспособного населения.

  - жилищный фонд

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства – это приоритетные цели жилищной политики.

Жилищное строительство на территории муниципального образования в основном осуществляется за счет средств населения посредством строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов.

По данным Администрации Ребрихинского района жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2022 г. составляет 624060,0 м2.

Существующий жилищный фонд представлен индивидуальной жилой застройкой (94% от общего объема жилья) и многоквартирной застройкой. Большинство квартир находится в частной собственности граждан. Жилые дома в основном деревянные и кирпичные. В структуре жилищного фонда преобладают одноквартирные дома.

Основные периоды постройки жилого фонда 1971-1995 гг. – более 50 %. Степень износа жилого фонда колеблется от 30 до 70%.

Уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному району неравномерный. Центральным электроснабжением обеспечены все населенные пункты, а вот централизованной системой водоснабжения и водоотведения – только 50%.

Территория МО Ребрихинский район частично газифицирована.

Характеристика существующего жилищного фонда муниципального образования приведена в таблице 2.11.

Таблица 2.11

Жилищный фонд МО Ребрихинский район

| Вид застройки | S общ, м2 / ед. |
| --- | --- |
| Усадебная застройка | 587460,0 / 9488 |
| Секционная застройка | 36600,0 / 60 |

Обеспеченность населения района общей площадью жилья составляет 28,8 м2/чел. Плотность населения по муниципальному образованию – 0,08 чел./га.

Обеспеченность населения общей площадью жилья в разрезе сельских советов и населенных пунктов представлена в таблице 2.12

Таблица 2.12

Обеспеченность населения общей площадью жилья МО Ребрихинский район

| Название населенного пункта | Обеспеченность населения общей площадью жилья, м2/чел. |
| --- | --- |
| Ребрихинский район | 28,8 |
| Беловский сельсовет, в том числе – с. Белово – с. Георгиевка | 28,6 32,2 17,7 |
| Боровлянский сельсовет, в том числе – с. Боровянка – с. Касмалинка | 30,0 28,9 37,0 |
| Воронихинский сельсовет | 25,2 |
| Зеленорощинский сельсовет, в том числе – с. Зеленая Роща – рзд. Дальний – п. Ключевка – п. Орел | 26,6 19,0 41,1 38,0 37,9 |
| Зиминский сельсовет, в том числе – с. Зимино – п. Майский | 23,8 23,5 41,2 |
| Клочковский сельсовет | 25,4 |
| Пановский сельсовет, в том числе – с. Паново – п. Лесной – п. Молодежный – рзд. Паново | 25,5 20,1 50,5 38,0 42,9 |
| Плоскосеминский сельсовет | 36,7 |
| Подстепновский сельсовет | 18,0 |
| Ребрихинский сельсовет, в том числе – с. Ребриха – с. Куликово – п. Тулай – с. Шумилиха – с. Ясная Поляна – п. Верх-Боровлянка | 29,8 30,6 36,0 60,3 32,9 43,2 33,4 |
| Рожне-Логовской сельсовет, в том числе – с. Рожнев Лог – п. Пеньки | 42,4 39,3 95,7 |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | 21,9 |
| Усть-Мосихинский сельсовет | 31,6 |

  - социальная сфера

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального района. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала - необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения, уровень преступности, и т.д.) и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

- 2.5.1 Учреждения образования

В настоящее время на территории МО Ребрихинский район действуют 36 образовательных учреждений, из них 1 лицей профессионального образования, 17 общеобразовательных школ, 1 школа-интернат, 15 детских садов и 1 учреждение дополнительного образования.

КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО», расположенный в административном центре района, ведет подготовку по специальностям тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, повар, кондитер, поварское и кондитерское дело.

КГБОУ «Ребрихинская школа-интернат» – образовательное учреждение для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, расположенное в с. Ребриха.

Из числа общеобразовательных школ 2 – это школы начального образования, 2 – основного и 13 школ среднего образования. Общеобразовательные школы расположены в основном в типовых зданиях, часть зданий требует ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет. Вместимость школ составляет 6596 мест, в 2022 г. в них обучалось 2290 учащихся. С 2008 г. численность учащихся сократилась почти на 10 %. Наполняемость классов по району в среднем 11 человек. В кадровом обеспечении системы образовательных учреждений существует проблема, связанная со старением педагогического состава. для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

На территории района функционируют 15 дошкольных образовательных учреждений, которые на настоящий момент посещают 672 ребенка. Охват дошкольным образованием составляет 63%. Дошкольные учреждения не посещают 37% детей. Часть дошкольных групп открыта в общеобразовательных учреждениях, одна расположена в здании Администрации сельсовета.

В целом по району наблюдается избыток мест в школах и детских садах, однако есть населенные пункты, в которых отсутствуют учреждения образования.

Кроме общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений, в районе расположено одно учреждение дополнительного образования в с. Ребриха и с. Подстепное (Таблицы 2.13 и 2.14).

Таблица 2.13

Показатели общеобразовательных и дошкольных учреждений

МО Ребрихинский район

| Наименование показателей | 2008 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных школ, всего ед. | 23 | 17 |
| в них учащихся | 2541 | 2290 |
| Средняя наполняемость классов, чел. | 11 | 11 |
| Число детских, дошкольных учреждений, ед. | 16 | 15 |
| в них мест | 730 | 948 |
| Детей, чел. | 767 | 672 |
| Численность детей в возрасте 1-6 лет | 1409 | 1061 |
| Численность учителей общеобразовательных школ, чел. | 336 | 252 |
| Доля молодых специалистов, % | 0,9 | 0,8 |
| Доля учителей пенсионного возраста, % | 10,7 | 27,4 |

Таблица 2.14

Общеобразовательные, дошкольные и учреждения дополнительного образования МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование |  | Адрес | Кол-во учащихся, чел. фактическое | Кол-во учащихся, чел. по проекту | Кол-во работающих, чел. | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год постройки | кол-во этажей | материал стен здания | капитальный ремонта | иное |
| Беловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МКОУ «Беловская СОШ» | с. Белово, ул. Быкова, 7 | 130 | 640 | 32 | 1969 | 3 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 24 | 44 | 8 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |
|  | ОУ | Георгиевская СОШ, филиал МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 68 | 26 | 380 | 19 | 1975 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ |  | с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 61 | 10 | 90 | 9 | 1969 | 2 | кирпич | не требуется | – |
| Боровлянский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Боровлянская ООШ, филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» | с. Боровлянка, ул. Школьная, 29 | 32 | 240 | 19 | 1969 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 9 | 15 | 7 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |
| Воронихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Воронихинская СОШ, филиал МКОУ «Беловская СОШ» | с. Ворониха, ул. Советская, 32 | 72 | 520 | 26 | 1967 | 3 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 16 | 16 | 6 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |
| Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МКОУ «Зеленорощинская СОШ» | с. Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская, 32 | 68 | 192 | 25 | 1987 | 2 | бетон | требуется | – |
| Зиминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Зиминская СОШ, филиал МКОУ «Зеленорощинская СОШ» | с. Зимино, ул. Центральная, 59 | 48 | 180 | 27 | 1962 | 2 | кирпич | требуется | – |
|  | ДОУ | Зиминский филиал МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Ласточка» | с. Зимино, ул. Молодежная, 20 | 13 | 90 | 7 | 1972 | на первом этаже | кирпич | не требуется | расположен в 2-х этажном здании Администрации сельсовета |
| Клочковский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Клочковская ООШ, филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» | с. Клочки, ул. Павловская, 39 | 106 | 480 | 26 | 1976 | 2 | кирпич | требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 35 | 40 | 9 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |
| Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МКОУ «Пановская СОШ» | с. Паново, ул. Кузбасс, 1 | 100 | 260 | 30 | 2008 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ | Молодежненский филиал МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Ласточка» | п. Молодежный, ул. Ленина, 12 | 15 | 30 | 12 | 1962 | 1 | кирпич | не требуется | – |
| Плоскосеминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Плоскосеминский филиал МКОУ«Зеленорощинская СОШ» | п. Плоскосеминский, ул. Школьная, 11 | 19 | 90 | 14 | 1962 | 1 | кирпич | не требуется | – |
| Подстепновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Подстепновская СОШ, филиал МКОУ «Пановская СОШ» | с. Подстепное, ул. 50 лет ВКЛСМ, 2 | 70 | 600 | 23 | 1975 | 3 | бетон | требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 13 | 20 | 5 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |
|  |  | Оздоровительно-образовательный центр «Орленок» МБОУДО «Ребрихинский ДЮЦ» | с. Подстепное, пер. Лесной, 2 | 63 | 150 | 5 | 1969 | 1 | дерево | требуется | кол-во жилых домиков 9 |
| Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МКОУ «Ребрихинская СОШ» | с. Ребриха, ул. Ленина, 130 | 1074 | 784 | 106 | 1980 | 3 | кирпич | не требуется | – |
|  | ОУ |  | с. Ребриха, ул. Д.Бедного, 7 |  | 320 |  | 1972 | 2 | кирпич | не требуется | филиал начальной школы |
|  | ДОУ | МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Ласточка» | с. Ребриха, ул. Революционная, 14 | 164 | 217 | 75 | 1968 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ |  | с. Ребриха, Революционная, 114 | 34 | 48 |  | 1931 | 1 | дерево, пристройка кирпич | не требуется | З корпус |
|  | ДОУ | МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка» | с. Ребриха, ул. Д.Бедного, 7 | 188 | 140 | 49 | 1969 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОП | МБОУДО «Ребрихинский ДЮЦ» | с. Ребриха, ул. Ленина, 134 | 570 | 425 | 19 | 1969 | 2 | кирпич | требуется | – |
|  | ОУ | Куликовская НОШ, филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» | с. Куликово, ул. Центральная, 2а | 5 | 192 | 8 | 2000 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ОУ | Шумилихинская СОШ, филиал МКОУ «Ребрихинская СОШ» | с. Шумилиха, ул. Ленина, 84 | 49 | 192 | 22 | 1981 | 2 | кирпич | не требуется | – |
|  | ДОУ | МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка» | с. Шумилиха, ул. Молодежная, 57 | 15 | 60 | 10 | 1966 | 1 | кирпич | не требуется | – |
|  | ОУ | Яснополянский филиал «Усть-Мосихинская СОШ» | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 2 | 39 | 120 | 18 | 1959 | 1 | дерево | не требуется | – |
|  | ДОУ |  | с. Ясная Поляна, ул. Октябрьская, 26 | 9 | 50 | 7 | 1971 | 1 | кирпич | не требуется | – |
| Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | Октябрьская СОШ, филиал МКОУ «Беловская СОШ» | с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 40 | 74 | 320 | 28 | 1967 | 2 | кирпич | требуется | – |
|  | ДОУ | Рожне-Логовской филиал МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка» | с. Рожнев Лог, ул. Ленина, 36 | 21 | 45 | 15 | 1966 | 1 | кирпич | не требуется | – |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | ст. Ребриха, ул. Школьная, 10 | 268 | 550 | 40 | 1954 | 2 | бетон | не требуется | – |
|  | ДОУ | Станционно-Ребрихинский филиал МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка» | ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 25 | 80 | 120 | 27 | 1985 | 2 | кирпич | не требуется | – |
| Усть-Мосихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОУ | МКДОУ «Усть-Мосихинская СОШ» | с. Усть-Мосиха, ул. Центральная, 2 | 110 | 536 | 25 | 1967 | 3 | кирпич | требуется | – |
|  | ДОУ |  |  | 27 | 30 | 9 |  | на первом этаже |  |  | дошкольная группа открыта в школе |

- 2.5.2 Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения муниципального образования осуществляется КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», 6 врачебными амбулаториями, 16 фельдшерско-акушерскими пунктами (далее – ФАП) (Таблица 2.15). В районе разветвленная сеть лечебно-профилактических учреждений: стационар, в состав которого входят педиатрическое, инфекционное отделения, отделение анестезиологии и реанимации, реанимационное, терапевтическое, хирургическое, гинекологическое отделения, койки для беременных и рожениц, койки сестринского (акушерского) ухода, оказываются услуги ультразвуковой диагностики.

Кроме того, оказываются услуги скорой медицинской помощи, имеется аптечная сеть.

Таблица 2.15

Учреждения здравоохранения МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование | Адрес | Количество койко-мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ», в том числе – стационар – инфекционное отделение – роддом – скорая помощь – морг – ультразвуковая диагностика | с. Ребриха, пр-т. Победы, 120 | 74 10 35 |
|  | Беловская врачебная амбулатория | с. Белово, ул. Ленинская, 168 | 3 |
|  | Воронихинская врачебная амбулатория | с. Ворониха, ул. Советская, 2б | 3 |
|  | Зиминская врачебная амбулатория | с. Зимино, ул. Дубровская, 19а | 5 |
|  | Подстепновская врачебная амбулатория | с. Подстепное, ул. Цветочная, 17 | 10 |
|  | Станционно-Ребрихинская врачебная амбулатория | ст. Ребриха, ул. Строительная, 13а | 20 |
|  | Усть-Мосихинская врачебная амбулатория | с. Усть-Мосиха, ул. Октябрьская 27 | 5 |
|  | Боровлянский ФАП | с. Боровлянка, ул. Школьная, 24 | – |
|  | Верх-Боровлянский ФАП | с. Верх-Боровлянка, ул. Садовая, 2 | – |
|  | Георгиевский ФАП | с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 61 | – |
|  | Зеленорощинский ФАП | с. Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская, 32а | – |
|  | Касмалинский ФАП | с. Касмалинка, ул. Школьная, 17/2 | – |
|  | Клочковский ФАП | с. Клочки, ул. Новая, 8 | – |
|  | Ключевский ФАП | п. Ключевка, ул. Центральная, 24 | – |
|  | Куликовский ФАП | с. Куликово, ул. Партизанская, 41 | – |
|  | ФАП п. Молодежный | п. Молодежный, Ленина, 10 | – |
|  | Орловский ФАП | п. Орел, ул. Центральная,13 | – |
|  | Пановский ФАП | с. Паново, ул. Карла Маркса, 22б | – |
|  | Пеньковский ФАП | п. Пеньки, ул. Миронова, 6 | – |
|  | ФАП п. Плоскосеминский | п. Плоскосеминский, ул. Школьная, 19 | – |
|  | Рожне-Логовской ФАП | с. Рожнев Лог, ул. Строительная, 13а | – |
|  | Шумилихинский ФАП | с. Шумилиха, ул. Ленина, 58а | – |
|  | Яснополянский ФАП | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 7 | – |

В с. Зеленая Роща имеются медицинские учреждения «Ника» и «Единство» по лечению от наркомании на различных стадиях.

- 2.5.3 Учреждения культуры и просвещения

В МО Ребрихинский район деятельность в сфере культуры осуществляет 23 объекта (Таблица 2.16).

Таблица 2.16

Учреждения культуры МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование культурно-досугового объекта | Местоположение (адрес объекта) | ТЭП: кол-во мест по проекту | Принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1 | Ребрихинский центральный дом культуры | с. Ребриха, пр-т Победы, 47 | 240 | Администрация Ребрихинского сельсовета | Двухэтажное здание 1955 года постройки, в 2007-2009 гг. был проведен капитальный ремонт и реконструкция здания. В 2021-2022 гг. текущий косметический ремонт |
| 2 | Куликовский сельский дом культуры | с. Куликово, ул. Центральная, 2-а | 90 | Администрация Ребрихинского сельсовета | – |
| 3 | Шумилихинский сельский дом культуры | с. Шумилиха, ул. Ленина, 78 | 200 | Администрация Ребрихинского сельсовета | 1980 года постройки |
| 4 | Яснополянский сельский дом культуры | с. Ясная Поляна, ул. Комсомолькая, 4 | 120 | Администрация Ребрихинского сельсовета | 1967 года постройки |
| 5 | Верх-Боровлянский сельский клуб | с. Верх-Боровлянка, ул. 60 лет Октября, 45 | 70 | Администрация Ребрихинского сельсовета | 1957 года постройки |
| Беловский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 6 | Беловский сельский дом культуры | с. Белово, ул. Быкова, 5 | 360 | Администрация Беловского сельсовета | 1971 года постройки |
| 7 | Георгиевский сельский дом культуры | с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 98 | 85 | Администрация Беловского сельсовета | – |
| Боровлянский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 8 | Боровлянский сельский дом культуры | с. Боровлянка, ул. Школьная, 26-2 | 60 | Администрация Боровлянского сельсовета | – |
| 9 | Касмалинский сельский клуб | с. Касмалинка, ул. Школьная, 23 | 40 | Администрация Боровлянского сельсовета | (не работает, нет специалиста) |
| Воронихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 10 | Воронихинский сельский дом культуры | с. Ворониха, ул. Советская, 1 | 460 | Администрация Воронихинского сельсовета | – |
| Зиминский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 11 | Зиминский сельский дом культуры | с. Зимино, ул. Молодежная, 22 | 100 | Администрация Зиминского сельсовета | 2012 года постройки |
| Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 12 | Зеленорощинский сельский дом культуры | с. Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская, 34 | 30 | Администрация Зеленорощинского сельсовета | 1972 года постройки |
| 13 | Орловский сельский клуб | п. Орел, ул. Центральная, 16 | – | Администрация Зеленорощинского сельсовета | 1962 года постройки |
| 14 | Ключевской сельский клуб | п. Ключевка, ул. Центральная, 26 | – | Администрация Зеленорощинского сельсовета | – |
| Клочковский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 15 | Клочковский сельский дом культуры | с. Клочки, ул. Новая, 13 | 100 | Администрация Клочковского сельсовета | – |
| Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 16 | Пановский сельский дом культуры | с. Паново, ул. К. Маркса, 22 | 237 | Администрация Пановского сельсовета | 1986 года постройки |
| 17 | Молодежненский сельский клуб | п. Молодежный, ул. Ленина, 26 | 70 | Администрация Пановского сельсовета | 1963 года постройки |
| Плоскосеминский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 18 | Плоскосеминский сельский дом культуры | п. Плоскосеминский, ул. Школьная 34-а | 100 | Администрация Плоскосеминского сельсовета | 1976 года постройки |
| Подстепновский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 19 | Подстепновский сельский дом культуры | с. Подстепное, ул. 50-лет ВЛКСМ, 2 | 100 | Администрация Подстепновского сельсовета | – |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 20 | Станционно-Ребрихинский сельский дом культуры | ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 33 | 100 | Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета | 1980 года постройки |
| Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |
| 21 | Рожне-Логовской сельский дом культуры | с. Рожнев Лог, ул. Ленина. 42 | 150 | Администрация Рожне-Логовского сельсовета | 1981 года постройки |
| 22 | Пеньковский сельский клуб | п. Пеньки, ул. Степная, 3 | 40 | Администрация Рожне-Логовского сельсовета | 1980 года постройки |
| Усть-Мосихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 23 | Усть-Мосихинский сельский дом культуры | с. Усть-Мосиха, ул. Советская, 10 | 186 | Администрация Усть-Мосихинского сельсовета | 1956 года постройки |

В здании клубов свою деятельность осуществляют различные творческие коллективы.

В административном центре – с. Ребриха – расположен Ребрихинский районный краеведческий музей структурное подразделение МБУК «МФКЦ им. А.Ванина», где представлена история и культура Ребрихинского района. Экспозиция и разделы освещают не только этнографический аспект, но и экологическое, археологическое направления.

Свою деятельность на территории Ребрихинского района осуществляет МКУ ДО «Ребрихинская детская школа искусств», где занимаются 290 детей по 7 направлениям обучения: живопись, декоративно-прикладное творчество, фортепьяно, народные инструменты, хоровое пение (народное), хореографическое творчество, раннее эстетическое развитие. Филиалы расположены в с. Ребриха (ул. Ленина, 134) и на ст. Ребриха (ул. Касмалинская, 29).

Кроме того, на территории муниципального образования имеются 19 библиотек с общим библиотечным фондом в 175,7113 тыс. экземпляров (Таблица 2.17).

Таблица 2.17

Библиотеки МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование культурно-досугового объекта | Местоположение (адрес объекта) | ТЭП: кол-во мест по проекту | Принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Ребрихинская районная центральная библиотека | с. Ребриха, ул. Революционная, 4 | 17 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание типовое, 2-этажное, 1970 года постройки, аварийное |
|  | Ребрихинская детская библиотека | с. Ребриха, ул. Революционная,4 | 15 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание типовое, 2-этажное, 1970 года постройки, аварийное |
|  | Куликовская сельская библиотека | с. Куликово, ул. Центральная, 2а | 3 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание школы, приспособленное |
|  | Шумилихинская сельская библиотека | с. Шумилиха, ул. Ленина,84 | 8 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание школы, приспособленное |
|  | Яснополянская сельская библиотека | С. Ясная Поляна, Ул. Комсомольская,4 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание СДК, типовое |
| Беловский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Беловская сельская библиотека | с. Белово, ул. Быкова, 5 | 6 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание СДК, типовое, 1-этажное |
|  | Георгиевская сельская библиотека | с. Георгиевка, ул. Комсомольская, 68 | 4 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание школы, приспособленное, |
| Боровлянский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Боровлянская сельская библиотека | с. Боровлянка, ул. Школьная,29 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание школы, приспособленное, 1 –этажное |
| Воронихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Воронихинская сельская библиотека | с. Ворониха, ул. Советская, 15б | 3 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание СДК, типовое, 1-этажное |
| Зиминский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Зиминская сельская библиотека | с. Зимино, ул. Молодежная,20 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание детского сада, приспособленное |
| Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Зеленорощинская сельская библиотека | с. Зеленая Роща, ул. Зеленорощинская, 34 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание сельсовета, приспособленное |
| Клочковский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Клочковская сельская библиотека | с. Клочки, ул. Новая,13 | 4 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание СДК, приспособленное |
| Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Пановская сельская библиотека | с. Паново, ул. К.Маркса, 22 | 6 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание сельсовета, приспособленное |
|  | Молодежненская сельская библиотека | п. Молодежный, ул. Ленина,6 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание ДШИ, приспособленное |
| Плоскосеминский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Плоскосеминская сельская библиотека | п. Плоскосеминский, ул. Школьная,34а | 3 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание СДК, приспособленное |
| Подстепновский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Подстепновская сельская библиотека | с. Подстепное, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 | 6 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание сельсовета, приспособленное |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Станционно-Ребрихинская сельская библиотека | ст. Ребриха, ул. Строительная, 22 | 1 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание сельсовета, приспособленное |
| Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Рожне-Логовская сельская библиотека | с. Рожнев Лог ул. Ленина, 40 | 6 | МБУК «МФКЦ им.А.Ванина» | Здание школы, приспособленное |
| Усть-Мосихинский сельсовет |  |  |  |  |  |
|  | Усть-Мосихинская сельская библиотека | с. Усть-Мосиха, ул. Ленинская, 1 | 6 | МБУК «МФКЦ им. А.Ванина» | Здание сельсовета, приспособленное |

- 2.5.4 Объекты спорта и физической культуры

Из объектов спорта и физкультуры на территории МО Ребрихинский район имеются спортивный зал, мини-футбольное поле, стадион «Старт» и лыжная база (Таблица 2.18).

Таблица 2.18

Объекты спорта и физкультуры МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование | Местоположение (адрес объекта) | Площадь зем. участка | ТЭП: площадь (м²), кол-во мест | Тип объекта | Принадлежность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный зал | с. Ребриха, ул. Партизанская, 68 | 2424 кв.м. | 978.2 кв.м. 150 мест | Крытый | Спортивная школа | Требуется капитальный ремонт |
| 2 | Стадион «Старт» | с. Ребриха, ул. Ленина, 115 | 23470 кв.м | Трибуны на 2000 мест | Открытый. | Спортивная школа | Идет капитальный ремонт |
| 3 | Лыжная база | с. Ребриха ул. Первомайская, 21 | 329 кв.м. | 249.4 кв.м. | Крытая | Спортивная школа | В хорошем состоянии |
| 4 | Мини-футбольное поле | с. Ребриха, ул. Ленина, 115 а | 1235.8 кв.м | Трибуны на 200 мест | Открытое | Спортивная школа | Новое |

МБУ ДО «Ребрихинская спортивная школа» расположена в с. Ребриха по адресам: ул. Партизанская 68, ул. Ленина 115, ул. Первомайская 21. Занимаются 310 человек, 6 видов спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, каратэ, биатлон, шахматы.

- 2.5.6 Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

На территории МО Ребрихинский район в настоящее время довольно развита сеть объектов торговли, общественного питания. Имеются как небольшие специализированные объекты торговли, так и крупные – супермаркеты, минимаркеты.

Объектов бытового обслуживания практически нет, имеются парикмахерские в с. Белово, ст. Ребриха и с. Усть-Мосиха. В остальных населенных пунктах муниципального района такие услуги оказывают на дому (Таблицы 2.19, 2.20).

Таблица 2.19

Объекты общественного питания

МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование | Наименование предпринимателя (хозяина) | Местоположение (адрес объекта) | Торговая площадь/ посадочные места/ рабочие места | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | Столовая «Мастер-Пак» | ООО «Мастер-Пак» | с. Ребриха, ул. Комсомольская, 5 А | 93 м2 60 посадочных мест | Сезонное кафе «Лето» 50 м2 30 посадочных мест |
|  | Поминальный зал | ИП Сушков В.А. | с. Ребриха, ул. Д.Бедного, 6Б | 120 м2 90 посадочных мест | – |
|  | Иные объекты общественного питания «Икиру Ролл» | ИП Быкасов В.О. | с. Ребриха, пер. Базарный, 17 А | 23 м2 | – |
|  | Кафе «Фортуна» | ИП Сопов М.В. | с. Ребриха, пр-т Победы, 1Б | 78 м2 48 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Причал» | ИП Демченко Н.Н. | с. Ребриха, пер. Базарный, 13 | 136 м2 52 посадочных места | – |
|  | Кафе «Уют» | ИП Копылова Н.В. | с. Ребриха, ул. Д.Бедного, 2Б | 150 м2 70 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Джем» | ИП Савенкова М.Е. | с. Ребриха, ул. 2-я Целинная, 2В | 62 м2 48 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Заправка» | ИП Сухорукова А.А. | с. Ребриха, ул. Ленина, 88 | 48 м2 24 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Три тополя» | ООО «Три тополя» | с. Ребриха, пр-т Победы, 52 | 89 м2 60 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Чудо-печка» | ИП Тюняева И.А. | с. Ребриха, пр-т Победы, 47 ж | 66 м2 20 посадочных мест | – |
|  | Кафе «Березка» | ИП Комаров И.В. | с. Ребриха, Ребрихинский тракт, 6 | 63 м2 20 посадочных мест | – |
|  | Бар «Лимон» | ИП Арнгольд А.В. | ст. Ребриха, ул. Касмалинская, 19 | 32 м2 18 посадочных мест | – |

Общая площадь объектов общественного питания составляет 960,0 м2, посадочных мест – 510. В летнее время действует кафе «Лето» на 30 посадочных мест.

Таблица 2.20

|  | Наименование сельсовета | Стационарные торговые объекты |  | Продовольственные |  | Непродовольственные |  | Дискаунтер |  | Магазин "У дома", Минимаркет |  | Прочие |  | Павильоны | Палатки и киоски |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. | S | ед. | S | ед. | S | ед. | S | ед. | S | ед. | S | ед. | ед. |
| 1. | Беловский сельсовет | 5 | 174,3 |  |  |  |  |  |  | 5 | 174,3 |  |  | 1 |  |
| 2. | Боровлянский сельсовет | 3 | 77 |  |  |  |  |  |  | 3 | 77 |  |  |  |  |
| 3. | Воронихинский сельсовет | 7 | 372 |  |  | 1 | 20 |  |  | 6 | 352 |  |  |  |  |
| 4. | Зеленорощинский сельсовет | 3 | 65 |  |  |  |  |  |  | 3 | 65 |  |  |  |  |
| 5. | Зиминский сельсовет | 5 | 130 |  |  |  |  |  |  | 5 | 130 |  |  | 2 |  |
| 6. | Клочковский сельсовет | 5 | 340 |  |  |  |  |  |  | 5 | 340 |  |  |  |  |
| 7. | Пановский сельсовет | 4 | 223,4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 223,4 |  |  |  |  |
| 8. | Плоскосеминский сельсовет | 2 | 51 |  |  |  |  |  |  | 2 | 51 |  |  |  |  |
| 9. | Подстепновский сельсовет | 4 | 99 |  |  |  |  |  |  | 4 | 99 |  |  |  |  |
| 10. | Ребрихинский сельсовет | 179 | 14241,1 | 2 | 83,5 | 9 | 1358,8 | 2 | 14937,5 | 148 | 7698 | 19 | 3021,1 | 38 | 3 |
| 11. | Рожне-Логовской сельсовет | 4 | 182 |  |  |  |  |  |  | 4 | 182 |  |  |  |  |
| 12. | Ст-Ребрихинский сельсовет | 12 | 816,45 |  |  | 1 | 24 |  |  | 11 | 792,45 |  |  | 2 |  |
| 13. | Усть-Мосихинский сельсовет | 5 | 302 |  |  |  |  |  |  | 6 | 302 |  |  |  |  |
|  | РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН | 238 | 17073,25 | 2 | 83,5 | 11 | 1402,8 | 2 | 14937,5 | 205 | 10486,15 | 19 | 3021,1 | 43 | 3 |

Объекты торговли МО Ребрихинский район

Общая торговая площадь составляет 17073,25 м2, всего в районе 238 стационарных магазинов.

- 2.5.7 Учреждения административного управления и религиозные организации

В МО Ребрихинский район расположены:

– здания администрация района и сельского совета;

– территориально обособленные структурные подразделения МФЦ;

– участковые пункты полиции и ГИБДД;

– отделения почты;

– отделения банка;

– здания суда, прокуратуры, лесного хозяйства.

В с. Ребриха расположено здание КГБУ «Управление ветеринарии государственной ветеринарной службы Алтайского края по Ребрихинскому району», имеются ветеринарные магазины.

В районе расположены 4 объекта религиозной организации в с. Ребриха, с. Паново, с. Клочки, с. Зимино.

- 2.6 отраслевая специализация

Основу экономики развития МО Ребрихинский район составляет преимущественно деятельность по переработке и производству сельскохозяйственной продукции и деятельность предприятий малого бизнеса.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс представлен 19-тью сельскохозяйственными предприятиями различных организационно-правовых форм. Также на территории района работают 71 крестьянско-фермерское хозяйство. В связи с наличием крупных площадей сельскохозяйственных угодий хозяйства района специализируются, в основном, на растениеводстве. В таблице 2.21 приведены основные показатели сельскохозяйственного производства в районе.

Таблица 2.21

Основные показатели сельскохозяйственного производства МО Ребрихинский район

| Наименование | Единица измерения | 2007 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество сельхозпредприятий | ед. | 20 | 19 |
| Количество КФХ | ед. | 113 | 71 |
| Развитие растениеводства |  |  |  |
| Всего сельхозугодий, в т.ч.: пашни залежи | тыс. га | 203,104 158,4 1,7 | 203,094 159,612 0,3 |
| Уровень использования пашни | % | 96 | 96 |
| Арендная плата за 1га пашни фонда перераспределения | руб./га | 150 | 576 |
| Внесение минеральных удобрений | тонн. д.в. | 140 | 6525 |
| Посевные площади основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств |  |  |  |
| зерновые и зернобобовые культуры | га | 92776 | 85171 |
| сахарная свекла | га | 3025 | 1997 |
| рапса озимого и ярового | га | 1010 | 16890 |
| подсолнечника | га | 4668 | 14503 |
| Валовой сбор сельскохозяйственных культур |  |  |  |
| зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) | тонн | 132749 | 188056 |
| сахарной свеклы (в зачетном весе) | тонн | 62448 | 101497 |
| семян рапса озимого и ярового | тонн | 6667 | 28539 |
| подсолнечника |  | 2260 | 26701 |
| заготовлено кормов на 1 усл. голову (с учетом концентрированных кормов) | ц.к.ед. | 36 | 20.5 |
| Урожайность сельскохозяйственных культур |  |  |  |
| зерновых культур во всех категориях хозяйств (в весе после доработки) | ц/га | 14,3 | 22.0 |
| сахарной свеклы (в зачетном весе) | ц/га | 206 | 508.2 |
| подсолнечник (в весе после доработки) | ц/га | 6,8 | 18.5 |
| Развитие животноводства |  |  |  |
| Поголовье сельскохозяйственных животных во всех категориях |  |  |  |
| крупного рогатого скота | голов | 13475 | 8051 |
| в том числе коров | голов | 6343 | 3471 |
| свиней | голов | 18500 | 45069 |
| овец и коз | голов | 1998 | 1928 |
| мясных табунных лошадей | голов | 134 | 0 |
| Продуктивность скота и птицы в сельхозпредприятиях |  |  |  |
| Удой молока на 1 корову | кг | 2489 | 3853 |
| Среднесуточный привес КРС | грамм | 372 | 582 |
| свиней | грамм | 70 | 643 |
| Производство продукции животноводства |  |  |  |
| скот и птица на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств | тонн | 5389 | 7682 |
| в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | тонн | 94 | 6106 |
| молока | тонн | 21938 | 11825 |
| в том числе в сельскохозяйственных предприятиях | тонн | 3487 | 3518 |

Показатели свидетельствуют о том, что наиболее перспективной отраслью в растениеводстве является производство зерновых и зернобобовых, в животноводстве - свиноводство.

Кроме того, производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются крестьянские фермерские хозяйства и население в личных подсобных хозяйствах для обеспечения собственных потребностей. Основными видами сельскохозяйственных животных на подворьях являются крупный рогатый скот и свиньи (Таблица 2.22).

Таблица 2.22

Личные подсобные хозяйства и крестьянские фермерские хозяйства МО

Ребрихинский района

| Наименование сельсоветов | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КРС, голов | Коров, голов | Свиней, голов |
| Беловский | 1063 | 347 | 1080 |
| Боровлянский | 366 | 133 | 128 |
| Воронихинский | 263 | 101 | 130 |
| Зеленорощинский | 208 | 96 | 305 |
| Зиминский | 260 | 126 | 150 |
| Клочковский | 460 | 187 | 263 |
| Пановский | 295 | 168 | 36 |
| Плоскосеминский | 145 | 68 | 215 |
| Подстепновский | 401 | 190 | 201 |
| Ребрихинский | 1176 | 402 | 2415 |
| Рожне-Логовской | 389 | 150 | 235 |
| Станционно-Ребрихинский | 40 | 13 | 144 |
| Усть-Мосихинский | 466 | 154 | 807 |
| ПО РАЙОНУ | 5532 | 2134 | 6109 |

Сельское хозяйство района находится в сложных условиях. В первую очередь это связанно с диспаритетом цен на продукцию, выпускаемую сельскохозяйственными предприятиями и продукцию, потребляемую ими для производства (ГСМ, сельскохозяйственная техника, стройматериалы, запасные части). Несмотря на это, хозяйства района не снижают показатели производства, а наоборот – наращивают их. На сегодняшний день в районе нет неиспользуемой земли.

Промышленность

Основу промышленности Ребрихинского района составляют предприятия, специализирующиеся на производстве пищевых продуктов, на переработке сельскохозяйственного сырья, заготовке древесины и производстве пиломатериалов, предприятия пищевой промышленности (Таблица 2.23).

Таблица 2.23

Промышленные предприятия МО Ребрихинский район

| Крупные, средние и социально значимые малые предприятия | Вид деятельности/ основная номенклатура |
| --- | --- |
| ООО «Барнаульский пищевик» | Производство мяса и субпродуктов |
| ООО «Ребрихинский лесхоз» | Лесозаготовки |
| ООО «Ребрихинская продовольственная компания» | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
| ООО АПС-Исток» | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| МУП «Ребрихинский родник» | Передача пара и горячей воды |
| ООО «Торговый дом Ребрихинский кирпичный завод» | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины |
| ООО «Полюшко» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| ООО «Три тополя» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
| ИП Бухтуев З.Г. | Производство радиаторов и котлов центрального отопления |

Компания «Барнаульский пищевик» - крупнейший производитель в мясоперерабатывающей отрасли Алтайского края. В Ребрихинском районе на полях компании выращиваются зерновые культуры для нужд собственного производства.

Комбикормовый завод с элеваторным комплексом в с. Клочки полностью удовлетворяют потребности животноводческого комплекса в кормах с учетом перспектив развития предприятия.

Свинокомплексы компании «Барнаульский пищевик» в с. Клочки и с. Паново Ребрихинского района - передовые животноводческие комплексы в Алтайском крае, обладают высшим III уровнем биологической защиты, что означает абсолютную безопасность мяса для употребления.

Основным видом деятельности ООО «Ребрихинский лесхоз» являются лесозаготовки, которые производят на территории Рожне-Логовского, Воронихинского, Подстепновского и Ребрихинского сельсоветов. Производством пиломатериалов занимаются и индивидуальные предприниматели в с. Ребриха, с. Ворониха, с. Клочки, с. Рожнев Лог, с. Усть-Мосиха.

Хорошо развито в муниципальном образовании производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения.

Малое предпринимательство

На территории МО Ребрихинский район насчитывается 238 торговых точек непродовольственными и смешанными товарами, 12 объектов общественного питания и 3 объекта бытового обслуживания. Кроме того, имеются два объекта средств размещения населения в с. Ребриха.

Состояние материально-технической базы предприятий торговли хорошее. В торговых точках постоянно ведется модернизация, реконструкция и обновление оборудования, витрин и вывесок.

Результаты анализа выявили нехватку в населенных пунктах повседневных услуг, а именно торговли в удаленных от административного центра района населенных пунктах, общественного питания, ремонта бытовой техники, пошива одежды и обуви.

Развитие малого предпринимательства сдерживает недостаточность собственных средств для инвестиций в бизнес.

Муниципальное управление и социальная сфера

В МО Ребрихинский район часть населения занята в предоставлении правовых, консультационных и иных подобных услуг.

Строительство

За последнее время строительство объектов промышленного назначения на территории района не велось. В основном выполняется текущий и капитальный ремонт уже имеющихся объектов.

Объекты капитального строительства возводятся своими силами. Строительство частных домов ведется хозяйственным способом.

Рекреационная деятельность

На территории муниципального образования находится детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», расположенный МО Подстепновский сельсовет.

Отсутствуют туристические маршруты, не зарегистрировано ни одной туристической компании.

- 2.7 транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В настоящее время связь между районом и краевым центром г. Барнаулом, а также между соседними районами осуществляется посредством двух видов транспорта – автомобильного и железнодорожного, которые составляют основу транспортного каркаса муниципального образования.

Железная дорога проходит с востока на запад через весь район. В МО Станционн-Ребрихинский сельсовет расположена железнодорожная станция, которая относится к Западно-Сибирскому отделению железной дороги. Пригородные поезда двигаются по направлению: Ребриха – Барнаул и обратно. Через станцию также проходят поезда дальнего следования: Москва — Барнаул, Караганды — Томск, Новосибирск — Кулунда, Новосибирск — Славгород, Новокузнецк — Славгород Без пересадок можно доехать до Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижневартовска, Казани, Барнаула, Омска, Сургута и Тюмени.

Содержание и эксплуатацию железнодорожных путей общего пользования по территории района осуществляет Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги – филиал ОАО «РЖД».

По территории района проходят автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального значения (таблица 2.24).

Таблица 2.24

Автомобильные дороги МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность, км | Техническая категория автодороги | Мостовые сооружения на автодороге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | автодорога федерального значения А-321 «Барнаул – Павловск –граница с Республикой Казахстан, Алтайский край» | 55,097 | III | 4 шт (железобетонные) / 103,78 м 1 шт (железобетонный путепровод через железную дорогу) / 65,05 м |
|  | автодорога регионального значения «Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка» | 31,536 | IV | 1 шт через р. Степачиха, км 29+121, (железобетонный) |
|  | автодорога регионального значения «Подъезд к ст. Ребриха» | 6,0 | IV | 1 шт через р. Касмала, км 3+483, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Ребриха – Усть-Мосиха» | 28,855 | IV, V | 1 шт через р. Барсучиха, км 1+284, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Ребриха – Зимино – Майский» | 42,4 | IV, V | 1 шт через р. Касмала, км 0+000, (железобетонный) 1 шт через р. Трубачиха, км 4+785, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Белово – Рожнев Лог – Чернявка» | 28,3 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Ключевка – Зеленая Роща – Орел» | 16,4 | IV, V | 1 шт через р. Верхняя Речка, км 9+380, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «ст. Ребриха – Белово – Ворониха | 33,0 | IV | 1 шт через р. Лог Мельничный, км 6+175, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Усть-Мосиха – Куликово» | 8,0 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Куликово» | 7,947 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Ясная Поляна» | 5,51 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Боровлянка» | 6,9 | IV | 1 шт через р. Боровлянка, км 5+184, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Паново» | 1,0 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Георгиевка» | 18,0 | IV | 1 шт через р. Лог Каменный, км 11+176, (железобетонный) |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к п. Плоскосеминскому» | 0,685 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Ключевка» | 1,145 | IV | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к свеклопункту» | 2,6 | V | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к п. Лесному» | 1,0 | V | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к п. Молодежному» | 0,8 | V | – |
|  | автодорога межмуниципального значения «Подъезд к с. Подстепному» | 1,9 | V | – |

На территории МО Ребрихинский район пассажироперевозки осуществляет ООО «Ребрихинское АТП». Автопарк состоит из 7 единиц автобусов. В настоящее время перевозки осуществляются по 3 муниципальным маршрутам и одному междугороднему. В с. Ребриха имеется автостанция.

Кроме того, население использует личный автомобильный транспорт, либо заказывают услуги такси.

Объекты транспортного обслуживания

Из объектов транспортного обслуживания на территории района расположены 4 станции технического обслуживания автомобилей, 5 автозаправочных станций и 1 автомобильная газозаправочная станция (таблица 2.25).

Таблица 2.25

Объекты транспорта МО Ребрихинский район

| № п/п | Объекты дорожного сервиса | Местоположение | Мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | СТО |  |  |  |
| 1.1 | ИП Петухов А.Л. | с. Ребриха | н/д | н/д |
| 1.2 | СТО «Авто-док» | с. Ребриха, пр-кт. Победы 36а |  | н/д |
| 1.3 | Автосервис «Мастер» | с. Ребриха, ул.Ленина 168 |  | н/д |
| 1.4 | СТО | ст. Ребриха, ул. Касмалинская 22а | н/д | н/д |
| 2 | АЗС |  |  |  |
| 2.1 | АЗС «Evolution» | с. Ребриха, пр-кт Победы, дом 2 | колонок | 4 |
| 2.2 | АЗС «Газнефтьпродукт» | с. Ребриха, тракт Ребрихинский, дом 18 |  | 4 |
| 2.3 | АЗС «Трансиб» | с. Ребриха, тракт Ребрихинский, дом 3 |  | 4 |
| 2.4 | АЗС «Роснефть» | с. Ребриха, пр-кт Победы, дом 1-а |  | 6 |
| 2,5 | АЗС ООО «Инвест-Сервис» | ст. Ребриха, ул. Школьная 57а | кол-во заправок/сутки | 250 |
| 3 | АГЗС |  |  |  |
| 3.1 | ООО «БРОГАЗ» | с. Ребриха, тракт Ребрихинский, дом 2 | колонок | н/д |

- 2.8 инженерная инфраструктура

- 2.8.1 Электроснабжение

Система электроснабжения МО Ребрихинский район централизованная. Эксплуатацию, ремонт и реконструкцию системы энергоснабжения в Ребрихинском районе осуществляет ОАО «Алтайкрайэнерго», филиал «Алейские межрайонные электрические сети», Ребрихинский участок, в остальных сельсоветах обслуживание осуществляет филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго».

Основными источниками электроэнергии являются ПС №60 110/10кВ «Ребрихинская», ПС №64 110/35/10кВ «Беловская», ПС №62 35/10кВ «Зиминская», ПС №63 110/10кВ «Усть-Мосихинская». Техническое состояние подстанций удовлетворительное, процент физического износа оборудования незначителен.

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач 1150 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4кВ.

Передача электроэнергии от подстанций до потребителей населенных пунктов района осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ на ряд КТП-10/0,4 кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4 кВ до вводных распределительных устройств зданий.

Основными потребителями электроэнергии являются население и промышленные предприятия (Таблица 2.26).

Таблица 2.26

Основные потребители электроэнергии МО Ребрихинский район

| Потребители | Население | Пром. предприятия (тыс.кВт.ч.) | Всего(тыс.кВт.ч.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский район | 9,1 | 35,8 | 44,9 |

Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления приборами освещения и электробытовыми машинами и приборами (стиральная машина, пылесос, телевизор, магнитофон и др.), количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемыми к розеткам, тепловым и вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, а также осветительными и розеточными сетями.

- 2.8.2 Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей МО Ребрихинский район в большей степени децентрализованное. Оно осуществляется от отопительных производственных и ведомственных котельных, работающих на твердом топливе. В сельских поселениях котельные снабжают теплом административные здания и объекты соцкультбыта. Большая часть жилого фонда имеет печное отопление.

В сельских поселениях имеется 64 котельных с суммарной производительностью более 100 Гкал/час. Основной вид топлива – каменный уголь. Данные по состоянию теплоснабжения приведены в таблицах 2.27, 2.28.

Таблица 2.27

Показатели теплоснабжения МО Ребрихинский район

| Показатели и параметры | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельных | Гкал/час | 100,24 |
| Необходимая мощность котельных | Гкал/час | 62,3 |
| Вырабатываемая мощность котельных | Гкал/час | 62,3 |
| Количество действующих котельных | шт. | 64 |
| Необходимое количество котельных | шт. | 64 |
| Количество котельных, подлежащих реконструкции и модернизации | шт. | 8 |
| Количество котельных, требующих оборудование системы хим.очистки | шт. | 16 |
| Выработано тепловой энергии, всего | Гкал/час | 20230 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал/час | - |
| Собственные нужды | Гкал/час | - |
| Потери тепловой энергии | Гкал/час | 5420 |
| Отпущено тепловой энергии, всего | Гкал/час | 13680 |
| Протяженность сетей | км | 26,3 |
| В т.ч. уличных | км | 26,3 |
| Внутридомовых | км | - |
| Протяженность тепловых сетей, требующих замены | км | 2,0 |
| Количество обслуживаемого населения | Тыс.чел. | 1,783 |

Таблица 2.28

Годовой объем полезного отпуска тепла, тыс. Гкал.

| Территория | Ведомственные котельные | Муниципальные котельные | Теплообеспеченность на тыс. жит. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский район | 28,9 | 48,3 | 2,9 |

Система теплоснабжения административно-общественных зданий и зданий многоквартирной жилой застройки в с. Ребриха и на ст. Ребриха централизованная. Характеристика котельных приведена в таблице 2.29.

Таблица 2.29

Характеристика котельных

| № п/п | Наименование | Марка котлов | Количество котлов | Марка насосов | Мощность, Гкал/час | Протяженность сетей, км | Дата ввода в эксплуатацию котлов | % физ. износа (по паспорту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинский район, с.Ребриха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | КВЦ-1,25 | 5 | WILO IL 125/ 210-\ 5,5/4 | 5,76 | 3,498 | 2007 |  |
|  |  | КВЦ-1,25 |  |  |  |  | 2007 |  |
|  |  | Алтай-9 |  |  |  |  | 1997 |  |
|  |  | КВм-0,9 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВм-0,9 |  |  |  |  | 2021 |  |
| 2 | Котельная №2 | VULKANМАХ DUO - 1000 | 4 | WHLO IL 80/ 130-/ 5,5/2 | 3,12 | 0,43 | 2021 |  |
|  |  | VULKAN МАХ DUO-1000 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВр-0,8 |  |  |  |  | 2005 |  |
|  |  | Алтай-7 |  |  |  |  | 2002 |  |
| 3 | Котельная №3 | VULKANМАХ DUO - 1000 | 3 | WHLO IL 80/ 130-/ 5,5/2 | 2,72 | 1,056 | 2021 |  |
|  |  | VULKANМАХ DUO - 1000 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  | КВр-1.16КБ |  |  |  |  | 2017 |  |
| 4 | Котельная №4 | КВр-0,8 | 3 | WHLO IL 80/ 105-/ 3/2 | 3,5 | 1,362 | 2017 |  |
|  |  | ЛНР-18-3 |  |  |  |  | 2004 |  |
|  |  | ЛНР-18-3 |  |  |  |  | 2004 |  |
| 5 | Котельная №6 | КВр-0,7 | 2 | WHLO IL 40/ 40-/ 4/2 | 1,14 | 2,274 | 2019 |  |
|  |  | КВр-0,63 |  |  |  |  | 2015 |  |
| 6 | Котельная №8 | КВр-0,5 | 2 | WHLO IL 50/ 120-/ 2/2,2 | 1.0 | 1,684 | 2018 |  |
|  |  | КВр-0,58 КБ |  |  |  |  | 2020 |  |
| 7 | Котельная №9 | КВр-0,63 | 2 | WHLO IL 125/ 210-/ 5/5,4 | 1,08 | 6,068 | 2016 |  |
|  |  | КВр-0,63-95ОУР |  |  |  |  | 2015 |  |
| 8 | «Автоматизированный источник теплоснабжения (котельная №1) в с. Ребриха Ребрихинского района Алтайского края» | RIELLO RTQ 1500 | 2 | Cronoline IL 80 150-7.5/2 | 2,58 | 3,498 | 2022 |  |
|  |  | RIELLO RTQ 1500 |  | Cronoline IL 80 150-7.5/2 |  |  |  |  |
| Ребрихинский район, ст. Ребриха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | КВм-1,25 | 4 | ВI80/160-18,5/2 | 3,9 | 2,330 | 2017 | 100 |
|  |  | КВм-1,25 |  |  |  |  | 2022 | 10 |
|  |  | КВм-1,25 |  | ВI80/160-15/2 |  |  | 2017 | 100 |
|  |  | КВр-0,8 |  |  |  |  | 2010 | 100 |

- 2.8.3 Газоснабжение

В настоящее время на большей территории Ребрихинского района отсутствует централизованное газоснабжение. Газоснабжение осуществляется привозом сжиженного газа в баллонах. Газ в основном используется для приготовления пищи и заправки автомобилей.

В муниципальном образовании газопроводами связаны с. Ребриха со следующими населенными пунктами: с. Клочки, с. Боровлянка, с. Касмалинка, ст. Ребриха, с. Паново и с. Подстепное.

Централизованное газоснабжение есть в с. Ребриха (газифицировано 107 домовладений, построена одна газовая модульная котельная), в с. Белово, в с. Подстепное, в с. Паново (построена одна газовая модульная котельная), в с. Клочки (построена одна газовая модульная котельная). Ведется строительство газораспределительных сетей в селах Касмалинка, Боровлянка (построена одна газовая модульная котельная).

- 2.8.4 Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Основная задача водоснабжения – обеспечение хозяйственно-питьевых и производственных потребителей водой нормативного качества. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в районе эксплуатируется 44 водозабора (таблица 2.30).

Таблица 2.30

Водоснабжение МО Ребрихинский район

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Водозабор | Адрес расположения водозаборных сооружений | Скважина (наименование) | Глубина скважины (м) | Год бурения скважины | Объем водонапорной башни (м3) | Год постройки водонапорной башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Гагарина, 6А | Водозаборная скважина №1 | 185 | н/д | 25 | н/д |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Гагарина, 24А | Водозаборная скважина №2 | 170 | н/д | 25 | н/д |
|  |  |  |  | Скважина №4 | 170 | н/д |  |  |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Нефтебаза,5А | Водозаборная скважина №3 | 190 | н/д | 25 | н/д |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Школьная | скважина | 200 | н/д | 200 | н/д |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Деповская, 1 | н/д | н/д | н/д | 200 | н/д |
| Станционно-Ребрихинский сельсовет | ст. Ребриха | Водозабор ст. Ребриха | ст. Ребриха, ул. Деповская, 15Б | скважина | 195 | н/д | 200 | н/д |
| Боровлянский сельсовет | с. Боровлянка | Водозабор с. Боровлянка | с. Боровлянка, ул. Антона Сигаева, 36А | Водозаборная скважина № Б-29/91 | 182 | н/д | 25 | н/д |
| Боровлянский сельсовет | с. Боровлянка | Водозабор с. Боровлянка | с .Боровлянка, пер. Полевой | Водозаборная скважина № Б-44/89 | 182 | н/д | 25 | н/д |
| Боровлянский сельсовет | с. Касмалинка | Водозабор с. Касмалинка | с. Касмалинка, ул. Степная | Водозаборная скважина № Б-35/85 | 122 | н/д | 25 | н/д |
| Ребрихинский сельсовет | с. Ясная Поляна | Водозабор с. Ясная Поляна | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 24А | Водозаборная скважина №1 | 180 | н/д | 25 | н/д |
| Ребрихинский сельсовет | с. Ясная Поляна |  | с. Ясная Поляна, ул. Комсомольская, 24А | Водозаборная скважина №2 | 180 | н/д |  | н/д |
| Ребрихинский сельсовет | с. Верх-Боровлянка | Водозабор с. Верх-Боровлянка | с. Верх-Боровлянка | Водозаборная скважина | 180 | н/д | 25 | н/д |
| Ребрихинский сельсовет | с. Шумилиха | Водозабор с. Шумилиха | с. Шумилиха | Водозаборная скважина | 190 | н/д | 25 | н/д |
| Ребрихинский сельсовет | с. Тулай | Водозабор с. Тулай | с. Тулай | Водозаборная скважина | 150 | н/д | 25 | н/д |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Партизанская, 72Б | скважина | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, пр-т Победы, 102 | скважина | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Заводская, 6Б | Артезинская скважина | 182 | 1981 | 160 | 1981 |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Ленина, 297А | Артезианская скважина | 181 | 1982 | н/д | н/д |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха, ул. Ленина, 5А | Артезианская скважина | 170 | 1983 | н/д | н/д |
| Ребрихинский сельсовет, с. Ребриха | с. Ребриха | Водозабор с. Ребриха | с. Ребриха ул. Коммунальная, 109 | Артезианская скважина | 168 | 1990 | 50 | 1990 |
| Подстепновский сельсовет | с. Подстепное | Водозабор с. Подстепное | с. Подстепное, ул. Орджоникидзе, ул.50лет ВЛКСМ, пер. Садовый | Скважина №2 | 62 | н/д | 200 | н/д |
| Подстепновский сельсовет | с. Подстепное |  | с. Подстепное, ул. Орджоникидзе, ул. 50лет ВЛКСМ, пер. Садовый | Скважина №3 | 62 | н/д |  | н/д |
| Пановский сельсовет | п. Молодежный | Водозабор п. Молодежный | п. Молодежный, ул. Горького, 4А | Буровая скважина | 60 |  | 55 | н/д |
| Пановский сельсовет | с. Паново | Водозабор с. Паново | с. Паново, ул. Кузбасс, 20А | Буровая скважина | 55 |  | 25 | н/д |
| Пановский сельсовет | рзд. Паново | Водозабор рзд. Паново | рзд. Паново, ул. Привокзальная, 6 | Артезианская скважина | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Беловский сельсовет | с. Георгиевка | Водозабор с. Георгиевка | с. Георгиевка | северо-восточная окраина с. Георгиевка Б/69/82(22178) | 120 | 1982 | 15 | 1982 |
| Беловский сельсовет | с. Георгиевка | Водозабор с. Георгиевка | с. Георгиевка | юго-западная окраина с. Георгиевка (А-4-84) | 120 | 1984 | 50 | 1984 |
| Беловский сельсовет | с. Белово | Водозабор с. Белово | с. Белово | центральная часть Б(95-76) | 120 | 1976 | 20 | 1976 |
| Беловский сельсовет | с. Белово | Водозабор с. Белово | с. Белово | южная окраина Б(62-87) | 120 | 1987 | 20 | 1987 |
| Зеленорощинский сельсовет | с. Зелёная Роща | Водозабор с. Зелёная Роща | с. Зелёная Роща, ул. Новая, 11А | № 3-05/06 | 130 | 2006 | 25 | 2017 |
| Зеленорощинский сельсовет | с. Зелёная Роща |  | с. Зелёная Роща, ул. Новая, 11А | № 3-02/07 | 130 | 2007 |  |  |
| Зеленорощинский сельсовет | п. Орёл | Водозабор п. Орёл | п. Орёл, ул. Центральная, 6А | № Б 3/91 | 176 | 1991 | 15 | 2014 |
| Зеленорощинский сельсовет | рзд. Дальний | Водозабор рзд. Дальний | р-д Дальний, ул. Степная, 11А | № ВБВ -1100 | 145 | 2018 | 10 | 2018 |
| Зиминский сельсовет | с. Зимино | Водозабор с.Зимино | с. Зимино, ул. Школьная, 1А | № 1 | 38 | 1969 | 10 | 1969 |
| Зиминский сельсовет | с. Зимино | Водозабор с. Зимино | с. Зимино, ул. Молодёжная, 1Б | № 3 | 130 | 2020 | 25 | 2021 |
| Зиминский сельсовет | с. Зимино |  | с. Зимино | № 2 (резерв) | н/д | 2001 | н/д | н/д |
| Усть-Мосихинский сельсовет | с. Усть-Мосиха | Водозабор с. Усть-Мосиха | южная окраина с.Усть-Мосиха | н/д | 175 | 2020 | 160 | 2020 |
| Усть-Мосихинский сельсовет | с. Усть-Мосиха | Водозабор с. Усть-Мосиха (резерв) | ул.Ленинская | К-120/67 | 150 | 1979 | 25 | 1979 (резерв) |
| Клочковский сельсовет | с. Клочки | Водозабор с. Клочки (центральная часть) | с Клочки ул Степная 74А | Водозаборная скважина № 3 | 120 | н/д | 25 | 2003 |
| Клочковский сельсовет | с. Клочки |  | с Клочки ул Степная 74А | Водозаборная скважина № 4 | 153 | н/д | 25 | 2017 |
| Клочковский сельсовет | с. Клочки | Водозабор с. Клочки (заречная) | с Клочки ул Полевая 21А | Водозаборная скважина № 1 | 120 | н/д | 25 | 1984 |
| Клочковский сельсовет | с. Клочки |  | с Клочки ул Полевая 21А | Водозаборная скважина № 2 | 120 | н/д |  |  |
| Плоскосеминский сельсовет | п. Плоскосеминский | Водозабор п. Плоскосеминский | п. Плоскосеминский восточная окраина | Б-17/89 | 100 | 1989 | 64 | 2015 |
| Плоскосеминский сельсовет | п. Плоскосеминский |  | п. Плоскосеминский восточная окраина | скважина №2 | 80 | 2017 |  |  |
| Рожне -Логовской сельсовет | п. Пеньки | Водозабор п. Пеньки | п. Пеньки, ул. Степная, 8А | 103/81 | 153 | 1981 | 25 | 1981 |
|  | с. Рожнев Лог | Водозабор с. Рожнев Лог | с. Рожнев Лог, ул. Новая, 21А | Б-27/79 | 86 | 1979 | 35 | 1979 |
|  | с. Рожнев Лог | Водозабор с. Рожнев Лог | с. Рожнев Лог, ул. Кирова, 18А | Б-89/80 | 67 | 1980 | 35 | 1980 |
|  | с. Рожнев Лог | Водозабор с. Рожнев Лог | с. Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы, 26А | 178/92 | 70 | 1992 | 35 | 1992 |
|  | с. Рожнев Лог | Водозабор с. Рожнев Лог | с. Рожнев Лог, ул. 30 лет Победы, 19А | 83/82 | 75 | 2017 | 56 | 2017 |
| Воронихинский сельсовет | с. Ворониха | Водозабор с. Ворониха | с. Ворониха, ул. Восточная | скважина | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Воронихинский сельсовет | с. Ворониха | Водозабор с. Ворониха | с. Ворониха, ул. Пигарева | скважина | 100 | 2021 | 160 | 2021 |

Характеристика систем водоснабжения муниципального образования приведена в таблице 2.31.

Таблица 2.31

Характеристика систем водоснабжения

| Показатели и параметры | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность водозаборных сооружений | тыс.м3 в сутки | 4,9 |
| Необходимая мощность водозаборных сооружений | тыс.м3 в сутки | 4,2 |
| Количество действующих водозаборных сооружений | шт. | 44 |
| Необходимое количество водозаборных сооружений | шт. | 44 |
| Количество действующих водозаборных сооружений подлежащих реконструкции и модернизации | шт. | 5 |
| Поднято воды | тыс.м3 в сутки | 576,37 |
| Получено воды со стороны | тыс.м3 в сутки | - |
| Использовано воды на собственные нужды | тыс.м3 в сутки | 38,1 |
| Потери воды | тыс.м3 в сутки | 77,4 |
| Реализовано воды | тыс.м3 в сутки | 460,87 |
| В том числе населению | тыс.м3 в сутки | 412,62 |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 294,7 |
| в том числе уличных | км | 294,7 |
| Протяженность водопроводных сетей, требующих замены | км | 30,7 |
| Количество обслуживаемого населения | тыс. чел. | 17,109 |

Водоснабжение населенных пунктов МО Ребрихинский район осуществляется как за счет водопроводной сети, так и из индивидуальных скважин, расположенных на приусадебных участках.

Централизованное водоснабжение в населенных пунктах осуществляется по поселковой разводящей водопроводной сети, протяженность водопроводных сетей составляет 294,7 км.

В усадебной жилой застройке располагаются водоразборные колодцы, вода подведена не к каждому участку. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Степень износа сетей холодного водоснабжения составляет 78%. Горячее водоснабжение отсутствует.

Водоотведение

В настоящее время на территории МО Ребрихинский район система водоотведения децентрализованная. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод с индивидуальной застройки осуществляется в отдельные септики и выгреба с последующим вывозом на поля фильтрации.

Имеются поля фильтрации в 350-400 м к северу от границ с. Ребриха, куда производится сток сточных вод с многоквартирного фонда. Размещены на землях промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (реестровый номер ЗУ – 22:36:090002:686). Площадь составляет 31,439 га.

- 2.8.5 Связь и информатизация

На территории МО Ребрихинский район функционируют 11 почтовых отделений и 9 АТС. Несмотря на то, что в последнее время интенсивно развивается сотовая связь население не отказывается от услуг кабельной телефонной связи. По территории района проложены воздушные и подземные телефонные линии, обеспечивая телефонной связью все населенные пункты (реестровые номера – 22:36-6.21, 22:36-6.60, 22:36-6.62, 22:36-6.111, 22:36-6.127, 22:36-6.130, 22:36-6.134, 22:36-6.157, 22:36-6.166, 22:36-6.387, 22:36-6.388, 22:36-6.392, 22:36-6.432, 22:36-6.968).

Население активно пользуется услугами сотовых операторов связи: Мегафон, МТС, Билайн.

В настоящее время все население района имеет возможность принимать телевизионные и радиовещательные программы. Системой общедоступного пользования является Интернет.

- 2.9 объекты специального назначения и санитарная очистка территории

На территории МО Ребрихинский район расположены 27 объектов специального назначения:

– 6 кладбищ, расположенные в границах населенных пунктов (с. Ребриха, с. Ворониха, с. Касмалинка, п. Орел, с. Рожнев Лог, с. Усть-Мосиха);

– кладбище, расположенное на землях лесного фонда у с. Георгиевка;

– 9 кладбищ, расположенные на землях промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (кадастровые номера ЗУ – 22:36:040001:1163, 22:36:040002:359, 22:36:120002:499, 22:36:110001:421, 22:36:050001:831, 22:36:030001:320, 22:36:030002:574, 22:36:000000:264, 22:36:000000:267), общая площадь3 составляет 18,003 га;

– 11 кладбищ, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

Для организации кладбищ, расположенных в настоящее время на землях сельскохозяйственного назначения, рекомендуется провести работы по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Кроме того, необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны для каждого из кладбищ.

На территории МО Ребрихихинского района, по данным Управления ветеринарии Алтайского края имеются скотомогильники, использование которых не является необходимым для обеспечения хозяйственной деятельности. В соответствии с этим предусмотрена их ликвидация (см. Глава 4. сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории мо ребрихинский район объектов федерального значения, объектов регионального значения). Кроме того, земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения и на котором в настоящее время расположен скотомогильник (22:36:030002:545), рекомендуется перевести в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

МО Ребрихинский район входит в Барнаульскую зону деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В зоне расположено 4 объекта захоронения ТКО, включенных в ГРОРО. Ближайший к району расположен в с. Павловске и г. Барнауле. Объекты обработки (мусоросортировочные комплексы) отсутствуют.

Кроме того, на территории муниципального района имеются объекты размещения отходов, большая часть которых расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Часть из них поставлена на кадастровый учет (ЗУ с кадастровыми номерами 22:36:150002:234, 22:36:040001:1123, 22:36:040002:353, 22:36:040001:1124, 22:36:120002:481, 22:36:120003:617, 22:36:050001:766, 22:36:060002:304, 22:36:030002:522, 22:36:020001:1379). По данным участкам рекомендуется провести работы по переводу их из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, а также провести мероприятия по рекультивации земель.

По остальным рекомендуется провести работы по межеванию земельных участков, постановке их на кадастровый учет как земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Кроме того, необходимо провести мероприятия по рекультивации земель.

- 2.10 состояние окружающей среды и улучшение экологической ситуации

Современное состояние природной среды определяется состоянием воздуха, водных ресурсов, почвенного покрова. Техногенную нагрузку на окружающую среду создают населенные пункты, промышленные предприятия, котельные, автомобильный транспорт, сельскохозяйственные предприятия, объекты размещения отходов производства и потребления.

- 2.10.1 Состояние окружающей среды

Состояние атмосферного воздуха

Одним из главных показателей качества окружающей среды, непосредственным образом, влияющим на здоровье и комфортность жизни людей, является атмосферный воздух.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

– выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств;

– выхлопных газов автомобильного транспорта;

– пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива и т.п.;

Автотранспорт является источником выбросов оксида углерода, диоксида азота, углеводородов в атмосферу. Оценить загрязнение воздуха автомобильным транспортом не представляется возможным ввиду отсутствия измерений уровней загрязнения.

В процессе сжигания твердого (древесина в жилой застройке) или жидкого топлива в атмосферу выбрасывается дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и зола) сгорания. При переводе установок (котельных) на газ значительно снижаются выбросы.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха в районе являются котельные, автомобильный транспорт, объекты хранения и обработки сельскохозяйственной продукции, пилорама, производственные объекты, территории полей фильтрации и объектов размещения отходов производства и потребления.

Состояние водных ресурсов

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в муниципальном образовании являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с сельскохозяйственных и жилых территорий и талые воды с дорог.

Состояние почвенного покрова

Интенсивное использование пахотных угодий приводит к ухудшению плодородия почв, развитию ветровой и водной эрозии. Несоблюдение пастбищеоборота является причиной вытаптывания растительного покрова сельскохозяйственными животными.

Незаконная вырубка, усыхание и естественное старение лесополос и колков, выгорание при сельскохозяйственных палах вызывают дефицит влаги в почве и способствуют развитию ветровой эрозии.

Наибольшему негативному воздействию подвергаются почвы, расположенные на территории населенных пунктов, производственных предприятий и территорий интенсивного рекреационного использования.

Нарушение почвенного покрова происходит при строительных работах, прокладке инженерных коммуникаций, разработке карьеров. При использовании строительной и транспортной техники создаются механические нагрузки, уничтожающие растительный покров.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения почвы территорий, прилегающих к автодорогам, углеводородами, свинцом, бенз(а) пиреном, диоксинами.

Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также подобные территории вызывают загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствуют распространению неприятного запаха, создают потенциальную опасность пожаров и распространению инфекций.

- 2.10.2 Мероприятия по охране окружающей среды

Защите и охране на территории МО Ребрихинский район подлежат атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию и обезвреживанию вредных выбросов.

Необходимы мероприятия по:

– обеспечению выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении производств;

– сокращению размеров СЗЗ при должном обосновании;

– рациональному размещению жилых зон с учетом розы ветров, микроклиматических особенностей территории;

– благоустройству дорог в населенных пунктах, обеспечению им твердого покрытия;

– переводу автомобильного транспорта на топливо с улучшенными экологическими характеристиками;

– организации озеленения санитарно-защитных зон.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод.

Для охраны вод необходимы мероприятия по:

- – внедрению рациональных технологий и мероприятий по предотвращению загрязнения водной среды на всех объектах промышленного и сельскохозяйственного производства;

– внедрению ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение отходов производства и потребления и уменьшение площадей, занимаемых под объекты размещения отходов;

– соблюдению режима использования водоохранных зон и прибрежно-защитных полос;

– полной реконструкции системы водоснабжения и канализационных очистных сооружений.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса.

Мероприятия по охране почв

В целях охраны почв от загрязнения необходимы мероприятия по:

– организации планово-регулярной очистки территории населенных пунктов сельсовета от отходов производства и потребления со складированием их в контейнеры и последующим вывозом на объекты размещения отходов;

– установка в зоне жилой застройки и зданий культурно-бытового назначения контейнеров на специально огороженных площадках с бетонным покрытием;

– утилизации отходов производства и потребления.

- 2.11 зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории определяют систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории МО Ребрихинский район включают:

– санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

– зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– зоны охраны объектов культурного наследия;

– защитные зоны объектов культурного наследия;

– водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы;

– придорожные полосы автомобильных дорог.

- 2.11.1 Санитарно-защитные зоны

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных садово-огородных участков.

На территории муниципального образования располагается ряд объектов, сведения о санитарно-защитных зонах которых, внесены в ЕГРН:

– ООО «Каменский ЛДК», с. Усть-Мосиха, реестровый номер 22:36-6.169;

– ООО «Барнаульский пищевик», Свинокомплекс № 2, с. Паново, реестровый номер 22:36-6.384;

– ООО «Газпром трансгаз Томск», производственная площадка ГРС, с. Ребриха, реестровый номер 22:36-6.140;

– ООО «РКЗ», объект по производству красного кирпича, с. Ребриха, реестровый номер 22:36-6.386;

– ООО «Ребрихинский лесхоз», с. Ребриха, реестровый номер 22:36-6.160;

– АФ ПАО «Ростелеком», литейно-технический цех, с. Ребриха, реестровый номер 22:36-6.390;

– ООО «Барнаульский пищевик», Свинокомплекс № 2, с. Клочки, реестровый номер 22:36-6.174;

– АО «Сиболеум», элеватор, ст. Ребриха, реестровый номер 22:36-6.4264;

– АО «Орбита», производственная площадка, п. Пеньки, реестровый номер 22:36-6.391.

Кроме того, в районе имеются предприятия, требующие разработки проектов обоснования санитарно-защитных зон с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

- 2.11.2 Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций)

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

По территории МО Ребрихинский район проходят линии электропередач 1150 кВ, 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ.

Со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2023 г. №270 «О некоторых вопросах использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства» ограничения и иные особые условия использования земельных участков в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, которые были установлены до дня вступления в силу этого постановления, определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В пределах охранных зон ЛЭП запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением сооружений или боеприпасов.

Охранные зоны газопроводов и систем газоснабжения

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» устанавливаются следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

Устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

На трассах кабельных и воздушных связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

– для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны.

Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации.

- 2.11.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий (таблица 2.32), направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Таблица 2.32

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

| Мероприятия по первому поясу | Мероприятия по второму и третьему поясам |
| --- | --- |
| Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов |
| Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора |
| Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе | Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. |
| Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов | Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля |
| Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО | Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод |

Кроме того, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения:

1) не допускается:

– размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

– применение удобрений и ядохимикатов;

– рубка леса главного пользования и реконструкции.

2) необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края на территории МО Ребрихинский район Распоряжениями № 35-В от 14 мая 2012 г., № 10-В от 25 февраля 2013 г., № 15-В от 14 марта 2013 г. утверждены проекты зон санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Зеленая Роща и поселка Орел Ребрихинского района Алтайского края, источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения села Ребриха Ребрихинского района Алтайского края, источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения станции Ребриха Ребрихинского района Алтайского края соответственно.

Приказами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края № 1011 от 26 августа 2020 г., № 1012 от 26 августа 2020 г. установлены зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «Барнаульский пищевик (Ребрихинский район, Алтайский края).

- 2.11.4 Зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Режимы использования земель, требования к градостроительным регламентам в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия на территории МО Ребрихинский район устанавливаются Приказами Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов, и иных работ (далее – строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ, осуществляется региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Государственная историко-культурная экспертиза земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, проводится в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ в соответствии с Федеральным законом от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3.1. На территории объекта культурного наследия запрещается:

– проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ, разрешенных статьей 5.1 Федерального закона от 24.05.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия разрешается проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

3.5. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по со-хранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за про-ведением этих работ, спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

– на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны объектов культурного наследия;

– на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной региональным органом охраны объектов культурного наследия;

– при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

– при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в реестр, а также на их территориях, за исключением территорий достопримечательных мест.

6. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются нормативным правовым актом органа охраны объектов культурного наследия Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

8. До утверждения зон охраны для объектов культурного наследия (за исключением объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места) устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия в следующих границах:

– для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника);

– для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника (в случае отсутствия утвержденных границ территории памятника на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника);

– для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 200 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию);

– для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля (в случае отсутствия утвержденных границ территории ансамбля на расстоянии 300 метров от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию).

В границах защитных зон запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

- 2.11.6 Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

– использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

– строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

– хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос к тому же запрещаются:

– распашка земель;

– размещение отвалов размываемых грунтов;

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования устанавливается в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ и составляет для рек, протекающих по муниципальному образованию, двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств.

- 2.11.7 Придорожные полосы автомобильных дорог

На основании Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Ширина каждой придорожной полосы устанавливается в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие территории МО Ребрихинский район

Выгодное территориальное расположение МО Ребрихинский район в пределах края и близость расположения к краевому центру, богатый природно-ресурсный потенциал, развитая транспортная сеть, наличие объектов инженерной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, производственные и крупные сельскохозяйственные объекты при достаточно низкой степени экологической напряженности говорят о довольно высоком потенциале развития района.

Однако в настоящее время в виду ряда проблем (экономических, демографических, бюджетных и др.) наблюдается ухудшение показателей развития района.

Демографические проблемы являются ключевыми показателями ухудшения качества развития территории. Для Ребрихинского района демографический прогноз в целом неблагоприятный.

Тенденция обострения демографической ситуации в районе связана со снижением рождаемости и ростом преждевременной смертности, падением средней продолжительности жизни.

Усугубляет ситуацию естественная и миграционная убыль населения в районе. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения, уменьшается численность трудоспособного и детского населения.

Причинами падения рождаемости являются экономические факторы и изменение у населения типа репродуктивного поведения. При принятии самых серьезных мер по стимулированию роста рождаемости, естественные потери населения района неизбежны. Чтобы сохранить численность на сегодняшнем уровне, наряду с принятием мер, направленных на создание условий для роста рождаемости и снижения смертности населения, потребуется проведение радикальной, адресной и действенной миграционной политики, разработка специальной программы по привлечению в район переселенцев из других регионов.

В целом по муниципальному району численность населения к концу расчетного срока (2025 г.) может сократиться еще на 4-5% и составит 18000 человек.

Только в МО Боровлянский сельсовет, Клочковский сельсовет, Ребрихинский сельсовет, Станционно-Ребрихинский сельсовет, Усть-Мосихинский сельсовет численность населения при принятии определенных мер может увеличиться, что подтверждается расчетами, приведенными в генеральных планах, разработанных на данные муниципальные образования.

- 3.1. планируемые для размещения объекты местного значения социальной сферы

Численность населения напрямую влияет на развитие социальной сферы района. Поэтому одной из важнейших задач социально-экономического развития является приведение социальной сферы в соответствие со структурой расселения на основе имеющихся нормативов.

Потребность населения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения, культуры и просвещения, а также в объектах спорта и физической культуры рассчитана в соответствии с прогнозом численности населения к концу расчетного срока.

Учреждения образования

Расчетные показатели потребности территории в учреждениях образования представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Расчет потребности населения МО Ребрихинский район в учреждениях образования на расчетный срок (2025 г.)

| Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Потребность в соответствии с нормативом (в 2025 г.) | Дефицит (-)/ профицит (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 30 мест, на 1000 человек при охвате детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | 948 | 636 | 312 |
| Объекты общеобразовательных организаций основного образования |  |  |  |
| 110 мест для детей 7- 18 лет, на 1000 чел. | 6596 | 2332 | 4264 |
| Объекты организаций дополнительного образования |  |  |  |
| 10 мест для детей 6 - 18 лет, % от общего числа школьников | 575 | 224 | 351 |

Как видно из таблицы, с учетом прогнозного роста численности населения муниципального образования и нормативов градостроительного проектирования, к 2025 году количество мест в образовательных учреждениях будет достаточно для развития сферы общего и дошкольного образования. Однако проблемой является то, что это средний показатель по району, в поселениях же (и соответственно, в административных центрах этих поселений), где численность населения будет увеличиваться, возникнет дефицит мест в данных учреждениях.

В связи с этим в соответствии со Схемой территориального планирования Алтайского края, утвержденной Постановлением Правительства Алтайского края «Об утверждении схемы территориального планирования Алтайского края (с изменениями на 12 августа 2022 г) от 30.11.2022 № 485, на территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет в области образования предусмотрено строительство пристройки к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ», мощностью на 100 учащихся.

Стратегией социально-экономического развития МО Ребрихинский район Алтайского края (далее – Стратегия, Стратегией социально-экономического развития) запланировано:

– строительство пристройки на 460 учащихся к существующему зданию МКОУ «Ребрихинская СОШ» в с. Ребриха.

Кроме того, для улучшения условий обучения в Стратегии заложены мероприятия:

– капитальный ремонт МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка»» в с. Ребриха;

– капитальный ремонт Станционно-Ребрихинского филиала МКДОУ «Ребрихинский детский сад «Улыбка»» на ст. Ребриха;

– капитальный ремонт Октябрьской СОШ филиала МКОУ «Беловская СОШ» в с. Рожнев Лог, МКОУ «Зеленорощинская СОШ» в с. Зеленая Роща, Зиминской СОШ филиала МКОУ «Зеленорощинская СОШ» в с. Зимино;

– капитальный ремонт МКУДО «Ребрихинская ДШИ» в с. Ребриха.

Муниципальными программами МО Ребрихинский район запланированы следующие мероприятия:

– капитальный ремонт здания МБУ ДО «Ребрихинская спортивная школа» в с. Ребриха;

– замена системы отопления и водоснабжения к 2023 г., замена полов и электропроводки к 2024 г., внутренняя отделка помещений школы к 2024-2025 гг.в Октябрьская СОШ, филиал МКОУ «Беловская СОШ»;

– установка системы видеонаблюдения в Воронихинской и Рожнелоговской СОШ к 2023 г., в Зеленорощинской и Зиминской СОШ к 2024 г., в Клочковской СОШ и МБОУДО «Ребрихинский ДЮЦ» к 2025 г.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время в районе достаточно разветвленная сеть лечебно-профилактических учреждений, однако существует проблема в неравномерном распределении учреждений здравоохранения по населенным пунктам района. Основная масса учреждений расположена в районном центре – с. Ребриха, либо административных центрах поселений. Есть населенные пункты, в которых нет ни ФАП, ни аптечных организаций.

Учреждения культуры и просвещения

Расчетные показатели потребности территории в учреждениях культуры и просвещения представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Расчет потребности населения МО Ребрихинский район в учреждениях культуры и просвещения на расчетный срок (2025 г.)

| Норматив | Фактическое количество | Потребность в соответствии с нормативом (в 2025 г.) | Дефицит (-)/ профицит (+) |
| --- | --- | --- | --- |
| Музеи |  |  |  |
| 1 объект, на 10000 человек | 1 | 2 | -1 |
| Учреждения культуры клубного типа |  |  |  |
| 1 объект, на 1000 человек | 23 | 21 | +2 |
| Объекты библиотечного обслуживания населения |  |  |  |
| 1объект на поселение | 19 | 13 | +6 |

В районе сеть культурно-просветительных учреждений развита в достаточной степени, однако необходима модернизация материально-технической базы.

В связи с этим Стратегией социально-экономического развития МО Ребрихинский район Алтайского края запланированы строительство Усть-Мосихинского модульного сельского Дома культуры в с. Усть-Мосиха на 30 мест, реконструкция поликлиники под культурный центр в с. Ребриха на 100 мест и капитальный ремонт Беловского сельского Дома культуры в с. Белово.

Муниципальными программами МО Ребрихинский район запланировано комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек, а также их подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки.

Объекты спорта и физической культуры

На территории муниципального образования имеются различные спортивные объекты (плоскостные сооружения, лыжная база и др.), однако все крупные из них расположены в районном центре – с. Ребриха.

Для развития массовой физической культуры и спорта Стратегией социально-экономического развития предусмотрено:

– строительство многофункциональных уличных спортивных площадок на 25 человек единовременного пребывания с. Подстепное, с. Ворониха, с. Зимино;

– капитальный ремонт стадиона «Старт» и здания спортивной школы в с. Ребриха.

- 3.2 планируемые для размещения объекты местного значения отраслевой специализации, транспортной и инженерной инфраструктуры

Экономическое положение любой территории во многом зависит от уровня развития ее промышленности и сельскохозяйственного производства, а также от развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Согласно распоряжению Правительства Алтайского края от 16.05.2024 № 244-р на территории МО Ребрихинский район планируются к размещению объекты газификации (Таблица 3.3).

Таблица 3.3

Перечень проектов газификации Алтайского края на территории

МО Станционно-Ребрихинский сельсовет

| № п/п | Наименование проектов | Мощностные характеристики проекта | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовая котельная школы и детского сада в с. Белово | 1,1 МВт | 2023-2024 |
|  | Газовая котельная школы и детского сада в с. Подстепное | 1,1 МВт | 2025 |
|  | Газовая котельная сельского совета в с. Паново | 1,0 МВт | 2026 |
|  | Газовая котельная на ст. Ребриха | 4,9 МВт | 2025-2026 |

Согласно плану-графику синхронизации программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2024 год, утвержденному председателем Правления ПАО «Газпром», на территории ст. Ребриха планируется строительство распределительного газопровода (протяженность 33,0 км, срок реализации 2026 г.).

Стратегией социально-экономического развития МО Ребрихинский район Алтайского края в данных сферах запланировано:

– строительство мини-завода по переработке масленичных культур объемом 1000 тонн в смену на ст. Ребриха;

– строительство убойного пункта с крематорием объемом 10 тонн в смену в с. Ребриха;

– реконструкция сетей водоснабжения в с. Клочки;

– реконструкция сетей водоснабжения в с. Ребриха;

– реконструкция сетей водоснабжения с. Ворониха;

– реконструкция сетей водоснабжения с. Зимино.

Инвестиционной программой ООО «АПС-Исток» по реконструкции, модернизации тепловых сетей и системы централизованного теплоснабжения в с. Ребриха Алтайского края на 2021-2024 годы запланировано:

– замена существующих котлов на котлы нового поколения;

– оснащение приборами учета энергоресурсов котельных ООО «АПС-Исток»;

– замена ламп накаливания на энергосберегающие (светодиодные);

– установка противонакипных устройств в котельных;

– установка частотно-регулируемых приводов на технологическом оборудовании.

Муниципальным программам МО Ребрихинский район предусмотрено:

– обустройство парковочных мест на 35 машин возле Ребрихинской СОШ;

– развитие сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

– организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток;

– обустройство перекрестков знаками приоритета, изготовленными с применением световозвращающей пленки «В»;

– обустройство участков улиц, проходящих возле образовательных учреждений пешеходными переходами и пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов.

- 3.3. иные планируемые для размещения объекты местного значения

На территории МО Ребрихинский район помимо объектов социальной сферы, отраслевой специализации, транспортной и инженерной инфраструктуры имеются иные планируемые для размещения объекты местного значения, которые могут повлиять на комплексное развитие района.

В отношении объектов культурного наследия Стратегией социально-экономического развития МО Ребрихинский район Алтайского края запланирована реконструкция объекта культурного наследия «Мемориальный парк памяти односельчан, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)».

Муниципальными программами МО Ребрихинской район предусмотрено благоустройство территорий и ремонт объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны.

Для повышения качества отдыха населения муниципальными программами МО Ребрихинский район предусмотрено оборудование места купания в оздоровительно-образовательном центре «Орленок».

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО Ребрихинский район сформулирована и приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование объектов | Оценка возможного влияния |
| --- | --- | --- |
| Социальная сфера |  |  |
|  | Учреждения образования | Совершенствование качества общего образования на основе внедрения инновационных образовательных и информационных технологий. Увеличение количества детей, охваченных услугами образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. |
|  | Учреждения здравоохранения | Сохранение и улучшение здоровья граждан, оказание им высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. Снижение смертности населения от управляемых причин, в результате воздействия внешних причин, снижение младенческой смертности. Увеличение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи и организация выездных форм работы. |
|  | Учреждения культуры и просвещения | Формирование нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров личности. Укрепление материальной базы учреждений культуры, расширение возможностей использования учреждений культуры в воспитательных и образовательных целях. Создание условий для сохранения и развития самодеятельного народного творчества, поддержка традиционной культуры. Создание условий для улучшения материального положения специалистов учреждений культуры, стимулирование инновационной художественно-творческой деятельности работников культуры, подготовка кадров для учреждений культуры. |
|  | Объекты спорта и физической культуры | Создание условий для развития массовой физической культуры и массового спорта всех слоев населения, в том числе и среди людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилого возраста Формирование здорового образа жизни населения Совершенствование системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, развитие спортивных школ, секций и спортивных клубов для детей и взрослых, повышение качества предоставляемых услуг |
| Отраслевая специализация, транспортная и инженерная инфраструктура |  |  |
|  | Объекты отраслевой специализации | Развитие приоритетных видов обрабатывающей промышленности: производства пищевых продуктов, производства строительных материалов. Рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов. Рост эффективности сельскохозяйственного производства за счет технического переоснащения, повышения производительности труда, использования современных технологий производства. |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры | Улучшение условий проживания населения района. Обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Повышение комплексной безопасности населения на транспорте. |
|  | Объекты инженерной инфраструктуры | Создание условий по предоставлению потребителям качественных и доступных жилищно-коммунальных услуг. Надежное обеспечение поселений района, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов района электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением. |
| Иные сферы |  |  |
|  | Объекты культурного наследия, туризма и отдыха | Развитие событийного, культурно-познавательного, спортивного, делового, сельского, экологического видов туризма, отдыха на водоемах и рыбалка. Улучшение состояния объектов культурного наследия |
|  | Объекты специального назначения и санитарной очистки территории | Улучшение условий проживания населения района. Повышение уровня благоустройства |

- сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории мо ребрихинский район объектов федерального значения, объектов регионального значения

В соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации на территории МО Ребрихинский район Алтайского края предусмотрено размещение объектов федерального значения (Таблица 4.1).

Таблица 4.1

Объекты федерального значения, планируемые для размещения на территории

МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Местоположение планируемого объекта | Краткая характеристика планируемого объекта | Основное назначение планируемого объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газопровод-отвод и ГРС от с. Ребриха до г. Рубцовска | Алтайский край | Проектный среднегодовой объем транспортировки газа - 0,962 млрд. куб. метров | Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям Алтайского края |
|  | Газопровод-отвод и ГРС от с. Ребриха до г. Славгород | Алтайский край | проектный среднегодовой объем транспортировки газа - 0,857 млрд. куб. метров | Обеспечение бесперебойной подачи газа потребителям Алтайского края |

Согласно данным ФКУ Упрдор «Алтай» на участках федеральной автомобильной дороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» на территории муниципального образования Ребрихинский район запланирован ряд мероприятий, отраженный в таблице 4.2

Таблица 4.2

Перечень запланированных мероприятий на территории МО Ребрихинский район на участках федеральной автомобильной дороги А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан»

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность | Планируемый год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт моста через реку Барсучиха на км 109+525 автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, Алтайский край | 18,68 пог.м | Проектно-изыскательные работы: 2023-2024; строительно-монтажные работы: 2025 |
| 2. | Капитальный ремонт моста через реку Калманка на км 133+114 автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, Алтайский край | 18,84 пог.м | Проектно-изыскательные работы: 2023-2024; строительно-монтажные работы: 2025 |
| 3. | Ремонт моста через реку Боровлянка на км 95+065 автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, Алтайский край | 37,40 пог.м | Проектно-изыскательные работы: 2023-2024; строительно-монтажные работы: 2025 |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, км 80+000 - км 90+000, Алтайский край | 10,000 км | Проектно-изыскательные работы: 2023; строительно-монтажные работы: 2023 |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, км 90+000 - км 100+000, Алтайский край | 10,000 км | Проектно-изыскательные работы: 2023; строительно-монтажные работы: 2023 |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, км 100+000 - км 114+500 Алтайский край | 14,500 км | Проектно-изыскательные работы: 2023-2024; строительно-монтажные работы: 2024-2025 |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги А-321 Барнаул-Павловск – граница с Республикой Казахстан, км 114+500 - км 126+600, Алтайский край | 12,100 км | Проектно-изыскательные работы: 2023-2024; строительно-монтажные работы: 2024-2025 |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан, км 132+000 - км 139+000, Алтайский край | 7,000 км | Проектно-изыскательные работы: 2024-2025; строительно-монтажные работы:2025-2026 |

В соответствии с утвержденной Схемой территориального планирования Алтайского края на территории МО Ребрихинский район Алтайского края предусмотрено размещение объектов регионального значения (Таблица 4.3).

Таблица 4.3

Объекты регионального значения, планируемые для размещения на территории

МО Ребрихинский район

| № п/п | Назначение планируемого объекта | Наименование планируемого объекта | Краткая характеристика планируемого объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В области транспортной инфраструктуры | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Касмалинка» | Техническая категория определяется проектом | МО Боровлянский сельсовет | В населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к ст. Ребриха с мостом через реку Касмала на км 3+483» | Техническая категория определяется проектом | МО Станционно-Ребрихинский сельсовет | В населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  |  | Строительство автомобильной дороги «Подъезд к производственным объектам АО «Орбита» в п. Пеньки | Техническая категория определяется проектом | МО Рожне-Логовской сельсовет | В населенных пунктах санитарные разрывы в соответствии с СП 396.1325800.2018; вне границ населённых пунктов придорожная полоса – в зависимости от категории автомобильной дороги согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ |
|  | В области образования | Строительство пристройки к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | Определяется проектом | МО Станционно-Ребрихинский сельсовет | Согласно СП 2.4.3648-20 |
|  | В области здравоохранения | Строительство поликлиники КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» | 210 посещений в смену с режимом работы в 1,5 смены | МО Ребрихинский сельсовет | Согласно СП 2.1.3678-20 |
|  |  | Строительство врачебной амбулатории КГБУЗ «Ребрихинская ЦРБ» | 100 посещений в смену | МО Усть-Мосихинский сельсовет | Согласно СП 2.1.3678-20 |
|  |  | Строительство модуля Молодежненского ФАП в п. Молодежный | Определяется проектом | МО Пановский сельсовет | Согласно СП 2.1.3678-20 |
|  | В области газоснабжения | Строительство газопровода-отвода и ГРС от с. Ребриха до г. Славгорода | 1060 млн куб. Ориентировочный объем газопотребления м/год | МО Ребрихинский район | Охранная зона согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Санитарно-защитная зона - 300 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | Строительство газопровода-отвода и ГРС от с. Ребриха до г. Рубцовска | Ориентировочный объем газопотребления 1167 млн куб. м/год | МО Ребрихинский район | Охранная зона согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Санитарно-защитная зона - 300 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  |  | Газопровод межпоселковый высокого давления от ГРС с. Ребриха до с. Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края | Определяется проектом | МО Ребрихинский район | Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края до конца 2023 г. планируется установить зоны охраны для 12 ОКН.

С целью ликвидации скотомогильников, использование которых не является необходимым для обеспечения хозяйственной деятельности Постановлением Правительства Алтайского края от 14.09.2020 № 394 утвержден порядок ликвидации на территории Алтайского края неиспользуемых скотомогильников. Приказом Управления ветеринарии Алтайского края от 02.07.2021 №118-п (в редакции от 14.01.2022 № 5-п; от 15.03.2022 № 44-п) утвержден перечень скотомогильников (биотермических ям), подлежащих рекультивации.

На территории Ребрихинского района к ликвидации запланировано 19 скотомогильников (Таблица 4.4).

Таблица 4.4

Перечень скотомогильников (биотермических ям) на территории

МО Ребрихинский район, подлежащих ликвидации

| № п/п | Наименование сельского совета | Наименование пункта нахождения скотомогильника | Площадь скотомогильника, м2 | Первое захоронение, год | Статус скотомогильника | Год планируемой консервации (закрытия), ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Беловский | с. Белово | 600,0 | 2005 | действующий | 2024 |
|  |  | с. Георгиевка | 600,0 | 2008 | действующий | 2024 |
|  | Боровлянский | с. Боровлянка | 600,0 | 1999 | законсервированный | 2025 |
|  |  | с. Касмалинка | 600,0 | 1992 | законсервированный | 2025 |
|  | Зеленорощинский | с. Зеленая Роща | 600,0 | 1991 | законсервированный | 2025 |
|  |  | п. Орел | 600,0 | 1999 | законсервированный | 2025 |
|  |  | п. Ключевка | 600,0 | 1991 | законсервированный | 2025 |
|  | Зиминский | с. Зимино | 600,0 | 2005 | законсервированный | 2025 |
|  |  | п. Майский | 600,0 | 2005 | законсервированный | 2025 |
|  | Пановский | п. Молодежный | 600,0 | 1998 | действующий | 2024 |
|  |  | с. Паново | 600,0 | 1998 | действующий | 2024 |
|  | Плоскосеминский | п. Плоскосеминский | 600,0 | 1991 | законсервированный | 2025 |
|  | Подстепновский | с. Подстепное | 600,0 | 1999 | законсервированный | 2025 |
|  | Ребрихинский | п. Тулай | 600,0 | 1994 | законсервированный | 2025 |
|  |  | с. Куликово | 600,0 | 1992 | действующий | 2024 |
|  |  | с. Ясная Поляна | 600,0 | 1987 | действующий | 2024 |
|  | Рожнелоговской | п. Пеньки | 600,0 | 1983 | законсервированный | 2025 |
|  |  | с. Рожнев Лог | 600,0 | 2004 | действующий | 2024 |
|  | Усть-Мосихинский | с. Усть-Мосиха | 600,0 | 1996 | действующий | 2024 |

- перечень земельных участков в границах сельских поселений, на которые представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Согласно части 3.1. статьи 19 Градостроительного кодекса РФ обязательным приложением к схеме территориального планирования муниципального района являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

МО Ребрихинский район включает в себя 13 административно-территориальных образований со статусом сельских поселений, на 8 из которых Решениями сельских советов народных депутатов было принято решение об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов соответствующих поселений (Таблица 5.1).

Таблица 5.1

Перечень Решений об отсутствии необходимости подготовки генеральных планов сельских поселений МО Ребрихинский район

| № п/п | Наименование сельского поселения | Утверждающий документ |
| --- | --- | --- |
|  | Беловский сельсовет | Решение Беловского сельского Совета народных депутатов Беловского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 15.07.2011 № 21а |
|  | Воронихинский сельсовет | Решение Воронихинского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 15.08.2011 № 63 |
|  | Зеленорощинский сельсовет | Решение Зеленорощинского сельского Совета народных депутатов Зеленорощинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 17.08.2011 № 24 |
|  | Зиминский сельсовет | Решение Зиминского сельского Совета народных депутатов Зиминского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 30.06.2011 № 44 |
|  | Пановский сельсовет | Решение Пановского сельского Совета народных депутатов Пановского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 23.06.2011 № 21 |
|  | Плоскосеминский сельсовет | Решение Плоскосеминского сельского Совета народных депутатов Воронихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 27.06.2011 № 25 |
|  | Подстепновский сельсовет | Решение Подстепновского сельского Совета народных депутатов Подстепновского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 18.07.2011 № 46 |
|  | Рожнелоговской сельсовет | Решение Рожне-Логовского сельского Совета народных депутатов Рожне-Логовского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края от 07.07.2011 № 21 |

Установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселений муниципального района, осуществляется в границах таких поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В разрабатываемом Проекте внесения изменений за основу взяты границы населенных пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный кадастр недвижимости.

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельских поселений МО Ребрихинский район или исключаемых из их границ приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов сельских поселений МО Ребрихинский район или исключаемых из их границ

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, м2 | Категория земель |  | Разрешенное использование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующая | в которую необходимо перевести | существующее | после осуществления перевода |
| с. Белово МО Беловский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:480002:103 | 209,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:102 | 2868,0 | Земли населенных7 пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:130003:436 | 16000,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Для строительства производственной базы в составе объектов, предназначенных для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Для строительства производственной базы в составе объектов, предназначенных для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |
|  | 22:36:480001:3 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:4 | 888,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:5 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:6 | 970,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:8 | 764,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:32 | 16005,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты сельскохозяйственного производства | Под объекты сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480001:213 | 9433,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты сельскохозяйственного производства | Под объекты сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480001:215 | 7386,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |
|  | 22:36:480001:223 | 10289,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты сельскохозяйственного производства | Под объекты сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480001:259 | 848,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480001:418 | 16,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов, предназначенных к застройке в производственной зоне | Для размещения объектов, предназначенных к застройке в производственной зоне |
|  | 22:36:480001:453 | 16651,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Животноводство | Животноводство |
|  | 22:36:480001:759 | 7088,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480001:760 | 8741,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480002:83 | 2765,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:98 | 1602,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:117 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:118 | 343,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:120 | 614,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:121 | 36,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:122 | 67,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:127 | 1473,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты культурно-бытового назначения | Под объекты культурно-бытового назначения |
|  | 22:36:480002:194 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:243 | 3300,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:254 | 1913,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:255 | 3047,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:312 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:442 | 2734,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:443 | 2878,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:448 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:449 | 1583,0 |  |  |  |  |
|  | 22:36:480002:452 | 2118,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты культурно-бытового назначения | Под объекты культурно-бытового назначения |
|  | 22:36:480002:453 | 948,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:458 | 1330,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:459 | 183,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов, соответствующих требованиям к застройке земельных участков общественно-деловой зоны | Для размещения объектов, соответствующих требованиям к застройке земельных участков общественно-деловой зоны |
|  | 22:36:480002:520 | 12422,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:480002:464 | 1561,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:468 | 555,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукци | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукци |
|  | 22:36:480002:471 | 1901,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:473 | 1979,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:476 | 1210,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:479 | 1551,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:480 | 943,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:482 | 864,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:1350 | 18570,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |
|  | 22:36:480002:1353 | 3757,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Складские площадки | Складские площадки |
|  | 22:36:480002:1358 | 1205,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480002:1360 | 378,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Бытовое обслуживание | Бытовое обслуживание |
|  | 22:36:480003:78 | 500,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
|  | 22:36:480004:74 | 2702,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480004:75 | 2868,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480004:78 | 2739,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:480004:90 | 2508,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| с. Ворониха МО Воронихинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:460001:364 | 4852,0 | 22:36:460001:364 |  |  |  |
|  | 22:36:460001:365 | 4873,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460001:367 | 3542,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460001:368 | 4225,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460001:369 | 3244,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460001:688 | 1785,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
|  | 22:36:460002:27 | 2368,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460002:56 | 2300,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460003:74 | 507 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
|  | 22:36:460002:114 | 809,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460002:123 | 2465,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:460002:144 | 4017,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |
|  | 22:36:460002:258 | 97,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |
|  | 22:36:460003:3 | 2377,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| с. Зеленая Роща МО Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:350001:55 | 16034,0 | Земли населенных пунктов | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |
|  | 22:36:350001:2 | 3466,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:10 | 2012,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:12 | 600,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:13 | 146,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:14 | 3900,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:15 | 298,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:43 | 4157,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:180 | 4800,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:350001:287 | 5673,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| п. Ключевка МО Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:100001:630 | 3636,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования |
|  | 22:36:380001:41 | 29336,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:380001:107 | 2783,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:380001:123 | 110,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты энергетики | Под объекты энергетики |
|  | 22:36:380001:257 | 21137 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | Земельные участки (территории) общего пользования |
| п. Орел МО Зеленорощинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:360001:198 | 8192,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Ритуальная деятельность | Ритуальная деятельность |
| с. Зимино МО Зиминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:410001:68 | 3280,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:410003:183 | 4490,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |
|  | 22:36:410001:295 | 16471,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |
|  | 22:36:410001:913 | 2773,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:410003:6 | 4220,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под объекты инженерного оборудования | Под объекты инженерного оборудования |
|  | 22:36:410004:45 | 1200,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов |
| с. Паново МО Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:290001:59 | 862,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:60 | 927,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:114 | 1425,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:115 | 606,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:149 | 1711,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:188 | 3486,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:418 | 1864,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:403 | 2507,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:290001:1123 | 4423,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
| п. Молодежный МО Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:310001:10 | 680,99 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:310001:11 | 923,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:310001:13 | 975,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| п. Лесной МО Пановский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:080001:1947 | 25221,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Сельскохозяйственное использование | Сельскохозяйственное использование |
| п. Плоскосеминский МО Плоскосеминский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:390001:454 | 100,0 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | Земли населенных пунктов | Для размещения антенно-мачтового сооружения | Для размещения антенно-мачтового сооружения |
|  | 22:36:390001:2 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:390001:3 | 1013,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:390001:121 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:390001:137 | 2666,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:390001:160 | 2677,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:390001:217 | 3000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| с. Подстепное МО Подстепновский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:000000:247 | 4828,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
|  | 22:36:280003:8 | 1182,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:13 | 1667,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280001:33 | 4100,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:54 | 824,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280001:113 | 822,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:66 | 2422,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:146 | 2700,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:307 | 2640,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:318 | 2695,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:252 | 1764,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280002:356 | 225,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения башни сотовой связи | Для размещения башни сотовой связи |
|  | 22:36:280002:358 | 144,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для строительства базовой станции сотовой связи | Для строительства базовой станции сотовой связи |
|  | 22:36:280002:362 | 117,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения вспомогательных объектов в составе: линий электропередач и КТП | Для размещения вспомогательных объектов в составе: линий электропередач и КТП |
|  | 22:36:280002:808 | 1277,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Объекты культурно-досуговой деятельности | Объекты культурно-досуговой деятельности |
|  | 22:36:280002:1022 | 689,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Коммунальное обслуживание | Коммунальное обслуживание |
|  | 22:36:280003:27 | 2941,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280003:58 | 1961,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280003:61 | 1355,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280003:62 | 1344,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280003:67 | 3185,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:280003:72 | 37640,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под общественную застройку | Под общественную застройку |
|  | 22:36:280003:84 | 2706,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| с. Рожнев Лог МО Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:430001:9 | 3836,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:38 | 4931,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:58 | 4266,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:59 | 5000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:60 | 1808,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:61 | 3307,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:63 | 2900,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:64 | 4436,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:66 | 4492,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:346 | 82,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения вспомогательных объектов в составе: линий электропередач и КТП | Для размещения вспомогательных объектов в составе: линий электропередач и КТП |
|  | 22:36:430001:108 | 2137,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430002:137 | 3794,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:314 | 216,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:430001:332 | 33224,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для сельскохозяйственного производства | Для сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:430001:339 | 225,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения башни сотовой связи | Для размещения башни сотовой связи |
|  | 22:36:430001:344 | 64,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для установки контейнера базовой станции сотовой связи | Для установки контейнера базовой станции сотовой связи |
|  | 22:36:430001:662 | 5000,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Склады | Склады |
|  | 22:36:430001:980 | 4085,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Обеспечение сельскохозяйственного производства |
|  | 22:36:430003:46 | 28249,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции | Для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции |
|  | 22:36:430003:86 | 1844,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Строительная промышленность | Строительная промышленность |
|  | 22:36:430003:87 | 36120, | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Ритуальная деятельность | Ритуальная деятельность |
| п. Пеньки МО Рожне-Логовской сельсовет |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:36:420001:1 | 3179,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
|  | 22:36:420001:55 | 52495,0 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Под промышленные предприятия | Под промышленные предприятия |

Таблица 5.2

Перечень частей земельных участков, относящихся в соответствии со сведениями ГЛР к землям лесного фонда, а в соответствии со сведениями ЕГРН к землям населенных пунктов, которые согласно Федеральному закону№ 280-ФЗ подлежат исключению из ГЛР в размере площади пересечения

| Наименование лесничества | Кадастровый номер ЗУ, имеющего пересечения с землями лесного фонда | Категория земель | Вид разрешенного использования | Дата присвоения кадастрового номера | Наличие координат границ ЗУ | Площадь ЗУ, имеющего пересечения с землями лесного фонда, м2 | Площадь пересечения земель лесного фонда с земельными участками иных категорий (исключенная из территории лесничества), га | Планируемая функциональная зона по проекту генерального плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ребрихинское | 22:36:480002:102 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 13.09.2005 | Границы установлены | 2868,0 | 1220,5 | Жилая зона |
| Ребрихинское | 22:36:480002:103 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | 13.09.2005 | Границы установлены | 209,0 | 159,09 | Жилая зона |

Согласно Федеральному закону от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Федеральный закон №280-ФЗ) приведение сведений, содержащихся в ГЛР, в соответствие со сведениями ЕГРН осуществляется в отношении земельных участков, на которые права правообладателя или предыдущих правообладателей возникли до 1 января 2016 года.

Сведения о земельных участках с кадастровыми номерами 22:36:480002:102, 22:36:480002:103 были внесены в ЕГРН 13.09.2005 г. (Приложение 1). В соответствии с Федеральным законом № 280-ФЗ сведения о вышеперечисленных участках подлежат исключению из Государственного лесного реестра в размере площади пересечения, что подтверждается ответом Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края (Приложение 2), где сказано, что пересечение земель лесного фонда с вышеуказанными земельными участками не будет учитываться при рассмотрении Проекта внесения изменений в схему территориального планирования МО Ребрихинский район Алтайского края. Кроме того, в ответе Минприроды Алтайского края указано, что земельные участки с кадастровыми номерами 22:36:480002:102, 22:36:480002:103 находятся вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

В Проекте внесения изменений в Схему территориального планирования МО Ребрихинский район Алтайского края обозначено местоположение объектов культурного наследия согласно ответу Управления государственной охраны Объектов культурного наследия Алтайского края (письмо от 28.10.2022 № 47/П/2669 – Приложение 3). Все объекты культурного наследия расположены вне земельных учасков с кадастровыми номерами 22:36:480002:102, 22:36:480002:103.

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На территории МО Ребрихинский район отсутствуют ядерно и радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, имеются пожаро- и взрыоопасные объекты, соответственно возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного, природного, а также биолого-социального характера.

- 6.1 чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на территории муниципального образования.

Риски возникновения ураганов, смерчей и бурь

На территории Ребрихинского района возможны чрезвычайные ситуации локального уровня из-за возникновения сильных ветров, переходящих в ураганы и бури. Из-за сильных порывов ветра могут выйти из строя воздушные линии электропередач. Из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждения рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжения на территории района, нарушение телефонной сети, завал автодорог, срыв мягкой кровли в жилых домах, в школах, общественных и производственных зданиях.

Ураганные ветры силой до 29 м/с – 1 раз в 5 лет, силой до 33м/с – 1 раз в 10 лет.

Риски возникновения сильных гроз и градобитий

В муниципальном образовании возможно возникновение сильных гроз и есть риск выпадения града. Выпадение крупного града – довольно редкое событие, происходящее преимущественно в теплое время года и сопровождающееся осадками, грозами, шквальными ветрами. Максимум числа дней выпадения града приходится на июнь-июль. Размеры градин обычно не превышают 1 см, но иногда достигают 2,5 см в диаметре.

Риски возникновения продолжительных дождей

Интенсивные и продолжительные осадки (в виде дождя) выпадают в теплую половину года с неравномерным распределением по месяцам. Повторяемость числа случаев сильных дождей увеличивается от весны к лету, а к осени уменьшается. Интенсивные и продолжительные осадки приносят ущерб сельскому хозяйству района, затрудняют проведение строительных работ, ухудшают состояние автодорог, вызывают дождевые паводки и наводнения на реках, приводят к разрушению гидротехнических сооружений.

Риски возникновения высокого и низкого уровня воды в реках, подтопления талыми водами

В период весенних паводковых вод угрозы затопления населенных пунктов в районе не существует. Однако раз в несколько лет, при бурном таянии снега ранней весной на каскаде прудов р. Турбачиха в с. Белово, возможен подъем воды и в случае прорыва плотины нарушится автомобильная дорога, соединяющая райцентр с населенным пунктом с. Рожнев Лог.

В период прохождения паводка в селах Боровлянка, Усть-Мосиха, Паново. Рожнев Лог на плотинах рек и прудов организуется круглосуточное дежурство.

Риски возникновения засухи

На территории муниципального образования возможен риск возникновения засухи в летний период, что может привести к снижению урожая, как в личных подсобных хозяйствах населения, так и у сельскохозяйственных производителей.

Риски возникновения природных пожаров

В засушливое время года, а также в весенний период при проведении сельхозпалов, которые проводятся с целью уничтожения прошлогодней сухой травы, возможны лесные пожары в ленточных борах района, а также в колках и лесополосах. В районах лесозаготовок пожары возникают главным образом весной при очистке лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков в кучах. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов. По данным статистики причинами пожаров являются: -неосторожное обращение населения с огнем – 85%, от грозовых разрядов – 8%, от сельхозпалов – 7%. В ленточных борах на долю лесов с 1 и 2 классами пожарной опасности приходится 85,1 % всех лесов. Пожары в лесу могут создавать угрозу возгорания части жилого сектора населенных пунктов с. Ребриха, п. Ключевка, п. Орел, с. Зеленая Роща, с. Куликово, с. Паново, с. Подстепное, с. Белово, с. Усть-Мосиха.

Опасность возникновения лесных пожаров возрастает в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе, чему способствует ветреная погода.

Риски возникновения обильных снегопадов и сильной метели

На территории муниципального образования существует вероятность снежных заносов, которые могут привести к кратковременному (до 1-2 суток) нарушению движения автомобилей служб первой помощи (пожарных автомобилей, скорой помощи и др.), грузопассажирских потоков. Это отрицательно скажется на своевременном обеспечении населения продуктами питания, приведет к прерыванию ритма работы предприятий.

Риски возникновения сильных морозов

В районе возможно понижение температуры до –54 градусов (сильные морозы). Создается угроза обрыва линий электропередач, размораживание тепло-водопроводных сетей, что приведет к остановке важных объектов жизнеобеспечения населения и экономики района.

Возможна слабая – средняя (30-50%) степень разрушений коммуникаций (тепло-, водо-, канализационных сетей).

Риски возникновения сильных гололедно-изморозевых отложений на проводах электроснабжения

Гололедно-изморозевые отложения, образующиеся на проводах, создают дополнительную нагрузку на провода и изоляторы, увеличивающуюся по мере нарастания отложений. При гололедно-изморозевых отложениях, сопровождаемых ветром, возникает опасность замыкания проводов в пролете или их обрыву. Гололедно-изморозевые отложения возможны на всей протяженности электрических сетей.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на льду водных акваторий

В осенний и весенний периоды на льду водных акваторий из-за нарушения правил пользования переезда по льду владельцами транспортных средств (стационарных переправ в районе нет) и нарушения правил поведения на льду лицами, занимающимися подледным ловом, могут возникнуть несчастные случаи, которые повлекут за собой:

– гибель и травмы населения;

– значительные материальные потери.

Риски возникновения землятрясений

По данным администрации края, территория Алтайского края расположена в зоне, сейсмический потенциал которой оценивается в 6-7 баллов. В равнинной части, соответственно в Ребрихинском районе, вероятность собственных землетрясений достаточно низкая. Однако до района могут доходить отголоски сильных землетрясений Горного Алтая и Юго-Западного Алтая, Кузнецкой и Каменской зон. Сейсмологи отмечают, что в ближайшее столетие ЧС, связанные с землетрясением станут нормой, причем сила и частота их будет постепенно расти из-за возраста Алтайских гор (молодые горы).

В этом случае возможны повреждения зданий, травмы и гибель людей и животных.

- 6.2 чрезвычайные ситуации техногенного характера

Источники опасности на пожаро- и взрывоопасных объектах

На территории муниципального района расположены 5 объектов, на которых могут произойти взрывы и возникнуть вследствие этого пожары – АЗС «Роснефть», АЗС «Evolution, АЗС «Газойл», АЗС «Транссиб», АЗС «Газнефтепродукт».

Вид опасных веществ – дизельное топливо, бензин, газ.

Источники опасности на транспорте и транспортных коммуникациях

На территории МО Ребрихинский район существует опасность возникновения аварий на автомобильных дорогах, основными причинами возникновения которых являются погодные условия, состояние дорог и их освещенность в ночное время, оснащенность дорог средствами регулирования движения, пешеходными переходами и др., а также несоблюдение водителями правил дорожного движения.

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (разливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные дороги.

Кроме того, возможны чрезвычайные ситуации на АЗС, складах ГСМ.

Опасность возникновения вышеперечисленных ЧС возрастает в весенне-летний и осенне-зимний периоды, в гололед, а также в сумерки и в ранние утренние часы.

По железной дороге проходят транзитом как пассажирские, так и товарные составы с различными грузами. Возможны перевозки пожаро-, взрывоопасных грузов и «АХОВ». При разливе и утечке «АХОВ» предполагается возможность сильного заражения вдоль железнодорожного полотна, глубиной распространения до 10 км и шириной 700-800 метров.

Возможны также чрезвычайные ситуации на железной дороге при столкновении и сходе вагонов с железнодорожных путей.

Источники опасности на коммунальных системах жизнеобеспечения

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

– электроподстанции, КТП, а также ЛЭП;

– объекты водоснабжения: артезианские скважины, водозаборные сооружения;

– котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются короткие замыкания; механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья (из-за его несвоевременного ремонта), инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля.

Объекты трубопроводного транспорта

По территории МО Ребрихинский район проходит газопровод. Существует риск возникновения аварийных ситуаций, в связи с нарушением технологических процессов при эксплуатации, износом оборудования, внешними повреждениями, разгерметизацией трубопроводов, а также терактами.

Техногенные пожары

На территории населенных пунктов муниципального образования существует опасность возникновения техногенных пожаров в жилом секторе, носит локальный характер.

- 6.3 биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Анализ физико-географических данных местоположения района, его производственно-экономической, транспортной структуры, степени надежности и уровня технического обслуживания оборудования, коммуникаций, транспортных средств и т.д. показывает, что природными очагами особо опасных инфекционных заболеваний на территории района могут служить сельскохозяйственные предприятия по разведению КРС.

Однако, учитывая то, что через район проходит автомагистраль федерального значения, в условиях снижения общего уровня контроля, производственно-технологической дисциплины, расширением индивидуально-предпринимательского сектора, повысилась вероятность заноса на территорию района особо опасных инфекций с южного направления.

За последние 10 лет на территории района не зарегистрированы массовые случаи заболевания энцефалитом, но возможность возникновения данного заболевания имеет место ежегодно в теплый период года. Другие опасные инфекционные заболевания (сибирская язва, грипп птиц, ящур, бешенство) за последние 10 лет также не зарегистрированы.

- 6.4 мероприятия по защите территории от опасных чрезвычайных ситуаций

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию района и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости. Система мониторинга должна постоянно совершенствоваться, необходимо внедрение современных технологий, использование результатов научных исследований и разработок. Необходимо создание постоянно обновляющейся, доступной специалистам базы данных.

Работы по освоению вновь застраиваемых и реконструируемых территорий следует начинать только после выполнения первоочередных мероприятий по их защите от опасных процессов. Производство работ должно вестись способами, не приводящими к появлению новых и (или) интенсификации действующих геологических процессов. При невозможности обеспечения безопасности участка территории или объекта традиционными методами, необходимо внедрение экспериментальных методик и научных разработок, а также выполнение опытно-производственных работ.

Для уменьшения подверженности возникновению ЧС необходимы:

– организация мониторинга складывающейся обстановки;

– поддерживание в готовности силы и средства для ликвидации последствий ЧС;

– реализация мер по предупреждению возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе информирование населения о состоянии дорожного покрытия автотрасс;

– контролирование состояния систем жизнеобеспечения, объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

– контролирование над функционированием трансформаторных подстанций, линий передач и технологического оборудования, обеспечить энергоснабжение за счет автономных источников;

– организация плановых работ по выявлению и устранению возможных нарушений в режиме работы систем жизнеобеспечения населения;

– организация информирования населения о ЧС (угрозе ЧС).

– разработка планов ликвидации аварийных ситуаций;

– разработка планов эвакуации населения;

– проведение надзорных мероприятий;

– резервов финансовых средств;

– проведение командно-штабных учений и тренировок и др.

– организация мониторинга заболеваемости населения района;

– проведение плановой вакцинации населения;

– организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

– организация мониторинга заболеваемости животных района;

– проведение плановой вакцинации животных;

– организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

–организация подворного обследования и внеплановой вакцинации животных в случае животных возникновения эпидемий.

Обеспечение пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории Ребрихинского района, пожарная безопасность муниципальных образований района обеспечивается силами 81 ПСЧ ФПС ГПС 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 29 человек личного состава, 5 единиц техники, расположенная в с. Ребриха, а также пожарная часть 50 ПЧ ГАС ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском края», личный состав 5 человек, одна единица техники.

Кроме того, в муниципальном образовании имеются объекты лесопожарной охраны: «ООО «Ребрихинский лесхоз», «Шипуновский» участок КАО «Алтай Лес», ООО «Содружество», расположенные в с. Ребриха, с. Ворониха, с. Клочки, с. Подстепное, с. Рожнев Лог.

Источники противопожарного водоснабжения имеются в каждом населенном пункте района.

В с. Ребриха расположен объект информирования и оповещения населения – муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС любого характера создаст благоприятные условия для роста численности населения района, развития инфраструктуры в целом.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

Муниципальными программами МО Ребрихинский район предусмотрено устройство минерализованных полос, опашка территорий поселений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)

далее ОУ – общеобразовательное учреждение

далее ДОУ – дошкольное образовательное учреждение

далее ДОП – учреждение дополнительного образования

площади получены по результатам обмера в программе MapInfo Professional 12.0 (в МСК-22)

На момент утверждения Проекта внесения изменений в СТП МО Ребрихинский район Алтайского края данный объект построе

Имеет пересечение с землями лесного фонда. Сведения о местоположении, площади пересечения земель населенного пункта с землями лесного фонда приведены в Таблице 5.3.